焦作市矿产资源规划

焦作市人民政府

二 ○ ○ 三  年 十 月

焦作市矿产资源规划

主持单位：焦作市国土资源局

编制单位：河南省地质矿产勘查开发局第二地质队

编制主持人：叶昭和 卫宝军 杨东朝 张忠慧

编 制 人：章秉辰 张忠慧 杨东朝 张小东 宫程 王风云

白得胜 康顺福 卢社香 郑继荣 王康俊

焦 作 市 人 民 政 府

二○○三年十月

目    录

第一章    总  则	1

第二章    矿产资源及其开发利用形势	1

一、经济和社会发展概况	1

二、矿产资源形势	3

（一）矿产资源的特点及优势	3

（二）地质勘查工作现状	3

（三）矿产资源开发利用现状	4

（四）矿产资源勘查、开发利用及其管理中存在的问题	5

三、经济和社会发展对矿产资源需求预测及可供性分析	6

（一）国民经济和社会发展宏观经济形势对矿产资源需求趋势分析	6

（二）矿产资源供需形势	7

第三章 指导思想、基本原则和规划目标	8

一、指导思想和基本原则	8

二、规划目标	9

（一）矿产资源调查评价和勘查目标	9

（二）矿产资源开发利用目标	9

（三）矿业开发利用结构与布局调整目标	10

（四）矿业结构调整目标	10

（五）矿产资源有效保护与合理利用目标	11

（六）矿山生态环境保护目标	11

第四章	矿产资源调查评价与勘查	12

一、基础性、公益性地质调查	12

二、矿产资源调查评价	12

（一）勘查矿种的确定	12

（二）勘查规划区划分	12

（三）矿山生态环境调查评价	13

三、商业性矿产资源勘查	13

（一）商业性矿产勘查的主要方向和项目	13

（二）引导商业性勘查的主要途径	14

第五章  矿产资源开发利用与保护	14

一、开发利用方向和矿产资源开采总量调控	14

（一）能源矿产	14

（二）金属矿产	15

（三）非金属矿产	15

（四）水资源	16

二、矿产资源开发规划布局	16

（一）矿产资源开发利用区域布局	16

（二）矿产资源开采规划区划分	17

（三）招标拍卖出让矿业权（附表9）	19

三、矿业结构调整与优化	19

（一）不同矿种矿山开采最低经济规模的确定	19

（二）矿业采选冶产品结构调整	20

（三）矿业技术结构调整	20

（四）矿业组织结构调整	21

（五）新建矿山企业资质准入条件	21

四、提高矿产资源利用率	21

（一）提高矿产资源的采、选、冶回收率	21

（二）鼓励矿山企业提高资源利用的技术水平，对低品位、难选冶矿石及尾矿资源进行回收利用	22

（三）提高矿产资源综合利用率	22

第六章  矿山生态环境保护与恢复治理	22

一、新建矿山的生态环境保护	22

（一）新建矿山对环境影响的准入条件	22

（二）严格矿产资源开发利用方案和环境影响报告书中对生态环境影响内容的审查	22

（三）制定矿山生态环境恢复治理方案	23

二、现有和闭坑矿山的生态环境保护	23

（一）加强对矿山生态环境保护的监督检查	23

（二）矿产资源开发利用的生态环境保护	23

（三）严格控制采矿中的“三废”排放，提高综合利用水平，防止可能诱发的地质灾害	23

（四）探索新机制，建立多元化、多渠道的矿山生态环境保护投资机制	23

（五）建立矿山生态环境保护与土地复垦履约保证金制度	24

第七章    实施规划的措施	24

一、建立和完善矿产资源规划体系	24

二、加强矿产资源规划的实施及监督管理	24

三、拓宽投融资渠道，健全矿产资源勘查开采投资机制	25

四、加强矿产资源法制建设，依法行政、严格执法检查和监督	25

五、依靠科技进步与创新，提高资源利用率和管理水平	25

第八章	附  则	26

附 表 目 录

附表1      焦作市主要矿产资源储量表

附表2      焦作市主要矿区资源储量基本情况表

附表3      焦作市主要矿产资源开发利用现状表

附表4      焦作市主要矿山开发利用现状表

附表5      主要矿产品产量、需求量及其预测表

附表6      矿产资源勘查规划分区表

附表7      招标拍卖出让探矿权区块范围建议表

附表8      矿产资源开采规划分区表

附表9      招标拍卖出让采矿权区块范围建议表

附表10     主要矿产最低开采规模规划表

附表11     矿区（床）最低开采规模规划表

附表12     矿山生态环境恢复治理规划表

附 件 目 录

《焦作市矿产资源规划》编制说明

附 图 目 录

焦作市矿产资源分布图

焦作市矿产资源开发利用现状图

焦作市矿产资源勘查规划图

焦作市矿产资源开发利用与保护规划图

# 第一章    总  则

焦作市是一座以煤炭开发为基础发展起来的矿业城市，经过数十年的发展，现已形成以能源、电力、冶金、建材、化工、旅游为主，轻纺、食品、医药等综合发展的新兴工业城市。矿产资源作为国民经济和社会发展的重要物质基础，在我市的经济和社会发展中起着重要的作用。

“十五”及至2010年，是我市实现现代化建设第三步战略部署的重要时期，也是我市全面建设小康社会，进行经济结构战略性调整的重要时期。新时期、新形势对矿产资源管理工作提出了更高的要求；为满足国民经济和社会发展对矿产资源的需求，保障资源的有效供给；促进矿业持续、健康发展，转变粗放的矿产资源开发利用方式，强化矿政管理工作，规范和健全矿业权市场，依据《中华人民共和国矿产资源法》及其配套法规、《全国矿产资源规划》、《河南省矿产资源总体规划》、《焦作市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》等要求，编制《焦作市矿产资源规划》（以下简称《规划》）。

《规划》从焦作市市情出发，紧紧围绕全市经济、社会发展和产业结构调整大局，对矿产资源调查评价、勘查、开发、合理利用与保护及利用“两种资源、两个市场”等方面进行统筹规划，提出我市矿业经济结构与布局调整、矿产资源开发利用方向与战略、矿山环境保护与生态恢复治理目标，实现矿产资源管理方式和利用方式的根本转变。本《规划》是“十五”及至2010年我市地质矿产工作的宏观性、战略性、政策性文件，也是制定我市矿产资源各类专项规划和县级矿产资源规划的依据。

本《规划》适用范围为本市行政区内各类矿产资源。

规划的基准年为2000年，规划期近期为2005年，中长期为2010年。

# 第二章    矿产资源及其开发利用形势

## 一、经济和社会发展概况

焦作市位于河南省西北部，太行山南麓，西接济源，东临新乡，北隔太行山与山西省接壤，南隔黄河与郑州、洛阳相望。地理坐标为东经112°33′40″—113°38′42″，北纬34°48′55″—35°29′59″，东西长120千米，南北宽77千米，总面积4071平方千米，辖沁阳市、孟州市、温县、博爱、武陟、修武六个市县和解放、山阳、中站、马村四个区。全市总人口330.67万，其中市区74.1万。焦作市地处我国的中、西结合部，晋豫两省的交界处，晋煤南下东运之咽喉要道，是豫西北重要的交通枢纽地区。焦枝、太焦、新焦、侯月等铁路干线纵横交错，郑焦晋高速公路以及拟建的太澳高速（焦作段）、焦温、济焦新等高速公路斜贯市境，郑常、新济、焦克、焦辉、焦洛、焦温等公路连线成网，交通网络已初具规模。发达的交通，拉近了焦作与周边城市的距离，从而为焦作冲出河南走向世界创造了良好的交通条件。

焦作地处太行山脉与豫北平原的过渡地带，地势北高南低，地形变化大，地貌类型多样，分为山地、丘陵和平原三部分，北部为山地，中部为丘陵，南部为沁河、黄河冲积平原。其中山地面积占总面积的33.3%，丘陵面积占10.6%，平原面积占56.1%。市境内水系分属黄河和海河两大流域，有大小河流50多条，中小型水库10多座，即将开工的南水北调工程和西气东输工程分别从市境中部穿过。

焦作位于全国电力网络中心，是河南省重要的电力基地，全市拥有两座现代化发电厂，另外所辖市县均有中小型火力发电厂，截止2000年末，全市总装机容量达208万千瓦。作为我国44个重点化工城市之一，焦作的化工工业多项经济指标近年来一直位居河南前列，多种化工产品在全省乃至全国同行业具有优势，纯碱产量已达8.1万吨，成为全国纯碱行业十强之一，玻璃钢也是全国三大生产基地，炭素产量由8万吨，将发展到16万吨，进入全国炭素产业前三名，中州铝厂“十五”末氧化铝产量将达到235万吨，建材业、陶瓷业竞相生辉，分别成为我市的支柱产业。焦作毗邻山西省晋东南煤海，是豫西综合开发规划的先行试点地区，也是国务院晋东南能源基地的组成部分，1986年经国务院正式批准，焦作成为对外开放城市。

辉煌灿烂的人类文明，积淀了焦作厚重的文化底蕴，早在8000年前，人类就在这里繁衍、生息，新石器时代的仰韶、龙山、二里头文化遗址分布广阔，夏商周遗址保存完好，帝王将相、英雄豪杰，文人墨客、科技名人层出不穷，各种名胜古迹达1000余处。

随着市委、市政府建设焦作山水园林城市宏伟目标的启动，焦作将充分发挥自然山水的资源优势，以太行山生态山水景观与豪迈奔放的黄河雄姿为背景，以城市生态防护林为屏障，以综合性公园、小滨公园、小游园为重点，以道路、滨河线状绿地为纽带，将焦作建成一个绿化纵横通透，山水园林特色明显、环境质量舒适优美、文化气息浓郁的现代化生态山水园林城市。

“九五”末，全市国内生产总值完成228.6亿元，年平均增长3.5%，其中第二产业增加值完成115.7亿元，年均增长2.2%，人均国内生产总值达到6913元，比“八五”末增加648元，比全省平均水平高出1473元，接近全国平均水平，地方财政收入完成11.1亿元，年平均增长8.5%。全社会固定资产投资完成50.2亿元，五年累计完成274亿元，年均增长2.24%。从整体上看，在“九五”期间，我市经济结构不断调整和优化，基础设施建设步伐加快，三产比重由“八五”末的17.1:57.4:25.5调整到17.2:50.6:32.2，以旅游业为龙头的第三产业提高较快，并正在成为新的经济增长点；能源、交通、通讯、水利等基础产业和基础设施建设进一步加强，但仍存在着经济结构不尽合理、经济增长的质量和效益不高，人口、资源、环境面临巨大压力等问题。焦作是矿业大市，矿业结构的调整，可有效改善经济结构不合理现象，加快工业化进程，增加新的经济增长点，矿业的健康发展，为解决市内的资源环境问题提供了新的动力，矿山环境的改善可缓解对生态环境产生的压力。

## 二、矿产资源形势

### （一）矿产资源的特点及优势

焦作地处华北地台山西台隆太行山复背斜的南翼，断裂构造发育、褶皱构造简单，岩浆活动微弱。这些地质构造、沉积环境、岩浆活动等成矿地质条件决定了本区的矿产资源北部山区以石灰岩、白云岩、粘土矿、铁矿为主，北部山前以煤、煤成气、粘土矿、铁矿为主，南部平原区以砖瓦粘土、地下水及河砂为主，此外在新生代断陷盆地（沁阳凹陷）中有地热、石油、天然气的显示。

截止2000年底，累计发现各类矿产27种，其中能源矿产4种，非金属矿产16种，金属矿产5种，水汽矿产2种，探明资源储量的矿产14种（附表1）。

矿产资源的基本特点是: 以能源、非金属矿产为主，金属矿产相对较少，共伴生矿产较多，如耐火粘土中伴生金属锂、镓；煤矿中共生着煤成气；而铁矾土、陶瓷土、硫铁矿（山西式铁矿）等与耐火粘土相共生。优势矿产资源储量大，品质优，在全省乃至全国都有较为重要的地位。煤炭保有资源储量24.47亿吨，位居全省第3位，生产矿井占有资源储量8.01亿吨，位居全省第6位；焦作煤田的煤成气资源量总计1733.40亿m3位居全省第一位；石灰岩、硫铁矿、耐火粘土、高岭土等也都位居前列。其它矿种，虽有发现，但多为小型矿床（点），尚不具备开采价值，或需进一步开展地质工作。

### （二）地质勘查工作现状

焦作市矿产资源比较丰富，地质勘查工作包括基础地质调查、矿产勘查及地质、物化探测量等，经过一个多世纪的不懈努力，地质矿产调查评价及勘查取得了丰硕的成果（附表2）。

基础地质调查: 截止2000年末，我市已完成全部1：20万（4个图幅）区调；完成1：5万区调2个图幅；完成基岩区1：20万区域水系沉积物测量和1：20万区域重砂测量；完成1：50万和1：20万区域重力测量工作；系统完成了1：20万航空磁测和放射性航测，1：5万航空磁测；完成1：20万区域水文地质、工程地质调查（4个图幅），建立了全市地下水动态监测网络。

矿产资源勘查: 截止2000年底，累计发现各类矿床（点）507处，其中已进行过勘探的71处，详查16处，普查32处。煤炭勘探深度一般500—1000米，部分普查深度已超过1000米，非金属矿勘查主要在侵蚀基准面之上，矿产勘查程度与工作量投入，不同的矿种和不同的地方差别较大。如耐火粘土、水泥用灰岩、熔剂用灰岩、高岭土、地下水等勘查程度相对较高，而白云岩、建筑石料等，勘查程度相对较低或未有系统的勘查资料。

社会服务性地质工作: 为重大基础建设工程，城市规划、农业发展、环境保护和减震防灾等做了大量不同精度的基础地质、水文地质、工程地质、环境地质、物探、化探、遥感等综合方法调查研究。

### （三）矿产资源开发利用现状

焦作市依托其丰富的资源优势和优越的区位优势，形成了以能源、电力、化工、冶金、建材等为主的工业产业结构。

截止2000年底，全市有459个各种经济性质的矿山企业（附表3、附表4），其中国有及国有控股矿山18个，其它经济类型矿山441个，有4.67万人从事矿业生产活动，年产矿石量1598.6万吨，其中，国有矿山企业开采量为416.87万吨，占26.08%，集体与个体矿山企业开采量为1181.73万吨，占73.92%。已开发利用矿产22种。全市矿业现价总产值8.49亿元人民币，其中国有矿山企业为6.16亿元，占72.60%，集体与个体矿山企业为2.33亿元，占27.40%。在矿产采选业产值构成中，煤炭采选业现价产值为6.43亿元，占84.16%，非金属矿采选业现价产值为1.21亿元，占15.9%。

矿产原料加工制品业完成工业产值110.74亿元，工业增加值39.76亿元，在矿产原料加工制品业产值构成中，非金属矿物制品业占25.1%，化学原料及化学制品业占21.8%，有色金属冶炼及压延加工业占23.0%，黑色金属冶炼压延加工业占5.4%，煤电及供热占25.6%，煤气生产供应业占0.08%。

矿产采选及其原料加工制品业总产值占市全部国有及限额以上工业企业总产值的75.1%，其增加值占工业增加值的77.99%，矿业及其后续加工业工业增加值对国内生产总值的直接贡献率为24.99%。

矿产品贸易流出的主要是煤炭、高岭土、耐火粘土、铁矿以及其它非金属矿产及其制品等，流出目的地主要是周边市区、周边省份及南方各省份，并出口日本、美国、韩国、德国及东南亚等20多个国家和地区。流入的主要是铁矿、铜矿、钛矿、锆矿、锌矿、硫铁矿、煤炭、石油、磷矿、耐火材料、铝土矿等，产地主要是周边省份以及西北地区。

### （四）矿产资源勘查、开发利用及其管理中存在的问题

1、支柱性矿产后备接替资源准备不足。

近年来由于矿产资源勘查投入严重不足，我市的支柱性产业中，煤炭的开发强度过高，后备接替资源已严重不足，除新建的古汉山井田外，仅有的可供建井的焦南井田、恩村井田西部，因市政规划建设将无法建井。已探明的行口水泥用灰岩矿区、回头山水泥用灰岩矿区东部以及正在利用的洼村、高岭、新庄沟等水泥用灰岩矿区，也因市政规划建设和环保的要求将逐渐被限采或禁采，造成石灰岩后备接替矿山短缺。在耐火粘土矿方面，我市虽是全国十大耐火材料基地之一，近年来，粘土矿的勘查几乎处于停滞状态，国有矿山及部分集体、个体矿山，或因无后备矿山，或因经济效益问题而停产，夕日的优势已不复存在。

2、矿产资源利用方式粗放

突出表现在矿山数量多、规模小、布局散、资源利用率低，部分地段仍存在着大矿小开、小矿乱开、一矿多开、浪费资源的现象。在矿山总数上，大、中型矿山所占的比例仅为1.3%，众多的小矿山中，采掘工艺普遍落后，经营方式粗放，竞争无序，安全生产条件差，“三废”（固体废弃物、废液、废气）污染较为严重。部分国有大中型矿山也因设备老化，包袱沉重，无力进行矿山技术改造和探矿工作，制约了对资源的有效利用。

3、矿产资源综合利用水平和深加工能力低

大部分矿产资源综合开发利用与矿山固体废弃物综合利用情况较差，多以出售原料和初级矿产品为主，科技含量低，深加工能力差，多数共伴生矿产或不同品级的矿石没有进行综合回收，分类利用，造成资源的极大浪费。

4、矿山生态环境问题较为严重

我市是以自然资源开发为依托，发展起来的新兴工业城市，各种自然资源开发历史悠久，利用率较高，生态环境脆弱。在矿业开发的同时，均不同程度地造成了对地貌、植被、岩土、水域及大气等自然环境的影响与破坏。占矿山总数98.7%以上的小型矿山，“三废”排放达标率、土地复垦率和生态恢复率较低，同时采矿活动也加大了地面塌陷、崩塌、滑坡、泥石流和水土流失等次生地质灾害发生的可能性。

5、矿政管理法规建设和执法力度有待加强。

由于系统的矿政管理法规体系，特别是矿产资源规划体系，矿产资源保护与合理开发、综合利用、矿业权有偿取得等尚不健全，在我市仍存在一证多矿，无证采矿和非法转让、承包采矿权的现象。

## 三、经济和社会发展对矿产资源需求预测及可供性分析

### （一）国民经济和社会发展宏观经济形势对矿产资源需求趋势分析

1、经济发展和人口增长，要求保证矿产资源有效供给。

“十五”期间，我市国民经济将保持快速增长，预期年均经济增长速度将达到9%以上，2010年实现人均国内生产总值比2000年翻一番。此间人口自然增长率虽然控制在7.5—8‰以下，预计“十五”至2010年，仍将接近或达到人口最高峰350万，人口增长也为实现经济目标增加了较大的压力。

“十五”以及至2010年，我市处于加速工业化阶段，面临加快工业化步伐，实现信息化跨越和加速城市化建设三项任务，虽然产业结构在逐步调整，但经济和社会快速发展，在很大程度上还要依靠矿产资源的开发作基础，人口基数的增长也增加了资源消耗。“十五”期间重点培育壮大起来的“煤电铝”、“煤电化”等产业，也要求矿产资源实现长期、稳定、安全、经济地供给。

2、产业结构调整为经济增长的主要动力，要求加大矿业结构调整和优化力度，构筑起有竞争力的矿业产业。

为此要大力实施优势和比较优势资源的开发利用带动经济发展的战略，确保煤炭、建材、化工、冶金、粘土等强势产业的稳定与发展，加快矿山企业组织结构调整，依靠科技进步优化产品结构，由原料型粗加工低附加值产业向深精加工高附加值产业转变，延长产业链和产品链；调整矿业布局，努力推进能源转化，特别是“煤电铝”、“煤电化”、“煤热电”的联合与发展。

3、科技创新步伐加快，要求不断提高矿产资源开发利用与保护的科技水平和创新能力。

引进先进的找矿理论与勘查技术方法，提高我市矿产资源储备，依靠科技进步，提高煤矸石的利用水平及中低品位铝土矿的选矿富集及其它各类伴生矿产和矿山固体废弃物的综合利用攻关；加强与科研院所的合作，寻找煤炭液化、气化、煤成气勘查开发的科学途径，通过技术进步提高矿产开采的回采率；以科技为先导，提高矿产品深加工水平，尤其是煤、煤成气、石灰岩、粘土矿、矿泉水等非金属矿的深、精、细加工，提高矿产品的市场竞争力。

4、加入WTO的新形势，要求矿业经济进一步适应全球化贸易规则，建立全方位开放的矿业体制环境。

加入WTO及资源全球化配置必将促使我市矿业经济结构和运行状态发生变化，所以要以国际市场为导向，充分利用“两种资源，两个市场”，从进一步调整优化矿业结构入手，大力发展开放型矿业，扶持一批科技含量高、技术工艺先进、经济指标优的矿业，提高矿产品的深加工力度，增加矿产品的出口竞争力，减少原矿与粗加工产品的出口量，营造开放型矿业新格局。

5、加快城镇化进程要求提高地质环境保护水平和城市地下水合理开发利用水平

我市培育壮大区域性中心城市和大力发展小城镇战略，为我市矿业发展带来了新的机遇，同时提出了更高要求。一方面城市建设需要提供大量的建材原料，同时要求矿产的开发与环境效益相协调，防止城市及周边地质灾害发生。这就要求在加快城镇化的过程中同时着手开展城市生态环境地质工作，并进行矿业结构调整。城镇人口的增加，要求今后5年内我市供水将新增2.32亿立方米/年，到2010年将新增供水能力3.9亿立方米/年，在南水北调成功送水之前，将需要进行地下水资源潜力评价和择优部署地下水水源地勘查。

### （二）矿产资源供需形势

尽管由于经济结构调整，可能使不同类型矿产品需求增长速度有所不同，但随着社会的发展、经济增长和人口增加，“十五”至2010年，我市在对矿产品的需求上，总体上将处于上升态势。

预计2005年，我市矿产品消费与工业需求为：煤炭1035万吨，水泥用灰岩780吨，熔剂用灰岩287.2万吨，耐火粘土22万吨，高岭土6.5万吨，陶瓷土1.5万吨，铝土矿470万吨，其它矿产品的需求量也将有不同程度的增长（附表5）。

按照2000年底的保有可采储量，结合2005年的需求量，可保证生产服务10—20年及以上的矿种有水泥原料矿产、熔剂用灰岩、建筑石料、铁矿、硫铁矿、高岭土、耐火粘土。煤炭缺口本来就较大，“十五”期间也仅仅能维持在目前的开采水平左右，根本不能保证在未来10年内当地企业的需求。铝土矿、磷矿、钛矿、锆矿等，“十五”期间缺口也比较大，将长期依赖省内外资源。耐火粘土、高岭土、陶瓷土现有矿区大都遭到严重破坏，只有加大勘查力度，才能保证未来十年的有效供给。硫铁矿已知矿床属煤系地层中的沉积型硫铁矿矿床，该类矿床由于矿体形态复杂、埋藏深、品位低、水文条件复杂，目前开发多数经济上不划算，因此，每年需大量从外地购进。

随着选冶技术和加工转换的成功，特别是铝土矿选矿—拜耳法在中州铝厂的投产应用，以及磁团聚法在贫铁矿选矿中的应用。短缺或生产需求缺口较大的铝土矿、富铁矿，可望减轻部分短缺的压力。

# 第三章 指导思想、基本原则和规划目标

## 一、指导思想和基本原则

认真贯彻中央关于人口、资源、环境的基本国策，紧密结合我市创建山水园林城市这一宏伟目标，合理保护和利用矿产资源，保护矿山生态环境，达到资源开发与经济、旅游、环境发展相协调，实现矿产资源可持续利用；以加快发展为主题，不断调整优化矿业结构，以市场需求为导向，充分发挥市场配置资源的基础作用，利用“两种资源”，开拓“两个市场”，实现矿产资源供需平衡；不断完善矿业权市场，规范矿政管理，提高执法水平，维护矿业正常秩序；保障经济和社会发展对矿产资源的需求。并遵循以下基本原则。

1、矿产资源开发与焦作经济发展相结合的原则

矿产资源的勘查、开发利用与保护要和我市经济和社会发展紧密结合，矿业政策、目标的制定要充分考虑我市的实情、矿情，地质矿产和矿政管理要为我市构筑矿产资源支柱性矿业体系服务。

2、经济效益、社会效益、资源效益与环境效益协调统一的原则

矿产资源的开发利用在注重经济效益的同时，还要正确处理与其它自然资源、生态环境以及相关产业协调发展的关系，尤其是对环境的影响。综合运用法律、经济和行政手段，改善矿山生态环境，实现社会与经济的可持续发展。

3、开源与节流并举，开发与保护并重，把节约放在首位的原则

积极争取在我市开展基础性、公益性地质工作及战略性矿产资源勘查，努力引导社会商业性矿产勘查工作，加强我市支柱性优势矿产的找矿评价工作，以确保矿产资源的可持续供应；加强资源保护，节约利用资源，依靠科技进步和科学管理，提高采选冶综合回收率，综合勘查评价、合理开采利用我市现有的各类矿产资源。

4、发挥市场机制优化配制资源的基础作用，宏观调控与市场机制相结合的原则

充分发挥政府宏观调控职能和市场配置资源的基础作用，进行总量控制、设定准入条件，执行开采分区制度，矿产战略储备，制定相应的经济与技术法规；积极引导企业根据市场条件、矿产资源区域分布特点和地区经济布局，发挥优势，突出重点，开展商业性矿产勘查开发活动，实施分工合作与联合发展相结合的战略，提升矿山企业的综合竞争力，推动“煤电铝”、“煤电化”基地的建设。

5、与上级规划相衔接的原则

规划要附合省级矿产资源规划的要求，分解落实省规划给我市所确定的目标和任务，制定出科学的、切合实际的实施方案。

6、与法律法规相一致的原则

规划内容与省级矿产资源规划相符合，并与本市同级规划相衔接，与国家的法律法规相一致。

7、科学性和可操作性原则

规划要切合我市实际，作出科学的预测，和切实可行的实施方案。

## 二、规划目标

“十五”以及至2010年，我市矿产资源勘查、开发利用与保护的总目标是: 以实施可持续发展为目标，加大矿产资源调查评价与勘查，增强矿产资源储备，提高我市矿产资源的可供性；发挥资源优势、区位优势、产业优势，充分利用区内外矿产资源，开拓区内外市场，实现资源优势互补。重点加强“煤电铝”和“煤电化”等综合产业，加大铝工业、化学工业、电力工业、建材、耐火材料深加工基地建设，促进资源优势向经济优势的转化；调整矿业布局，优化资源利用结构，实现资源利用方式由粗放型向集约型转变；改善矿山生态环境，促进矿产开发与生态环境、旅游业协调发展。

### （一）矿产资源调查评价和勘查目标

2005年规划目标：完成焦作煤田煤成气资源评价，通过预查与综合研究，建立1—2处煤成气开发利用示范基地。开展焦作市马坊泉井田详查及修武预测区的找煤工作，提高资源保证程度和矿产资源储备，新增煤炭资源储量3.0亿吨。完成沁阳市及修武县境内2—3处铝土矿勘查，新增铝土矿资源储量1500万吨。完成沁阳、修武2—3处水泥用灰岩矿区勘探，新增水泥用灰岩资源储量3.0亿吨。完成市区、修武2处水源地勘查，保证缺水地区的工农业用水，完成地热异常区勘查评价，为新能源的开发利用提供依据。

通过矿产资源调查评价，引导商业性矿产勘查，使煤炭、耐火粘土、灰岩等新增资源储量与消耗量总体上基本平衡，部分矿种储采比有显著提高。完成全市主要矿产资源储量核查，建立与完善地质矿产基础数据库，建立公益性地质矿产信息网络系统。

2010年规划目标：基本形成以公益性地质调查为基础，以商业性矿产勘查为主体的地质工作分体运行机制，商业性矿产勘查成为保证矿产资源开发基地可持续供应的主体，经济和社会发展所需的矿产资源有进一步保障。

### （二）矿产资源开发利用目标

2005年规划目标：实现矿产开采总量3500万吨，矿业产值15.8亿元（以2000年价格计算，下同）。矿产后续延伸加工制品业产值180亿元，矿业全部产值达到195.8亿元。

能源矿产：煤炭产量650万吨，煤炭消费量1035万吨，其中，煤炭气化用煤30万吨。煤成气通过生产性试采。地热利用完成1—2处示范工程。

金属矿产：实现铝土矿产量5万吨、消费量470万吨、氧化铝产量235万吨、电解铝产量50万吨，铁矿产量及消费量14.5万吨，锂的利用进入生产性阶段。

非金属矿产：水泥用灰岩产量及消费量780万吨，熔剂用灰岩产量及消费量287.2万吨，平板玻璃产量123万标准箱，耐火粘土产量及消费量22万吨，高岭土产量及消费量6.5万吨，硫铁矿产量5万吨，消费量15万吨。煤矸石用量达到360万吨。砖瓦粘土用量在50万立方米左右。

水气资源：地下水利用量9.58亿m3/a。

2010年规划目标：全市矿业经济总量进一步扩大，经济效益明显提高，能源结构得到明显改善，“煤电铝”、“煤电化”工业基地快速发展。非金属矿产品中冶金、建材类深精细产品产销两旺，形成新的经济增长点。

### （三）矿业开发利用结构与布局调整目标

2005年目标：初步形成焦作—修武北部山前煤、煤成气、耐火粘土、水泥用灰岩、熔剂用灰岩；龙洞—方庄耐火粘土、水泥用灰岩、铁矿、建筑石料用灰岩；博爱北部山区水泥用灰岩、耐火粘土、硫铁矿；沁阳北部山区高岭土、铝土矿、耐火粘土、水泥用灰岩；孟州西部砖瓦用粘土等5个矿业经济开发区和沁阳—武陟地热重点开发区。

2010年规划目标：在矿业经济开发区的基础上，逐步形成稳定的以优势资源为依托的矿石采、选、冶、及精深细加工为一体的产业链，实现资源优势向经济优势转化。

### （四）矿业结构调整目标

2005年目标：初步使煤炭、水泥、耐火材料、陶瓷、玻璃等产品结构更具合理，煤炭、水泥用灰岩、熔剂用灰岩、制碱用灰岩、高岭土等矿产品后续延伸加工业产值增长速度高于矿产采选业和焦作市国民经济增长速度。实现80%以上的原煤经加工处理后进入市场，洗煤能力达到450万吨/年，原煤入洗率达到70%以上，气化用煤量达30万吨，占用煤总量的 3%左右。石灰岩用矿企业中，水泥行业完成对传统立窑的改造，新型干法水泥产量达650万吨左右，高科技含量的纳米级碳酸钙、微细碳酸钙产量达15万吨，轻质碳酸钙产量6万吨。基本形成高新技术企业群体和高新技术产业雏形的工业发展目标。矿山数量递减30%以上。根据矿床规模所确定的矿山开采最低经济建设规模（附表10、附表11）得到落实。采、选、冶的加工结构失调状况得到改善。“煤电铝”、“煤电化”、“煤热电”及建材一体化生产格局基本形成，砖瓦用粘土企业逐步关停。

2010年规划目标：矿产资源开发利用结构和布局得到进一步调整和改善，矿山数量较2000年减少50%。形成以能源、有色金属、非金属为主的集中高效、具有规模优势的矿业集团，产品结构得到根本调整。通过扩大矿产品的深、精、细加工，实现矿产品贸易额的大幅度攀升。到2010年底，平原地带砖瓦粘土企业全部关停。

### （五）矿产资源有效保护与合理利用目标

2005年规划目标：矿产资源开发利用方式由粗放向集约转变，资源利用率明显提高，水泥用灰岩、熔剂用灰岩、高岭土优矿劣用，破坏性开采的状况得到有效控制。初步建立矿产资源开采回采率，选矿回收率等综合利用率的指标考核体系和相关的技术经济政策。煤、耐火粘土采选综合回收率和利用率在现有基础上提高3—5个百分点。煤矸石、水泥用灰岩、熔剂用灰岩等矿山固体废弃物的资源化利用率有较大提高。低品位铝土矿，选矿进入生产应用。受技术经济条件限制，近期尚不能优质优用的高岭土、不能综合利用的含锂耐火粘土矿得到保护。矿业秩序保持长期稳定，石灰岩、耐火粘土、高岭土初步实现规模化生产。

2010年规划目标：健全和完善矿产资源综合利用制度和评价指标体系，“三率”指标达到新的高度，共伴生矿及矿山固体废弃物综合利用程度达到40%以上，资源综合利用水平得到较大提高。

### （六）矿山生态环境保护目标

2005年规划目标：矿山生态环境状况得到初步改善，矿山环境监督管理得到加强，不再新增对生态环境具有不可恢复利用的破坏性影响的矿山开采项目；大、中型矿山“三废”排放全部符合国家和省市目标要求；矿山生态环境恢复治理率达到25%以上，土地复垦、水土流失治理面积达到120平方千米；在修武建立一个国家级矿山生态环境综合整治示范区，其它县市建设2—3个省市级矿山生态环境综合整治示范区；完善矿山环境监督管理体系，建立矿山环境治理恢复保证金制度。

2010年规划目标：矿山生态环境状况全面好转；矿山生态环境恢复治理率达到30%以上，健全矿山生态环境保护的法规与监督执行体系，逐步完善世界地质公园建设，实现矿产资源开发与生态环境建设的协调发展。

# 矿产资源调查评价与勘查

## 一、基础性、公益性地质调查

根据全国新一轮国土资源大调查“十五”规划和省矿产资源总体规划对基础性、公益性地质调查和战略性矿产资源调查评价的部署，结合我市山水旅游城市建设的需要，“十五”期间应积极争取或利用矿产资源补偿费重点完成: 黄河经济带环境地质综合评价（焦作部分）；1∶25万地质—水文—环境系列图修测（焦作部分）；焦作市平原地区、西气东输、南水北调沿线的地质—环境综合调查及农业地球化学调查；“河南省鹤壁—济源铜、铅、锌资源调查评价”（焦作部分）；焦作市域内地质地貌，古生物化石产地和重要的地质剖面等地质遗迹资源的调查与评价工作。

## 二、矿产资源调查评价

### （一）勘查矿种的确定

根据焦作市国民经济和社会发展对矿产资源需求程度、现有资源保障程度、成矿地质条件以及勘查资源保障程度，将煤、煤成气、地热、水泥用灰岩、耐火粘土、铝土矿、高岭土、锂、地下水等9种矿产确定为“十五”期间重点勘查矿种，其中，煤、煤成气、水泥用灰岩、耐火粘土、为需要提高和确保资源可供性矿种，铝土矿为紧缺矿种，地下水为随社会发展需求量剧增矿种。

### （二）勘查规划区划分

- 勘查规划区分区原则

根据产业发展对矿产资源的需求，结合成矿地质条件、原有地质工作程度，国家有关法律法规及产业政策，将矿产资源勘查区划分为鼓励勘查区、限制勘查区和禁止勘查区。其它地区为允许勘查区。

鼓励勘查区: 矿产需求量大，现有资源保障程度较差，成矿地质条件较好 ，环境条件较为有利的区域。

限制勘查区: 受国家有关法律法规及产业政策制约或限制勘查矿种，生态环境脆弱区，各级自然保护区核心区以外的区域，国道、省道及重要基础设施附近区域。

禁止勘查区: 指国家有关法律法规及产业政策禁止勘查、开发的矿种，各级自然保护区的核心区；重要地质遗迹保护区；重要风景名胜区；重要历史文物名胜区；军事禁区；地质灾害危险区；勘查对生态环境产生不可恢复影响的区域；以及其它按有关规定不得勘查开发矿产资源的区域。

2、勘查规划区划分结果（附表6）

鼓励勘查区:  马坊泉井田（煤）详查、恩村井田（水文）勘探、修武预测区（找煤），恩村—古汉山煤层气勘查区（普查）、焦作地热勘查区（预查）、石油、天然气勘查区（建议详查）、沁阳窑头水泥用灰岩勘查区（勘探）、沁阳常平铝土矿勘查区（普查）、沁阳虎村—甘泉铝土矿勘查区（普查）、虎村—张老湾高岭土勘查区（详查）、东仲水—羊圈水泥用灰岩勘查区（勘探）、栗井—双泊池水泥用灰岩勘查区（勘探）、柏山粘土矿勘查区（详查）、博爱县寨豁乡锂资源勘查区（预查），修武县城区水源地勘查区（普查），焦作市仇化庄水源地勘查区（勘探）。

限制勘查区: 柿园水泥用灰岩勘查区（勘探）、洼村耐火粘土矿勘查区（勘探）。焦作市北部山前绿化带及省道S233（云台大道）、西村旅游公路、焦青公路、郑焦晋高速公路、省道S237（博爱—晋城）、省道S104（山王庄—常平）、省道S238（西万—常平）等公路两侧规划可视范围内，南水北调、西气东输沿线规划范围以内。

禁止勘查区: 云台山风景区、青龙峡风景区、峰林峡风景区、青天河风景区、神农山风景区、影视城景区、月山寺景区、丹河峡谷、孔丘山溶洞。焦作市区、修武县城区等。

3、规划区政策措施

积极引导并扶持在规划鼓励勘查区内进行各类规划矿种的勘查活动，保护探矿权人的合法权益。规划限制勘查区内除进行大型矿床或紧缺矿种的勘查外，不得进行小型矿床的勘查。规划禁止勘查区内除进行一些基础性、公益性地质调查外，禁止从事一切以矿产开发为目的的勘查活动。

### （三）矿山生态环境调查评价

根据我市矿业分布特点，开展以调查矿业活动对生态环境的影响以及矿山次生地质灾害为主的矿山生态环境现状调查评价工作，查明不同矿山开发集中区（包括煤、硫铁矿、铝土矿、耐火粘土、石灰岩等矿山）的生态环境背景及存在的主要问题，为矿山生态环境管理和综合治理提供科学依据。

## 三、商业性矿产资源勘查

鼓励利用多渠道社会资金开展以市场需求为导向，以经济效益为目标的商业性矿产资源勘查活动。根据勘查任务，预计“十五”期间需要投入勘查总费用3000万元。

### （一）商业性矿产勘查的主要方向和项目

按照矿业权市场建设要求，“十五”期间规划商业性勘查项目，全部实行市场化运作，通过公开招标或挂牌出让等方式，实现探矿权的有偿取得。

重点鼓励勘查煤、煤成气、铝土矿、白云岩、耐火粘土、水泥用灰岩及其配料等矿产，通过详细对比筛选划分出优先招标挂牌出让探矿权的勘查区（附表7）有: 马坊泉井田（煤）详查、恩村井田勘探区（水文勘探）、沁阳市虎村—甘泉铝土矿区、沁阳市常平铝土矿区、沁阳市窑头水泥用灰岩矿区、沁阳市虎村—张老湾高岭土矿区、博爱县柏山粘土矿区、修武县柿园水泥用灰岩矿区、修武县洼村耐火粘土矿区、修武县城区水源地普查区、焦作市高新区仇化庄水源地勘探区。

### （二）引导商业性勘查的主要途径

1、依法保护探矿权人的合法权益，改善矿业投资环境，理顺各矿业主体之间的经济关系。鼓励矿山企业建立资源耗竭补贴机制，用以进行矿产勘查工作。

2、建立矿业权交易中心，促进矿产资源勘查的市场化进程。建立矿业权信息网络系统，促进矿业权以招标拍卖或挂牌的方式出让。

3、系统收集、整理分散在各部门、各地方的地质资料，进行资料的二次开发，及时向社会提供信息服务。

4、采取积极的措施引导和支持社会投资开展商业性勘查工作。对公益性调查工作发现的资源远景区要及时组织探矿权招标，引导和促进商业性矿产资源勘查。

# 第五章  矿产资源开发利用与保护

## 一、开发利用方向和矿产资源开采总量调控

为保证矿产资源开采总量与经济社会发展需求水平相适应，鼓励开采符合国家和省市产业政策，资源量丰富，市场需求量大且前景好，经济效益显著，对生态环境影响较小的矿种。限制开采国家和省市产业政策限制，资源量不足，经济效益差，开发利用造成的环境问题较为严重的矿种。禁止开发不符合国家和省市产业政策，继续开采的经济效益仍较差，对资源破坏严重，开发对生态环境具有不可恢复影响的矿种。

### （一）能源矿产

鼓励开采煤成气、煤炭、地热资源。

调控煤炭开采总量，2005年控制在650万吨左右，大力发展煤炭洗选业，促进煤炭的气化和液化；加大矿井煤成气抽取利用力度，推动煤成气的地面抽取试验及推广应用工作。加强我市平原区新生界断陷盆地北部边缘地带地热资源的勘查，在沁阳及市区南部完成2-3处地热利用示范工程；鼓励在朱村断层以南探索性开发大于2000米的深层地热资源。

### （二）金属矿产

鼓励开采铁矿、铝土矿及伴生锂资源。

鼓励并积极引导沁阳行口铁矿，焦作九里山铁矿的开发，限制区内现有民采铁矿点的乱采乱掘活动，走集约化规模化开发之路。

加强对铝土矿资源的管理，对平均品位达不到目前选矿技术工艺要求且伴生有丰富的锂、钛、镓等其它矿产的矿区设立限采区，作为铝土矿和其它矿产资源基地的战略储备。“十五”期间在沁阳建设1-2处小型铝土矿矿山，铝土矿产量达5万吨左右，满足中州铝厂的用矿或配矿压力。2005年中州铝厂铝土矿消费量达470万吨左右，氧化铝产量达235万吨，万方铝业、沁阳铝电等电解铝产量达50万吨。水泥行业铁矿配矿消费量达13万吨，钢铁厂铁矿用矿量1.5万吨。积极引导耐火粘土中伴生金属锂的提炼研究，使金属锂的利用进入生产阶段。

### （三）非金属矿产

鼓励开采石灰岩，玻璃原料，新型陶瓷材料，限制开采耐火粘土、硫铁矿，限制开采优质高岭土矿用作普通陶瓷粘土，逐步禁止砖瓦粘土加工实心砖瓦，禁止将优质石灰岩用作建筑石料。鼓励通过科技进步、提高矿产品附加值，扩大市场占有率来实现总量的增长，改变非金属矿山小、散、多、技术落后的局面，统筹布局，实现非金属矿山规模开采。

石灰岩：按照集中开采，优质优用的原则，保护并合理利用石灰岩资源，统筹考虑发展水泥和高品质石灰岩在制碱、冶金等行业中的应用，鼓励发展重钙、轻钙产业。根据石灰岩用矿企业年产量目标，到2005年控制石灰岩开采总量在1934万吨以下（其中水泥用灰岩780万吨、熔剂用灰岩287.2万吨，其它用石灰岩866.8万吨），各大型水泥企业，如焦作坚固水泥有限公司、焦作煤业（集团）有限公司（水泥厂）等，要建立自给矿山。在修武县建设技术先进的石灰岩综合生产矿山，分品质供应各类石灰岩用矿企业。关闭破坏环境，浪费资源的小矿山，严格限制将优质石灰岩用作建筑碎石。

粘土矿：发挥其分布集中的优势，要统筹考虑其加工性能与市场价值，通过科技进步达到最优化利用，实现总量的增长，限制小矿山乱采乱挖，采富弃贫，破坏资源的行为，走规模化、集约化发展之路。到2005年控制原矿产量在30万吨左右（其中耐火粘土矿22万吨，高岭土6.5万吨，陶瓷土1.5万吨）。

砖瓦粘土：限制开挖耕地，禁止开挖基本农田烧制砖瓦。孟州市西部的黄土岗地，可以利用平整土地，烧制砖瓦，其它地区从2003年起，逐步禁止采用砖瓦粘土烧制实心砖瓦；积极开发新型轻质板材，充分发挥资源优势，使用煤矸石、粉煤灰制作替代砖瓦粘土的建筑材料。到2005年砖瓦粘土控制用量在50万m3左右。

白云岩：拓展白云岩的应用领域，加强其在玻璃、冶金熔剂，特别是在提炼金属镁方面的应用；利用我市铝工业基地建设的良机，积极扶持镁业，大力发展铝镁合金产业，限制将优质的白云岩用作建筑石料。

硫铁矿：根据经济建设的发展和市场的需求及我市的资源条件，控制其开采量在5万吨左右，保护有限矿产资源，扩大硫铁矿制品的应用领域，特别是在农业、无机药品，有机合成，轻工业、建材工业、食品工业，国防工业的应用，提升产品附加值。到2005年硫铁矿使用量维持在15万吨左右。

### （四）水资源

以节约用水为原则，充分利用矿坑排水与地表水，合理地开发利用地下水资源，根据地下水的补给资源量，结合用水质量及用水标准，实行“分质”供水和“分层”开发利用。对资源超采区，严格控制开采量，集中开采的水源地确定合理的开采量，不合理的取水设施实施调整关闭。已报废的混合开采井、渗水通道及时封孔，以避免串通污染，采取有效措施减少矿坑涌水量，从而达到减少孔隙水、岩溶水二者的转化量及矿区地下水的污染。新建水源地和自备井开采地下水，必须进行专门论证、审批。同时新建水源地必须具备对地下水的水位、水质、水量动态进行监测的设施及规划。2005年地下水开采量控制在9.58亿立方米以下。

## 二、矿产资源开发规划布局

### （一）矿产资源开发利用区域布局

根据我市矿产资源的分布特征、赋存条件，矿业开发对环境的影响程度，结合我市工业及市政建设发展规划布局，经济发展水平，按照统筹规划，因地制宜，发挥优势，规模开采，集约利用的原则，规划出如下5个重点发展的矿业经济区和1个地热资源重点开发区。

1、焦作—修武山前煤、煤成气、石灰岩、铝工业矿业经济开发区

包括焦作市山阳区，马村区、修武县方庄镇以南。区内有丰富的煤炭、煤成气、耐火粘土、石灰岩、铁矿等矿产资源。利用区内中州铝厂新型30万吨“选矿一拜耳法”生产氧化铝项目，万方铝业280KA槽铝电能示范项目完善工程。年产20万吨稀土铝合金配套电力机组项目，加紧我市“煤电铝”优势互补产业链建设，组建豫北铝工业集团，使之成为全国重要的铝工业基地。

2、焦作—修武北部山区石灰岩、耐火粘土、煤、铁矿矿业经济开发区

包括焦作市中站区龙洞乡及修武县西村乡、方庄镇、岸上乡，区内煤、耐火粘土、铁矿、水泥用灰岩、熔剂用灰岩、水泥配料用粘土、白云岩，建筑石料等矿产极其丰富，随着焦作市政建设和山前绿化带的建设，西村乡、龙洞乡将成为我市主要的非金属矿产地。

3、博爱县北部山区硫铁矿、耐火粘土、石灰岩矿业经济开发区

包括博爱县的月山镇、柏山镇、寨豁乡，中站区的朱村乡、王封乡，区内有丰富的煤、耐火粘土、石灰岩、铁矿、硫铁矿等矿产资源。依托市化工总厂，武钢粘土矿，焦作市水泥厂，推广实施生态矿业，促进 “煤电化”及建材基地建设。

4、沁阳北部山区高岭土、铝土矿、耐火粘土、石灰岩矿业经济开发区

包括沁阳市的紫陵镇、西向镇、西万镇、山王庄镇北部及常平乡，该区内石灰岩、耐火粘土、高岭土、铝土矿等矿产资源丰富，该区地处晋煤外运的咽喉要道，以沁阳铝电为依托，非常适宜建设“煤电铝化”产业互补共同发展的矿业经济开发区。

5、孟州市西部砖瓦粘土矿业经济开发区

根据国家产业政策，将逐步禁止采用砖瓦粘土烧制实心砖瓦，因此，砖瓦用粘土矿山不可建在基本农田区。孟州市西部为黄土岗地，利用土地平整适宜进行砖瓦用粘土开发，在开采的同时，要做好土地复垦与整理，达到既利用了资源又保护耕地的目的，。

6、地热重点开发区

地热作为一种清洁、经济型新能源已越来越被社会所接受，我市平原区新生界断陷盆地边缘是地热开发的理想场所。目前，在沁阳、温县及焦作的李万已有少量中地温地热井的开发。

### （二）矿产资源开采规划区划分

1、开采规划分区原则

为优化资源配置，促进矿业开发合理布局，实现资源开发与生态环境保护的协调统一，根据我市资源分布特点，市场需求及社会与经济发展的需要，划分为鼓励开采区，限制开采区和禁止开采区，其它地区为允许开采区。

鼓励开采区: 矿产资源丰富、分布相对集中，矿产品市场前景好，经济效益高，易于形成规模化经营，开发过程中能有效控制对生态环境的影响。

限制开采区：开发技术条件或综合利用条件不成熟，不能对开发中的矿产资源进行有效保护和充分利用，资源有限的优质矿产，开采过程中对生态环境影响较为严重，地质灾害易发区。

禁止开采区: 开采经济效益低下，对生态环境具有重大影响或造成严重破坏、地质灾害危险区、地质遗迹保护区、各类自然保护区、风景名胜区、军事禁区；国家和省市法律法规规定禁止从事矿业活动的区域、城市规划区；铁路、西气东输、国道、旅游道路、南水北调两侧500米可视范围内；省道两侧300米可视范围内；工矿企业、村庄周围100米范围内。

2、开采规划区划分（附表8）

鼓励开采区: 焦作煤田古汉山井田（煤、煤成气）开采区，方庄煤矿开采区、白庄煤矿开采区。博爱县馒头山水泥用灰岩矿开采区，修武县交口水泥用灰岩矿开采区、沁阳市煤窑庄铝土矿开采区、沁阳市窑头耐火粘土矿开采区、沁阳市常平耐火粘土矿开采区、沁阳市前后和湾耐火粘土矿开采区、博爱茶棚耐火粘土矿开采区、焦作市大洼耐火粘土矿开采区、西张庄耐火粘土矿开采区、磨石坡耐火粘土矿开采区。解放区猫岔建筑石料矿开采区、中站区杏子城建筑石料矿开采区、博爱县郭顶建筑石料矿开采区等。

限制开采区: 朱村井田开采区、韩王矿开采区、演马庄矿开采区、九里山矿开采区，桑湾井田开采区、西村井田开采区， 恩村井田（东部）开采区；台道水泥用灰岩矿开采区、回头山水泥用灰岩矿区西部开采区、新庄沟水泥用灰岩矿区西部开采区；王窑熔剂用灰岩矿开采区、冯营熔剂用灰岩矿开采区，焦作市冯封硫铁矿开采区，沁阳市行口铁矿开采区，九里山铁矿开采区，王窑铁矿开采区，博爱县茶棚铁矿开采区；柏山硫铁矿开采区；沁阳虎村—张老湾高岭土矿开采区，焦作市王窑高岭土矿开采区洼村耐火粘土矿区开采区、上刘庄耐火粘土矿开采区、九里山耐火粘土矿开采区、干戈掌耐火粘土矿开采区、上白作耐火粘土矿开采区、赵窑耐火粘土矿开采区、新庄耐火粘土矿开采区；修武县蜂窝掌建筑石料矿开采区、崔庄建筑石料矿开采区、山阳区寺河建筑石料矿开采区、马村区九里山建筑石料矿开采区；孟州市西部砖瓦粘土矿开采区以及云台山国家地质公园控制区内、博爱林场、焦作林场、城市规划控制区内的煤矿。

禁止开采区: 焦作煤田焦南井田禁采区，恩村井田（西部）禁采区，回头山水泥用灰岩矿区东部禁采区；五家台水泥用灰岩禁采区、沁阳行口水泥用灰岩禁采区、北部山前石灰岩禁采区、焦作市高岭水泥用灰岩禁采区、洼村水泥用灰岩禁采区、新庄沟水泥用灰岩矿区东部禁采区；九府坟陶瓷粘土禁采区、修武当阳峪水泥配料粘土禁采区；云台山风景区禁采区、青龙峡风景区禁采区、卫源湖风景区禁采区、青天河风景区禁采区、神农山风景区禁采区、影视城景区禁采区、月山寺景区禁采区、丹河峡谷禁采区、孔丘山溶洞禁采区、五家台军事禁区禁采区、焦作市区及规划控制区禁采区、修武县规划控制区禁采区；焦作市北部山前绿化带；云台大道（省道S233）、西村旅游公路、焦青公路、郑焦晋高速公路沿线两侧500米范围；省道S237（博爱—晋城）、省道S104（山王庄—常平）、省道S238（西万—常平）等公路沿线两侧300米范围禁止露天采矿。

3、开采规划区政策措施

鼓励开采区：鼓励开采区内的矿山企业必须符合最低开采规模和相应的准入条件，对已建开采规模与矿区储量规模显著不协调，资源破坏浪费严重的矿山，限期按照现代企业制度的要求通过联合、兼并等形式进行改革、改组、改造、实现规模化开采，集约化经营。在2005年6月底以前，仍达不到规模要求的矿山一律关停。积极开展矿业权招标拍卖，逐步聚集矿业企业。

限制开采区：限制开采区内的矿业权设置采取“逐步压缩，逐渐关停”的原则，减少矿山企业数量，鼓励规模化开采。不得设置新建与矿区（床）资源储量规模不相适应的采矿权，限期整改，联合，实现规模化开采。在2005年6月以前仍达不到相应矿产规模要求或相应的准入条件的矿山一律关停。

禁止开采区：禁止开采区一律不新建矿山，对已有矿山，采矿证有效期在2004年6月底以前到期的一律不再延续，到期即关，有效期超过2004年6月底的，在2004年6月底全部关停。

### （三）招标拍卖出让矿业权（附表9）

根据我市矿产资源分布特征，结合我市矿业开发利用规划区域布局，开采规划分区，矿产资源保护及生态环境保护的要求，通过综合对比划分出了招标拍卖或挂牌出让采矿权范围。

市政府、市国土资源主管部门应加大执法力度，改善矿业投资环境，依法保护采矿权人的合法权益，理顺各矿业主体之间的经济关系。建立矿业权交易中心。对公益性调查工作发现的资源远景区要及时组织探矿权或采矿权招标工作。

## 三、矿业结构调整与优化

坚持以市场需求为导向，以经济效益为核心，对矿山开采的最低经济规模、矿业采选冶结构，设立新建矿山企业资质准入条件等进行调整。

### （一）不同矿种矿山开采最低经济规模的确定

为充分合理地利用现有资源，矿山开采规模必须与矿区的矿产资源储量或矿山所占有的矿产资源储量规模相适应。根据国家、省、市产业政策及资源条件，市场需求状况和经济效益，结合矿山企业经济能力和社会经济发展的外部环境条件，综合考虑矿业经济的长远发展目标，确定规划矿种的最低开采规模（附表10）。

矿山最低开采经济规模按矿山企业占有资源储量或矿区资源储量的多少分大、中、小型矿山，分别限定新建矿山开采规模，不得低于规划确定的相应资源储量规模的矿山最低开采规模（附表11），对已取得采矿证而开采规模又与矿区储量规模显著不协调，即达不到本规划限定的最低经济开采规模的矿山，要限期整改、联合，走规模化、集约化之路。

### （二）矿业采选冶产品结构调整

提高优势矿产、特色矿产的采、选、冶、加工工艺技术水平，降低初级产品在销售中的比例，发展矿产品后续加工能力，提高高科技含量矿产品的比重。通过企业联合或重组，实现规模化经营，提高资源综合利用率和市场竞争力。

能源矿产: 推进煤炭开发由数量速度型向质量效益型转变。积极筹建新的井田，在国有闭坑或破产大矿范围内改建乡镇、集体或个体小煤矿企业，以弥补资源枯竭和自然衰竭造成的生产能力下降。大力发展煤炭的洗选业，将煤炭的入洗率由2000年的45%，提高到2005年的70%以上。开发与推广洁净煤技术和型煤技术，继续扩建和发展坑口电厂，扩大煤炭气化比例，由2000年的1.1%，提高到2005年的3.0%左右。积极发展煤的液化与煤化工等产业，争取焦作碱业二甲醚生产线的早日实施。积极开发地热资源。

金属矿产: 以中州铝厂，万方铝业，沁阳铝电为龙头培育壮大我市铝工业，加快发展精深加工业，努力将我市建设成幅射周边地市的全国重要的铝工业基地。充分发挥我市能源矿产和高耗能矿产企业的优势，推进“煤电铝”联营的进程。积极扶持现有炼镁企业，大力发展铝、镁合金，延长“煤电铝”工业链。加大对低品位铁矿的采选工艺开发，大力扶持粘土矿中伴生锂资源的生产应用研究。

非金属矿产: 以绿色建材类、冶金用非金属矿产的深、精、细加工为龙头，带动我市特色非金属和新型非金属矿的开发与深加工。通过技术进步，增加玻璃建材类的产品种类，建设一批水泥干法旋窑生产线，扩大生产规模，保证基础建设和国家重大项目的需要。加强耐火粘土、白云岩的深加工，发挥矿山企业联合集团作用，开发出技术含量高的优势特种耐火材料系列产品。利用科技进步，大力发展纳米级矿产品的深、精、细加工业，提高产品的技术含量。

### （三）矿业技术结构调整

科技进步是推动矿业生产力发展的主要动力，通过技术结构调整，进一步提升矿产资源保护和合理利用水平，提高矿山企业参与市场竞争的能力。煤矿开采要积极推动高档炮采采煤技术在国有大型矿山企业的应用，逐步淘汰房柱式等落后的采煤方法。鼓励研究推广铝土矿、粘土矿分品级综采技术，淘汰采富弃贫的小井采矿方法。研究与推广先进适用的选矿技术，如铝土矿选矿—拜尔法，充分利用大量的边际、次边际经济的贫矿，禁止土法选矿。

### （四）矿业组织结构调整

调整大、中、小型矿山比例结构，优化矿产资源开采规模。煤、石灰岩、耐火粘土严禁大矿小开，一矿多开，乱采滥挖。依法关闭浪费资源、污染严重、不具备安全生产条件的小型煤、石灰岩、耐火粘土、铁矿等矿山企业。

从单一采掘业向深加工与精细加工业转化，变单一矿业经济向多元经济转化。小型矿山数量到“十五”末在2000年的基础上减少30%。通过提高新办矿山的准入条件，逐步减少小煤矿、铁矿、民采粘土矿、高岭土矿、星散分布石灰岩及砖瓦粘土的矿山数量。严格对矿山资金投入的监督和技术水平的审核，逐步取消一批不符合办矿条件的小矿山。引导矿山企业按照现代企业制度要求改组改制，以专业化、规模化经营与联合经营相结合的方式，实现规模经营，进一步壮大矿山企业，提高企业市场竞争力。

### （五）新建矿山企业资质准入条件

新建矿山企业应符合国家和省市产业政策，符合矿产资源规划及相应的专项规划，要具备法律、法规规定的与其所从事矿业活动相适应的资金、人才、技术和装备以及环保治理等资质条件。矿山开采规模必须与矿床的矿产规模相适应，不得低于相应规模矿床开采最低经济规模。要有符合规定的矿山设计或者矿产开发利用方案，开采回采率、选矿回收率指标能达到国家要求，对共伴生矿产能进行综合利用或有效保护，有经过批准的环境影响评价报告和矿山生态环境保护方案。

## 四、提高矿产资源利用率

### （一）提高矿产资源的采、选、冶回收率

鼓励矿山企业开展为提高“三率”而进行的科技攻关和技术改造。重点推广节能、降耗、资源综合利用率高和环境污染小的新技术、新工艺、新设备，淘汰落后的、劳动生产率低下的采掘、加工工艺和设备。对石灰岩矿开采中的熔剂用灰岩、水泥用灰岩、建筑石料用灰岩，耐火粘土矿开采中的铝土矿、黄铁矿，煤矿开采中的高岭土等共伴生矿产，要综合开采，做到分类采矿，优质优用。

### （二）鼓励矿山企业提高资源利用的技术水平，对低品位、难选冶矿石及尾矿资源进行回收利用

重点解决中低品位铝土矿、贫铁矿的选矿富集问题；继续开展并加大对煤矸石和粉煤灰综合利用的科技攻关与推广。推进矿山固体废弃物的资源化利用。特别是中州铝厂赤泥及焦作碱业废渣的资源化利用。

### （三）提高矿产资源综合利用率

制定矿产资源综合利用的鼓励政策和制约措施。将矿产资源综合利用纳入法制化管理轨道。建立矿产资源综合利用统计、公告申报认定制度；对非单一矿产资源的开发利用方案必须包含共伴生矿综合利用的措施，对共伴生矿产没有采取综合开发或保护措施的，不得颁发采矿许可证；运用经济、行政手段，鼓励和调节矿山企业开展资源综合利用，提高“三率”水平，惩罚矿山企业浪费矿产资源的行为。到“十五”末，开展综合利用的矿山在需要综合利用的矿山中的比例提高到40%以上，不能解决综合利用问题的矿山，要制定出切实可行的保护方案。

# 第六章  矿山生态环境保护与恢复治理

坚持“谁开发谁保护、谁污染谁治理、谁破坏谁恢复”，资源开发利用与生态环境保护并重的原则；坚持矿山生态环境保护和次生灾害控制以预防为主，防治结合的方针，建立矿山生态环境监测网络体系，做好生态矿业示范区建设。

## 一、新建矿山的生态环境保护

### （一）新建矿山对环境影响的准入条件

新建矿山必须严格执行国家、省、市矿山建设的环境准入条件，严格限制对生态环境破坏具有不可恢复的矿产资源开采活动，禁止在重要风景名胜区、重要地质遗迹保护区和重点文物保护区以及军事禁区、大型水利工程设施所圈定的范围内开采矿产资源；禁止在城市规划区、铁路、国道、省道、旅游道路沿线两侧规划禁止范围内进行露天采矿；禁止在地质灾害危险区开采矿产资源，限制在地质灾害易发区开采矿产资源，严格控制在生态功能保护区内开采矿产资源。

### （二）严格矿产资源开发利用方案和环境影响报告书中对生态环境影响内容的审查

新建矿山必须符合国家、省、市矿山建设的生态环境准入条件。在勘查阶段，应查明矿区环境地质条件，提出防治对策建议；矿山设计和基建阶段要分别进行环境影响评价和建设用地地质灾害危险性评估。

### （三）制定矿山生态环境恢复治理方案

矿产资源开发利用方案中必须包括水土保持方案，“三废”达标排放方案，土地复垦方案和地质灾害防治方案，实行开发与治理同步政策。

## 二、现有和闭坑矿山的生态环境保护

### （一）加强对矿山生态环境保护的监督检查

加强对矿山可能遭受或采矿活动可能诱发的崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面塌陷等地质灾害的监测、预报与防治，避免或减少矿山次生地质灾害的发生。严格对矿山闭坑报告的审查和矿山环境恢复、水土保持、土地复垦、地质灾害防治等方案完成情况的监督、检查与验收，提高环境恢复水平。

### （二）矿产资源开发利用的生态环境保护

严禁在生态功能保护区，自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园内采矿。严禁在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域采石、采砂、取土。矿产资源开发利用必须严格规划管理，开发应选取有利于生态环境保护的工期、区域和方式，把开发活动对生态环境的破坏减少到最低限度。矿产资源开发必须防止次生地质灾害的发生，已造成破坏的，开发者必须限期恢复。已停止采矿或关闭的矿山、坑口，必须及时做好土地复垦。

### （三）严格控制采矿中的“三废”排放，提高综合利用水平，防止可能诱发的地质灾害

坚持资源开发与节约并举，把节约放在首位，依法保护和合理使用资源，提高综合利用水平，对不符合国家、省、市有关法律、法规和有关政策规定，“三废”排放超标，造成生态地质环境破坏和环境污染的，要依法查处，责令限期整改、达标，并按国家有关规定给予补偿，逾期不能达标的，实行限产或关闭。

### （四）探索新机制，建立多元化、多渠道的矿山生态环境保护投资机制

按照分类指导、区别对待的原则，对不同类型、不同地区的矿山企业实行不同的扶持政策。对目前正处于生产阶段的矿山，本着谁破坏、谁治理的原则，以自身投入为主，国家资金鼓励性投入为辅；对计划经济时期建设的处于开发后期阶段、经济效益较差的国有矿山企业，采取政策补贴和企业分担的资金投入形式；历史上废弃、已闭坑、无明确责任人和环境问题严重的矿区，以国家投入为主，地方政府配套，可供开发用地的可采取拍卖方式，由开发者投入治理（附表12）。

### （五）建立矿山生态环境保护与土地复垦履约保证金制度

积极出台矿山环境治理恢复保证金制度和小型矿山闭坑保证金制度，由市国土资源管理部门掌握并监督防治工作，不能按预期要求治理的矿山，则没收保证金，由国土资源部门组织整治。鼓励支持经济发达、环境问题突出的地区，或者有地质环境与地质灾害防治基础，环保意识较强的矿山企业进行矿山生态环境治理恢复工作。

# 第七章    实施规划的措施

为了保证《规划》的全面实施，必须实行严格的矿产资源保护和管理措施，运用法律、行政、经济和科技等多种手段，切实加强规划管理，保证《规划》各项目标的实现。

## 一、建立和完善矿产资源规划体系

《焦作市矿产资源规划》是我市国民经济与社会发展计划的重要组成部分，矿产资源勘查、开发及行政行为必须遵守。要保障《规划》在矿产资源管理各个环节发挥应有的作用，必须完善矿产资源规划制度，建立健全规划管理体系。各县（含县级市）、区级行政区国土资源管理部门要建立相应的规划编制、协调和监督实施机构，并按照分工确定各相关部门实施规划的职责范围，矿业经济发达行政区应当根据本《规划》，在市国土资源主管部门和当地政府的领导下，结合本地区实际组织编制本行政区的矿产资源规划。并纳入本地区国民经济和社会发展规划。

## 二、加强矿产资源规划的实施及监督管理

加强矿产资源规划实施的监督管理，建立和完善规划实施的管理制度，制定与实施《规划》实施办法。国土资源主管部门要以《规划》为手段，以管理为核心，以矿产资源的合理利用与保护为目的，加强对执行矿产资源规划政策的支持和监督管理，建立和完善《规划》执行情况定期报告制度及通报制度，并进行执行情况的定期检查，协调矿业发展与其它自然资源开发利用与保护以及生态环境保护的关系，及时发现和纠正各种违反《规划》的行为。县（含县级市）、区级人民政府国土资源行政主管部门在市级国土资源行政主管部门和同级人民政府的领导下，负责矿产资源规划的组织实施工作，有关部门应当予以支持和配合。各级矿产资源规划经批准后，应当公告，并广泛宣传，接受社会对规划实施的监督。

矿产资源调查、勘查、开发及其管理，必须《规划》及有关的专项规划为依据。建立探矿权、采矿权设立的规划会审制度，不符合《规划》的勘查和开发项目，不得批准设立矿山企业，不得审批颁发勘查许可证和采矿许可证，不得批准用地。总量控制的矿种，要层层分解指标，确保宏观目标的实现。结构调整目标要分年度制定详细的调整计划，并落实到具体矿山。

## 三、拓宽投融资渠道，健全矿产资源勘查开采投资机制

积极引导，努力争取基础性、公益性地质工作和战略性矿产勘查工作的投入，超前安排并积极引导矿山接替资源的勘查。积极争取利用国家国土资源大调查专项资金，进一步提高战略性矿产资源调查评价水平。

以商业性地质工作为主体，鼓励和引导社会、企业、个人和外资多渠道、多形式、多元化投资，用于开展商业性矿产勘查工作和进行优势与潜在优势的矿产资源的开发，形成政府宏观引导下多渠道投入的矿产资源风险勘查与开发的良性循环机制，支持优势和特色矿业股份公司通过股票上市，发行矿业债券和项目融资等多种方式筹集资金，培育矿业资本市场。

## 四、加强矿产资源法制建设，依法行政、严格执法检查和监督

在进一步贯彻执行《矿产资源法》及其配套法律和法规的前提下，结合我市实际，逐步建立与完善矿产资源法规体系。加强矿产资源开发利用与保护中的技术性政策和法规的调研与制订，强化对矿产资源开发利用和有效保护的激励机制，依法执行矿产资源补偿费征收与开采回采率挂钩的规定和资源综合利用税费减免政策，促进矿产资源的有效利用。

加强执法检查和行政监察，维护国家对矿产资源的所有权，保护矿业权人的合法权益。对违反矿产资源法律法规和矿产资源规划以及非法开采矿产资源或者破坏矿产资源的，要坚决查处；对构成犯罪的，要依法追究刑事责任。

建设重大基础设施工程、大型建筑物或者建筑群，建设单位必须向矿产资源行政主管部门了解拟建工程所在地区矿产资源的分布和开采情况，未经科学论证和国务院授权的部门批准，不得压覆重要矿床。

## 五、依靠科技进步与创新，提高资源利用率和管理水平

以市场为导向，以矿山企业为主体，通过产学研联合，建立系统完整的矿业技术创新体系和质量技术监督体系。扶持为提高矿产资源回收率、提高矿产资源综合利用水平而开展的对低品位、难选冶矿产的综合利用技术，共伴生矿产和尾矿的综合回收技术及提高矿产资源开采回采率所开展的技术攻关。支持矿山生态环境恢复治理与土地复垦示范工程的建设和对新能源、新材料矿产等非传统矿产资源利用技术的研究与开发。

# 附  则

一、本《规划》由焦作市人民政府矿产资源行政主管部门编制，经河南省国土资源厅批准后，由焦作市人民政府发布并组织实施。本《规划》自批准之日起实施。

二、《规划》一经批准，必须严格执行，不得擅自修改。规划原则上每五年修编一次，实施过程中，如因特殊情况，需要对规划进行部分调整的，应进行充分论证、修改，并按原审批程序报批。

三、本规划由焦作市人民政府国土资源行政主管部门负责解释。

附表1                  焦 作 市 主 要 矿 产 资 源 储 量 表

| 行政区划 代 码 | 矿产代码 | 矿产名称 | 资源储量单位 | 储 量 | 基 础 储 量 | 资 源 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410800 | 1001 | 煤 炭 | 千 吨 | 599533.00 | 1327822.00 | 1118983.00 |
|  | 2001 | 铁 矿 | 矿石千吨 |  |  | 52437.00 |
|  | 3904 | 熔剂用灰岩 | 矿石千吨 | 75400.00 | 83770.00 | 75290.00 |
|  | 3906 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 23616.00 | 37193.24 | 45252.41 |
|  | 3070 | 硫铁矿 | 矿石千吨 | 20960.00 | 34921.00 | 9735.00 |
|  | 4150 | 高岭土 | 矿石千吨 |  |  | 20370.70 |
|  | 4170 | 陶瓷土 | 矿石千吨 |  |  | 390.00 |
|  | 4414 | 水泥配料用粘土 | 矿石万吨 | 450.00 | 7495.03 | 194.10 |
|  | 4190 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 3475.00 | 4634.00 | 54759.00 |
|  | 4310 | 铁矾土 | 矿石千吨 | 610.00 | 1524.00 | 9757.00 |
|  | 7030 | 地下水 | m3/s |  |  | 10.58 |
|  | 2402 | 锂 | Li2O吨 |  |  | 104000.00 |
|  | 2006 | 铜矿 | 吨 |  |  | 228.30 |
|  | 2009 | 铝土矿 | 矿石千吨 |  |  | 2108.60 |
| 备注 | 1、资料来源：河南省2000年储量表；焦作市各类矿产资源勘查报告。 2、表中数据为2000年保有资源储量。 3、水泥用灰岩包括2002年柿园水泥用灰岩勘探矿区资源储量 |  |  |  |  |  |

附表2                        焦作市主要矿区资源储量基本情况表

| 矿区编号 | 矿 区 名 称 | 矿产 代码 | 矿产 名称 | 矿产 组合 | 地质勘查工作程度 | 开发利用 情 况 | 矿区(床) 规 模 | 品位 单位 | 平均 品位 | 资源储量 单 位 | 储量 | 基础 储量 | 资源量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410801004 | 焦作市王封矿大井 | 1001 | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 中型 |  |  | 千吨 |  |  | 29740.00 |
| 4108 01005 | 焦作市民有井 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 小型 |  |  | 千吨 |  |  | 5500.00 |
| 410801006 | 焦作市李封矿（大井） |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 小型 |  |  | 千吨 |  |  | 25397.00 |
| 410801007 | 焦作市塔掌井 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 小型 |  |  | 千吨 |  |  | 714.00 |
| 410801008 | 焦作市朱村矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 小型 |  |  | 千吨 | 4878.00 | 8559.00 | 7604.00 |
| 410801009 | 焦作市焦西矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 小型 |  |  | 千吨 | 589.00 | 1308.00 | 5497.00 |
| 410801010 | 焦作市焦东矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 小型 |  |  | 千吨 |  |  | 9206.00 |
| 410801011 | 焦作市小马村矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 小型 |  |  | 千吨 | 325.00 | 688.00 | 37495.00 |
| 410801012 | 焦作市田门井 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 小型 |  |  | 千吨 |  |  | 20829.00 |
| 410801013 | 焦作市中马村矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 大型 |  |  | 千吨 | 41271.00 | 91029.00 | 43446.00 |
| 410801014 | 焦作市韩王矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 小型 |  |  | 千吨 | 622.00 | 1611.00 | 22881.00 |
| 410801015 | 焦作市演马庄矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 大型 |  |  | 千吨 | 53177.00 | 117620.00 | 44972.00 |
| 410801016 | 焦作市冯营矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 中型 |  |  | 千吨 | 1254.00 | 2724.00 | 24652.00 |
| 410801017 | 焦作市九里山矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 大型 |  |  | 千吨 | 49971.00 | 110612.00 | 34524.00 |
| 410801018 | 焦作市古汉山井田 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 大型 |  |  | 千吨 | 60349.00 | 134109.00 | 118078.00 |
| 410801019 | 焦作市焦南井田(塔南勘探区部分) |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 大型 |  |  | 千吨 | 65775.00 | 146167.00 | 3031.00 |
| 410801020 | 焦作市恩村井田(塔南勘探区部分) |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 大型 |  |  | 千吨 | 277560.00 | 616800.00 |  |
| 410801021 | 焦作市墙南矿区 |  | 煤 | 单一矿产 | 详查 | 未利用 | 大型 |  |  | 千吨 |  |  | 544481.00 |
| 410801022 | 焦作市马坊泉井田 |  | 煤 | 单一矿产 | 找煤 | 未利用 | 大型 |  |  | 千吨 |  |  | 106404.00 |
| 410801023 | 焦作市小煤矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 小型 |  |  | 千吨 | 2092.00 | 4647.00 | 561.00 |
| 410801040 | 焦作市位村矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 小型 |  |  | 千吨 | 7785.00 | 17075.00 |  |
| 410801001 | 焦作市方庄煤矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 大型 |  |  | 千吨 | 32180.00 | 71085.00 | 33971.00 |
| 410801002 | 焦作市白庄煤矿 |  | 煤 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 小型 |  |  | 千吨 | 1705.00 | 3788.00 |  |
| 410801001 | 焦作市王窑铁矿区 | 2001 | 铁矿 | 单一矿产 | 初步勘探 | 已利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 7147.00 |
| 410801002 | 焦作市干戈掌铁矿区 |  | 铁矿 | 单一矿产 | 初步勘探 | 已利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 3649.00 |
| 410801003 | 焦作市九里山铁矿区 |  | 铁矿 | 共 生 | 详细勘探 | 未利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 3770.00 |
| 410822001 | 博爱县茶棚铁（粘土）矿区 |  | 铁矿 | 共 生 | 初步勘探 | 已利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 9330.00 |
| 410822002 | 博爱县玄坛庙铁矿区 |  | 铁矿 | 单一矿产 | 初步勘探 | 已利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 3341.00 |
| 410822003 | 博爱县瓦窑沟铁矿区 |  | 铁矿 | 单一矿产 | 初步勘探 | 已利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 2980.00 |

续表2                       焦作市主要矿区资源储量基本情况表

| 矿 区 编 号 | 矿区名称 | 矿 产 代 码 | 矿 产 名 称 | 矿 产 组 合 | 地质勘查 工作程度 | 开发利 用情况 | 矿区(床) 规 模 | 品 位 单 位 | 平 均 品 位 | 资源储 量单位 | 储 量 | 基 础 储 量 | 资源量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410824001 | 沁阳市行口铁矿区 | 2001 | 铁矿 | 单一矿产 | 详细普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 22220.00 |
| 410801033 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 3904 | 熔剂用灰岩 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 大型 |  |  | 矿石千吨 | 36135.00 | 40150.00 | 69161.00 |
| 410801034 | 焦作市冯营熔剂用灰岩矿区 | 3904 | 熔剂用灰岩 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 | 39258.00 | 43620.00 | 6130.00 |
| 410801031 | 焦作市九里山水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 小型 |  |  | 矿石万吨 |  |  |  |
| 410821003 | 修武县洼村水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 单一矿产 | 初步勘探 | 已利用 | 小型 |  |  | 矿石万吨 |  |  | 557.00 |
| 410821004 | 修武县回头山水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 单一矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 大型 |  |  | 矿石万吨 | 12553.00 | 13948.00 | 6382.00 |
| 410821005 | 修武县交口水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 中型 |  |  | 矿石万吨 | 2940.00 | 3266.00 | 1050.00 |
|  | 修武县台道水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 单一矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石万吨 | 3390.00 | 3767.00 | 827.00 |
|  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 单一矿产 | 详细普查 | 已利用 | 小型 |  |  | 矿石万吨 |  | 0.00 | 1184.00 |
| 410822006 | 博爱县馒头山水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 单一矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石万吨 | 2586.00 | 2873.00 | 1844.00 |
| 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 中型 |  |  | 矿石万吨 | 2147.00 | 2386.00 | 427.00 |
|  | 修武县新庄沟水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 单一矿产 | 普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石万吨 |  |  | 2231.00 |
|  | 修武县五家台水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 单一矿产 | 普查 | 未利用 | 大型 |  |  | 矿石万吨 |  |  | 14029.00 |
|  | 焦作市柿园水泥用灰岩矿区（2002年勘探） | 3906 | 水泥用灰岩 | 单一矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 大型 |  |  | 矿石万吨 |  | 9963.24 | 16719.41 |
| 410801030 | 焦作市西张庄耐火粘土Ⅲ区段矿区 | 3070 | 硫铁矿 | 共生矿产 | 详细普查 | 停采 | 中型 | % | 18.92 | 矿石千吨 |  |  | 223.00 |
| 410801032 | 焦作市冯封硫铁矿区 | 3070 | 硫铁矿 | 单一矿产 | 初步勘探 | 已利用 | 大型 | % | 16.43 | 矿石千吨 | 20853.00 | 34755.00 | 0.00 |
| 410822004 | 博爱县柏山硫铁矿区 | 3070 | 硫铁矿 | 单一矿产 | 初步勘探 | 已利用 | 中型 | % | 17.97 | 矿石千吨 | 107.00 | 166.00 | 9512.00 |
| 410801038 | 焦作市王窑高岭土矿区 | 4150 | 高岭土 | 单一矿产 | 详细普查 | 已利用 | 大型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 7737.00 |
|  | 沁阳市虎村~张老湾高岭土矿区 | 4150 | 高岭土 | 单一矿产 | 普查 | 已利用 | 大型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 12633.70 |
| 410822005 | 博爱县九府坟陶瓷土矿区 | 4170 | 陶瓷土 | 单一矿产 | 详细普查 | 未利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 390.00 |
| 410821006 | 修武县当阳峪水泥粘土矿区 | 4414 | 水泥配料用粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石万吨 | 450.00 | 501.00 | 71.00 |
|  | 焦作市巡返水泥粘土矿区 | 4414 | 水泥配料用粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石万吨 |  | 570.33 | 123.10 |
|  | 焦作市冯营水泥粘土矿区 | 4414 | 水泥配料用粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 大型 |  |  | 矿石万吨 |  | 6423.70 |  |
| 410801024 | 焦作市大洼耐火粘土Ⅱ区段东部 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  |  |
| 410801025 | 焦作市大洼耐火粘土Ⅲ、Ⅳ区段 | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 详细普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  |  |
| 410801027 | 焦作市磨石坡耐火粘土 矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 | 1663.00 | 2217.00 | 879.00 |

续表2                       焦作市主要矿区资源储量基本情况表

| 矿 区 编 号 | 矿 区 名 称 | 矿 产 代 码 | 矿 产 名 称 | 矿 产 组 合 | 地质勘查 工作程度 | 开发利 用情况 | 矿区(床) 规 模 | 品 位 单 位 | 平 均 品 位 | 资源储 量单位 | 储 量 | 基 础 储 量 | 资源量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410801028 | 焦作市寺岭耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 | 1372.00 | 1830.00 | 677.00 |
| 410801029 | 焦作市西张庄耐火粘土矿区（Ⅱ区段） | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 停采 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 475.00 |
| 410801030 | 焦作市西张庄耐火粘土矿区（Ⅲ区段） | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 详细普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 7506.00 |
|  | 焦作市干戈掌耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 初步勘探 | 已利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 3652.00 |
| 410801035 | 焦作市上刘庄耐火粘土Ⅱ区段 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 停采 | 小型 |  |  | 矿石千吨 | 150.00 | 200.00 | 322.00 |
| 410801036 | 焦作市上刘庄耐火粘土Ⅲ区段 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  |  |
| 4108010 37 | 焦作市上刘庄耐火粘土Ⅳ区段 | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 详细普查 | 闭坑 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  |  |
| 410821007 | 修武县洼村耐火粘土矿 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细普查 | 已利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 4962.00 |
| 410822001 | 博爱县茶棚铁(粘土)矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 共生矿产 | 初步勘探 | 未利用 | 大型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 10026.00 |
|  | 沁阳市窑头耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 详细普查 | 已利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 8142.0.00 |
| 410824002 | 沁阳市常平耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 | 290.00 | 387.00 | 6660.00 |
| 410824003 | 沁阳市前后和湾粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 详细普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 2008.00 |
| 410801026 | 焦作市上白作耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  |  |
|  | 修武县赵窑耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细普查 | 未利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 1223.00 |
|  | 焦作市九里山耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 2580.00 |
|  | 焦作市新庄耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细普查 | 未利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 1143.00 |
| 410801025 | 焦作市大洼耐火粘土Ⅲ、Ⅳ区段 | 4310 | 铁矾土 | 共生矿产 | 详细普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 777.00 |
| 410801030 | 焦作市西张庄耐火粘土Ⅲ区段 | 4310 | 铁矾土 | 共生矿产 | 详细普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 2176.00 |
| 410801037 | 焦作市上刘庄耐火粘土Ⅳ区段 | 4310 | 铁矾土 | 共生矿产 | 详细普查 | 未利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 1071.00 |
| 410824002 | 沁阳市常平耐火粘土矿区 | 4310 | 铁矾土 | 共生矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 | 610.00 | 1524.00 | 3378.00 |
| 410824003 | 沁阳市前后和湾耐火粘土矿区 | 4310 | 铁矾土 | 共生矿产 | 详细普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 2355.00 |
|  | 沁阳市紫陵铜矿区 | 2006 | 铜 | 单一矿产 | 普查 | 未利用 | 小型 | % | 0．3 | 吨 |  |  | 228.39 |
|  | 沁阳市煤窑庄铝土矿区 | 2009 | 铝土矿 | 主要矿产 | 普查 | 未利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 2108.60 |

续表2                       焦作市主要矿区资源储量基本情况表

| 矿 区 编 号 | 矿 区 名 称 | 矿 产 代 码 | 矿 产 名 称 | 矿 产 组 合 | 地质勘查 工作程度 | 开发利 用情况 | 矿区(床) 规 模 | 品 位 单 位 | 平 均 品 位 | 资源储 量单位 | 储 量 | 基 础 储 量 | 资源量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410801028 | 焦作市寺岭耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 已利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 | 1372.00 | 1830.00 | 677.00 |
| 410801029 | 焦作市西张庄耐火粘土矿区（Ⅱ区段） | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 475.00 |
| 410801030 | 焦作市西张庄耐火粘土矿区（Ⅲ区段） | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 详细普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 7506.00 |
|  | 焦作市干戈掌耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 初步勘探 | 已利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 3652.00 |
| 410801035 | 焦作市上刘庄耐火粘土Ⅱ区段 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 小型 |  |  | 矿石千吨 | 150.00 | 200.00 | 322.00 |
| 410801036 | 焦作市上刘庄耐火粘土Ⅲ区段 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  |  |
| 4108010 37 | 焦作市上刘庄耐火粘土Ⅳ区段 | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 详细普查 | 闭坑 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  |  |
| 410821007 | 修武县洼村耐火粘土矿 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细普查 | 已利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 4962.00 |
| 410822001 | 博爱县茶棚铁(粘土)矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 共生矿产 | 初步勘探 | 未利用 | 大型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 10026.00 |
|  | 沁阳市窑头耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 详细普查 | 已利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 8142.0.00 |
| 410824002 | 沁阳市常平耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 | 290.00 | 387.00 | 6660.00 |
| 410824003 | 沁阳市前后和湾粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 主要矿产 | 详细普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 2008.00 |
| 410801026 | 焦作市上白作耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 闭坑 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  |  |
|  | 修武县赵窑耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细普查 | 未利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 1223.00 |
|  | 焦作市九里山耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 2580.00 |
|  | 焦作市新庄耐火粘土矿区 | 4190 | 耐火粘土 | 单一矿产 | 详细普查 | 未利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 1143.00 |
| 410801025 | 焦作市大洼耐火粘土Ⅲ、Ⅳ区段 | 4310 | 铁矾土 | 共生矿产 | 详细普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 777.00 |
| 410801030 | 焦作市西张庄耐火粘土Ⅲ区段 | 4310 | 铁矾土 | 共生矿产 | 详细普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 2176.00 |
| 410801037 | 焦作市上刘庄耐火粘土Ⅳ区段 | 4310 | 铁矾土 | 共生矿产 | 详细普查 | 未利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 1071.00 |
| 410824002 | 沁阳市常平耐火粘土矿区 | 4310 | 铁矾土 | 共生矿产 | 详细勘探 | 未利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 | 610.00 | 1524.00 | 3378.00 |
| 410824003 | 沁阳市前后和湾耐火粘土矿区 | 4310 | 铁矾土 | 共生矿产 | 详细普查 | 未利用 | 中型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 2355.00 |
|  | 沁阳市紫陵铜矿区 | 2006 | 铜 | 单一矿产 | 普查 | 未利用 | 小型 | % | 0．3 | 吨 |  |  | 228.39 |
|  | 沁阳市煤窑庄铝土矿区 | 2009 | 铝土矿 | 主要矿产 | 普查 | 未利用 | 小型 |  |  | 矿石千吨 |  |  | 2108.60 |

附表3             主  要  矿  产  资  源  开  发  利  用  现  状  表

| 矿产代码 | 矿产名称 | 大型矿山个数 | 中型矿山个 数 | 小型矿山个 数 | 产量 单位 | 大型矿山产量 | 中型矿山 产 量 | 小型矿山产 量 | 大型矿山产值(万元) | 中型矿山产值(万元) | 小型矿山产值(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | 煤 |  | 9 | 72 | 千吨 |  | 3311.00 | 994.40 |  | 60910.52 | 7962.25 |
| 4190 | 耐火粘土 |  |  | 35 | 千吨 |  |  | 111.49 |  |  | 177.77 |
| 4170 | 陶瓷土 |  |  | 3 | 千吨 |  |  | 11.00 |  |  | 25.50 |
| 4412 | 砖瓦用粘土 |  |  | 117 | 万米3 |  |  | 101.56 |  |  | 5774.69 |
| 3906 | 水泥用灰岩 |  |  | 37 | 万吨 |  |  | 79.99（335.28） |  |  | 818.53 (3429.91) |
| 3904 | 熔剂用灰岩 |  |  | 3 | 千吨 |  |  | （56.36） |  |  | （563.60） |
| 3907 | 建筑石料用灰岩 |  |  | 113 | 万米3 |  |  | 179.48 |  |  | 2024.12 |
| 3909 | 制灰用灰岩 |  |  | 46 | 万吨 |  |  | 25.33 |  |  | 969.60 |
| 3902 | 制碱用灰岩 |  |  | 4 | 千吨 |  |  | 54.00 |  |  | 20.10 |
| 3943 | 玻璃用白云岩 |  |  | 3 | 万米3 |  |  | 5.00 |  |  | 90.00 |
| 3455 | 建筑用白云岩 |  |  | 3 | 万米3 |  |  | 2.00 |  |  | 36.00 |
| 3993 | 建筑用砂 |  |  | 4 | 万米3 |  |  | 2.95 |  |  | 23.60 |
| 7010 | 矿泉水 |  |  | 2 | 万米3 |  |  | 0.10 |  |  | 33.00 |
| 3070 | 硫铁矿 |  |  | 8 | 千吨 |  |  | 26.00 |  |  | 1918.00 |
| 备注：括号内为根矿产品产量推算的矿石产量及产值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4                          主 要 矿 山 开 发 利 用 现 状 表

| 矿山编号 | 图上编号 | 矿 山 名 称 | 所属矿区编号 | 所属矿区名称 | 矿产名称 | 资源储量单位 | 资源 储量 | 开采规模 | 生产能力(万吨/年) | 产量单位 | 产量 | 矿业产值(万元) | 开采回采率% | 选矿回收率% | 综合利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4108001101 | C01 | 焦作煤业（集团）有限责任公司朱村矿 | 410801008 | 焦作市朱村矿 | 煤 | 千吨 | 16163.00 | 中型 | 60.00 | 千吨 | 350.00 | 6357.20 |  |  |  |
| 4108001103 | C06 | 焦作煤业（集团）有限责任公司冯营矿 | 410801016 | 焦作市冯营矿 | 煤 | 千吨 | 27376.00 | 中型 | 45.00 | 千吨 | 153.00 | 3285.60 |  | 89.00 |  |
| 4108001104 | C02 | 焦作煤业（集团）有限责任公司小马村矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 38183.00 | 中型 | 30.00 | 千吨 | 67.00 | 1389.70 | 75.00 | 85.50 |  |
| 4108001105 | C07 | 焦作煤业（集团）有限责任公司九里山矿 | 410801017 | 焦作市九里山矿 | 煤 | 千吨 | 145136.00 | 中型 | 90.00 | 千吨 | 600.00 | 10354.50 | 75.00 | 90.00 |  |
| 4108001106 | C03 | 焦作煤业（集团）有限责任公司中马村矿 | 410801013 | 焦作市中马村矿 | 煤 | 千吨 | 134475.00 | 中型 | 60.00 | 千吨 | 686.00 | 8364.50 | 75.00 | 82.50 |  |
| 4108001107 | C04 | 焦作煤业（集团）有限责任公司韩王矿 | 410801014 | 焦作市韩王矿 | 煤 | 千吨 | 24492.00 | 中型 | 30.00 | 千吨 | 214.00 | 4162.50 | 85.00 | 90.00 |  |
| 4108001108 | C05 | 焦作煤业（集团）有限责任公司演马庄矿 | 410801015 | 焦作市演马庄矿 | 煤 | 千吨 | 162592.00 | 中型 | 45.00 | 千吨 | 523.00 | 7113.70 | 75.00 | 75.00 |  |
| 4108001109 | C11 | 焦作煤业（集团）有限责任公司古汉山矿 | 410801018 | 焦作市古汉山井田 | 煤 | 千吨 | 252187.00 | 中型 | 70.00 | 千吨 | 246.00 | 4356.90 | 75.00 |  |  |
| 4108001110 | C09 | 焦作市白庄煤矿 | 410821002 | 焦作市白庄煤矿 | 煤 | 千吨 | 3788.00 | 小型 | 21.00 | 千吨 | 375.00 | 3277.20 | 60.00 | 95.00 |  |
| 4108001111 | C08 | 焦作市方庄煤矿 | 410821001 | 焦作市方庄煤矿 | 煤 | 千吨 | 105056.00 | 中型 | 60.00 | 千吨 | 462.00 | 10858.30 | 66.00 | 95.00 |  |
| 4108031101 | C12 | 焦作市中站区王封乡西冯封第八煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 60.00 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 95.00 |  |
| 4108031102 | C14 | 焦作市中站区王封乡李封二村第二矿 | 410801007 | 焦作市塔掌井 | 煤 | 千吨 | 90.00 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 95.00 |  |
| 4108031103 | C15 | 焦作市中站区北朱村第二煤矿 | 410801004 | 焦作市李封矿 | 煤 | 千吨 | 143.00 | 小型 | 3.00 | 千吨 | 30.0000 | 240.00 | 75.00 |  |  |
| 4108031104 | C13 | 焦作市中站区振兴煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 22.00 | 小型 | 1.30 | 千吨 | 13.00 | 110.00 | 70.00 | 80.00 |  |
| 4108031105 | C17 | 焦作市远东物贸有限责任公司恒荣达煤矿 | 410801008 | 焦作市朱村矿 | 煤 | 千吨 | 440.00 | 小型 | 5.00 | 千吨 | 50.00 | 360.00 | 50.00 | 80.00 |  |
| 4108031106 | C20 | 焦作市中站区朱村超兴煤矿 | 410801008 | 焦作市朱村矿 | 煤 | 千吨 | 280.00 | 小型 | 3.00 | 千吨 | 30.00 | 250.00 | 75.00 |  |  |
| 4108031107 | C19 | 焦作市大兴煤矿 | 410801008 | 焦作市朱村矿 | 煤 | 千吨 | 64.30 | 小型 | 2.50 | 千吨 | 25.00 | 200.00 |  |  |  |
| 4108031108 | C16 | 焦作市中站区朱村乡振兴煤矿 | 410801004 | 焦作市王封矿 | 煤 | 千吨 | 114.30 | 小型 | 1.80 | 千吨 | 18.00 | 180.00 | 65.00 |  |  |
| 4108031109 | C18 | 焦作市中站区中站煤矿 | 410801008 | 焦作市朱村矿 | 煤 | 千吨 | 65.00 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 20.00 | 100.00 | 75.00 |  |  |
| 4108111001 | C24 | 焦作市李贵作四矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 41.70 | 小型 | 1.50 | 千吨 | 7.90 | 55.30 | 60.00 |  |  |
| 4108111002 | C25 | 焦作市李贵作东煤矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 12.45 | 小型 | 0.80 | 千吨 | 10.00 | 65.00 | 60.00 |  |  |
| 4108111003 | C31 | 焦作市李贵作六矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 11.00 | 小型 | 1.50 | 千吨 | 7.50 | 48.75 | 60.00 |  |  |
| 4108111004 | C23 | 焦作市山阳区百间房乡李贵作村二矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 3.00 | 小型 | 0.80 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4108111005 | C33 | 焦作市山阳区上马村三矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 61.43 | 小型 |  | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |  |  |
| 4108111006 | C28 | 焦作市山阳区中马村宏源煤矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 26.50 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 3.00 | 21.00 | 70.00 |  |  |
| 4108111007 | C30 | 焦作市山阳区中马村新矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 60.00 | 小型 | 1.50 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |  |  |
| 4108111008 | C29 | 焦作市山阳区中马村四矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 34.81 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 20.00 | 130.00 | 60.00 |  |  |
| 4108111011 | C26 | 焦作市寺河东煤矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 68.00 | 小型 | 1.20 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 89.00 |  |
| 4108111012 | C34 | 焦作市山阳区上马村新建一矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 159.80 | 小型 | 3.00 | 千吨 | 7.00 | 45.50 | 60.00 |  |  |
| 4108111013 | C35 | 焦作市山阳区百间房乡上马村新建二矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 74.80 | 小型 | 2.50 | 千吨 | 7.00 | 45.50 | 60.00 |  |  |
| 4108111014 | C27 | 焦作市寺河四队二煤矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 52.53 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 6.00 | 42.00 | 60.00 |  |  |
| 4108111017 | C32 | 焦作市山阳区中马村五矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 176.00 | 小型 | 3.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |  |  |

续表4                              主 要 矿 山 开 发 利 用 现 状 表

| 矿山编号 | 图上编号 | 矿山名称 | 所属矿区 编 号 | 所属矿区名称 | 矿产名称 | 资源储量单位 | 资源 储量 | 开采规模 | 生产能力(万吨/年） | 产量单位 | 产量 | 矿业产值(万吨) | 开采回采率% | 选矿回收率% | 综合利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4108021101 | C22 | 焦作市解放区上白作乡第二煤矿 | 410801006 | 焦作市李封矿 | 煤 | 千吨 | 111.00 | 小型 | 2.50 | 千吨 | 25.00 | 237.00 | 80.00 |  |  |
| 4108021102 | C21 | 解放区春林二矿 | 410801007 | 焦作市塔掌井 | 煤 | 千吨 | 123.50 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 95.00 |  |
| 4108041101 | C42 | 焦作市马村区安阳城乡西韩王村煤矿 | 410801014 | 焦作市韩王矿 | 煤 | 千吨 | 70.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |  |  |
| 4108041102 | C45 | 焦作市马村区安阳城乡东韩王村煤矿 | 410801015 | 焦作市演马庄矿 | 煤 | 千吨 | 6.00 | 小型 | 3.00 | 千吨 | 30.00 | 210.00 | 55.00 |  |  |
| 4108041103 | C41 | 焦作市马村区下马村煤矿 | 410801014 | 焦作市韩王矿 | 煤 | 千吨 | 20.22 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 10.00 | 70.00 | 55.00 |  |  |
| 4108041104 | C50 | 马村区土门掌学校煤矿 | 410801012 | 焦作市田门矿 | 煤 | 千吨 | 60.80 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 95.00 |  |
| 4108041105 | C51 | 焦作市马村区安阳城乡土门掌村煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 17.40 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 20.00 | 140.00 | 65.00 |  |  |
| 4108041106 | C53 | 焦作市马村区安阳城乡安阳城村煤矿 | 410801016 | 焦作市冯营矿 | 煤 | 千吨 | 166.00 | 小型 | 3.50 | 千吨 | 35.00 | 245.00 | 55.00 | 95.00 |  |
| 4108041107 | C46 | 焦作市马村区安阳城东矿 | 410801016 | 焦作市冯营矿 | 煤 | 千吨 | 184.70 | 小型 | 3.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 95.00 |  |
| 41080411 08 | C44 | 焦作市马村区待王镇二煤矿 | 410801014 | 焦作市韩王矿 | 煤 | 千吨 | 191.00 | 小型 | 4.00 | 千吨 | 40.00 | 280.00 | 70.00 |  |  |
| 4108041109 | C48 | 焦作市马村区安阳城乡三矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 56.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |  |  |
| 4108041110 | C37 | 焦作市马村区安阳城乡马界村新矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 30.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |  |  |
| 4108041111 | C40 | 焦作市马村区安阳城乡李庄三矿 | 410801013 | 焦作市中马村矿 | 煤 | 千吨 | 70.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 65.00 |  |  |
| 4108041112 | C39 | 焦作市马村区安阳城乡田门村煤矿 | 410801013 | 焦作市中马村矿 | 煤 | 千吨 | 26.00 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 20.00 | 140.00 | 50.00 | 95.00 |  |
| 4108041113 | C54 | 焦作市马村区九里山乡三矿 | 410801017 | 焦作市九里山三矿 | 煤 | 千吨 | 130.00 | 小型 | 4.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |  |
| 4108041115 | C38 | 焦作市马村区安阳城乡马界一矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 56.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 95.00 |  |
| 4108041117 | C47 | 马村区庞冯营联办四矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 50.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 1.00 |  |
| 4108041118 | C52 | 焦作市马村区土门掌联矿 | 410801016 | 焦作市冯营矿 | 煤 | 千吨 | 93.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 10.00 | 70.00 | 65.00 |  |  |
| 4108041119 | C43 | 焦作市马村区西韩王前锋煤矿 | 410801014 | 焦作市韩王矿 | 煤 | 千吨 | 146.80 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |
| 4108041120 | C36 | 马村区安阳城乡马界村煤矿 | 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 60.00 | 小型 |  | 千吨 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 4108041121 | C49 | 马村区安阳城乡马冯营村第六煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 317.60 | 小型 | 3.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 68.00 |  |  |
| 4108211102 | C55 | 修武县当阳峪第二煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 76.00 | 小型 | 1.50 | 千吨 | 14.00 | 112.00 | 70.00 | 97.00 |  |
| 41082111 03 | C59 | 修武县西村乡洼村第三煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 14.30 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 18.00 | 144.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211104 | C64 | 修武县西村乡圪料返村三矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 15.55 | 小型 | 0.40 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 97.00 |  |
| 4108211105 | C78 | 修武县方庄镇煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 110.20 | 小型 | 3.00 | 千吨 | 14.00 | 112.00 | 60.00 |  |  |
| 4108211107 | C80 | 修武县方庄镇韩庄煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 441.00 | 小型 | 3.00 | 千吨 | 28.00 | 224.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211108 | C63 | 修武县西村乡圪料返村隆兴煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 34.50 | 小型 | 0.90 | 千吨 | 6.00 | 48.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211109 | C61 | 修武县西村乡洼村第二煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 85.00 | 小型 | 1.70 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 97.00 |  |
| 4108211110 | C56 | 修武县西村乡西村第二煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 94.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211111 | C58 | 焦作市修武县西村煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 62.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211112 | C74 | 修武县西村乡大南坡村新五矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 520.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211113 | C81 | 修武县三辰实业有限公司煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 5805.70 | 小型 | 6.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |  |  |
| 4108211115 | C79 | 修武县安庄煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 227.00 | 小型 | 3.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |

续表4                                  主 要 矿 山 开 发 利 用 现 状 表

| 矿山编号 | 图上编号 | 矿 山 名 称 | 所属矿区编号 | 所属矿区名称 | 矿产 名称 | 资源储量单位 | 资源 储量 | 开采规模 | 生产能力(万吨/年) | 产量单位 | 产量 | 矿业产值(万元) | 开采回采率% | 选矿回收率% | 综合利 用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4108211116 | C60 | 修武县西村乡洼村新建煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 412.90 | 小型 | 1.20 | 千吨 | 12.00 | 96.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211117 | C82 | 修武县方庄镇小官庄村煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 235.60 | 小型 | 3.00 | 千吨 | 29.00 | 232.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211118 | C77 | 修武县方庄镇韩庄新矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 1678.60 | 小型 | 6.00 | 千吨 | 22.00 | 176.00 | 60.00 |  |  |
| 4108211119 | C71 | 焦作市修武县西村乡大东村一矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 48.50 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211120 | C65 | 修武县小南坡二矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 12.50 | 小型 |  | 千吨 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 4108211121 | C66 | 市修武县西村乡小南坡村办第一煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 75.40 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 6.00 | 48.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211122 | V62 | 修武县西村乡圪料返村第四煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 47.60 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211123 | C76 | 焦作市修武县西村乡大南坡村西小庄煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 98.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211124 | C68 | 修武县西村乡煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 189.00 | 小型 | 3.00 | 千吨 | 26.00 | 208.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211125 | C75 | 修武县西村乡大南坡新二矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 180.00 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211126 | C72 | 焦作市修武县西村乡大东村三矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 40.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211127 | C70 | 修武县西村乡大东村第四煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 100.00 | 小型 | 1.50 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211128 | C73 | 西村乡大南坡新一矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 46.90 | 小型 |  | 千吨 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 4108211129 | C67 | 焦作市修武县西村乡第二煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 156.00 | 小型 | 1.50 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211130 | C69 | 修武县西村乡大东村二矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 114.00 | 小型 | 1.50 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |  |  |
| 4108211131 | C57 | 修武县西村乡洼村煤矿 |  |  | 煤 | 千吨 | 47.00 | 小型 |  | 千吨 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 4108826401 | Nhn05 | 沁阳市太行矿业公司煤窑庄粘土矿 |  | 沁阳虎村-张老湾高岭土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 19.18 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 8.60 | 12.90 | 80.00 |  |  |
| 4108826402 | Nhn10 | 沁阳市太行矿业公司前和湾粘土矿 |  | 沁阳虎村-张老湾高岭土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 72.47 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 5.60 | 8.40 | 80.00 |  |  |
| 4108826403 | Nhn11 | 沁阳市太行矿业公司张老湾粘土矿 |  | 沁阳虎村-张老湾高岭土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 42.00 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 5.80 | 8.70 | 80.00 |  |  |
| 4108826404 | Nhn09 | 沁阳市太行矿业公司甘泉粘土矿 |  | 沁阳虎村-张老湾高岭土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 33.50 | 小型 | 1.50 | 千吨 | 8.60 | 12.90 | 80.00 |  |  |
| 4108826405 | Nhn02 | 沁阳市虎头山冶炼厂 |  | 沁阳虎村-张老湾高岭土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 21.43 | 小型 | 0.60 | 千吨 | 6.00 | 9.00 | 65.00 |  |  |
| 4108826406 | Nhn08 | 沁阳市西万镇粘土矿 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 45.18 | 小型 | 0.80 | 千吨 | 8.00 | 12.00 | 80.00 |  |  |
| 4108826407 | Nhn30 | 沁阳市豫北矿业开发公司 |  | 沁阳市窑头耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 1367.06 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 8.00 | 12.00 | 89.00 |  |  |
| 4108826408 | Nhn01 | 沁阳市太行耐火粘土采矿场 |  | 沁阳市窑头耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 569.41 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 6.00 | 9.00 | 89.00 |  |  |
| 4108826409 | Nhn06 | 沁阳市常平乡黄沙岭采矿场 |  | 沁阳虎村-张老湾高岭土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 18.75 | 小型 | 0.20 | 千吨 | 2.00 | 3.00 | 80.00 |  |  |
| 4108826410 | Nhn04 | 沁阳市校蔚营张路线粘土矿 |  | 沁阳虎村-张老湾高岭土矿 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 38.24 | 小型 | 0.50 | 千吨 | 5.00 | 7.50 | 86.00 |  |  |
| 4108826411 | Nhn07 | 沁阳市龙凤粘土矿 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 855.00 | 小型 | 1.80 | 千吨 | 18.00 | 27.00 | 80.00 |  |  |
| 4108826412 | Nhn12 | 沁阳市太行矿业公司郑可元粘土矿 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 78.68 | 小型 | 0.50 | 千吨 | 1.00 | 1.50 | 80.00 |  |  |
| 4108826413 | Nhn03 | 沁阳市贵庄粘土矿 |  | 沁阳虎村-张老湾高岭土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 120.00 | 小型 | 0.40 | 千吨 | 1.00 | 1.50 | 85.00 |  |  |
| 4108826414 |  | 沁阳市虎头山阻燃材料厂 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 30.00 | 小型 | 0.60 | 千吨 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 4108826415 |  | 沁阳市予胜粘土有限公司 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 2.89 | 小型 | 1.00 | 千吨 | 0.08 | 0.12 |  |  |  |
| 4108826416 |  | 沁阳市水峪寺占府粘土矿 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 29.89 | 小型 | 0.60 | 千吨 | 0.08 | 0.12 |  |  |  |
| 4108826417 |  | 沁阳市水峪寺曹海波粘土矿 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 29.97 | 小型 | 0.80 | 千吨 | 0.03 | 0.05 |  |  |  |

续表4                              主 要 矿 山 开 发 利 用 现 状 表

| 矿山编号 | 图上编号 | 矿 山 名 称 | 所属矿区 编 号 | 所属矿区名称 | 矿产 名称 | 资源储量 单 位 | 资源 储量 | 开采规模 | 生产能力(万吨/年) | 产量 单位 | 产量 | 矿业产值(万元) | 开采回 采率% | 选矿回 收率% | 综合利 用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4108826418 |  | 沁阳市校蔚营联合粘土矿 |  | 沁阳市虎村-张老湾高岭土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 32.61 | 小型 | 0.60 | 千吨 | 5.80 | 8.70 |  |  |  |
| 4108226401 | Nhn15 | 柏山镇柏山村吕九斤粘土矿 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 6.00 | 小型 | 0.00 | 千吨 | 0.00 |  | 80.00 |  |  |
| 4108226402 | Nhn13 | 博爱县寨豁乡玄坦庙洼背粘土矿 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 25.00 | 小型 | 0.80 | 千吨 | 8.00 | 16.00 | 70.00 |  |  |
| 4108226403 | KL02 | 博爱县寨豁村小王庄杜良魁粘土矿 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 20.00 | 小型 | 0.40 | 千吨 | 4.00 | 8.00 | 70.00 |  |  |
| 4108036401 | Nhn16 | 龙洞乡西张庄村石灰炉刘小军粘土矿 | 410801029 | 焦作市西张庄耐火粘土矿区（Ⅱ区段） | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 3.00 | 小型 | 0.00 | 千吨 | 0.00 |  | 60.00 |  |  |
| 4108036402 | Nhn18 | 王庄村王转变粘土矿 | 410801027 | 焦作市磨石坡村坡耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 0.40 | 小型 | 0.02 | 千吨 | 0.20 | 0.34 | 70.00 |  |  |
| 4108036403 | Nhn19 | 王庄村王长清粘土矿 | 410801027 | 焦作市磨石坡村坡耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 5.00 | 小型 | 0.06 | 千吨 | 0.60 | 1.02 | 70.00 |  |  |
| 4108036404 | Nhn20 | 王庄村刘闯粘土矿 | 410801027 | 焦作市磨石坡村坡耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 5.00 | 小型 | 0.60 | 千吨 | 0.60 | 1.02 | 70.00 |  |  |
| 4108036405 | Nhn17 | 中站区河口村孔祥禄粘土矿 |  | 焦作市干戈掌耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 5.00 | 小型 | 0.00 | 千吨 | 0.00 |  | 80.00 |  |  |
| 4108036406 | Nhn21 | 焦作市中站龙洞建材粘土矿 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 5.00 | 小型 | 0.00 | 千吨 | 0.00 |  | 70.00 |  |  |
| 4108046401 | Nhn29 | 安阳城乡上刘庄刘小河粘土矿 | 410801036 | 焦作市上刘庄耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 22.00 | 小型 | 0.00 | 千吨 | 0.00 |  | 50.00 |  |  |
| 4108216403 | KL03 | 西村乡磨石坡西岸王满圈矸井 |  |  | 陶瓷土 | 矿石千吨 | 5.00 | 小型 | 0.40 | 千吨 | 4.00 | 8.00 | 90.00 |  |  |
| 4108216405 | Nhn25 | 西村乡大南坡村赵年根矸井 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 8.00 | 小型 | 0.20 | 千吨 | 2.00 | 4.00 | 80.00 |  |  |
| 4108216406 | Nhn22 | 西村乡西大掌村王便利矸井 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 20.20 | 小型 | 0.15 | 千吨 | 1.50 | 3.00 | 65.00 |  |  |
| 4108216407 | Nhn24 | 西村乡大东村张小忙矸井 | 410801038 | 焦作市王窑高岭土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 8.50 | 小型 | 0.20 | 千吨 | 2.00 | 4.00 | 60.00 |  |  |
|  | Nhn27 | 方庄镇赵窑村赵长剑矸井 | 410801038 | 焦作市王窑高岭土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 8.25 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |  |  |
|  | Nhn28 | 方庄镇王窑村张寸安矸井 | 410821007 | 修武县洼村耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 6.00 | 小型 | 2.00 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |  |  |
|  | Nhn23 | 西村乡东交口村李跃进矸井 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 43.70 | 小型 | 1.40 | 千吨 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |  |  |
| 4108216408 | Nhn26 | 西村乡黑岩村黄保德采矸场 |  |  | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 15.60 | 小型 | 0.30 | 千吨 | 3.00 | 6.00 | 97.00 |  |  |
| 4108227001 | Nhn14 | 博爱县寨豁乡东仲水村赵荣兴粘土矿 |  |  | 陶瓷土 | 矿石千吨 | 14.00 | 小型 | 0.50 | 千吨 | 5.00 | 12.50 | 80.00 |  |  |
| 4108227002 | KL01 | 小底村西仲水刘新平粘土矿 |  |  |  | 矿石千吨 | 35.00 | 小型 | 0.20 | 千吨 | 2.00 | 5.00 | 65.00 |  |  |
| 4108838401 | ZL30 | 孟州市南庄镇上官机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 59.66 | 小型 | 9.60 | 万米3 | 6.372 | 288.00 | 98.00 |  |  |
|  | ZL29 | 孟州市南庄镇南庄三机砖厂 |  |  |  |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
|  | ZL27 | 孟州市南庄镇南庄二机砖厂 |  |  |  |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
|  | ZL28 | 孟州市南庄镇南庄一村砖厂 |  |  |  |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
|  | ZL31 | 孟州市南庄镇偃河机砖厂 |  |  |  |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
|  | ZL26 | 孟州市南庄镇北庄村机砖厂 |  |  |  |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |

续表4                            主 要 矿 山 开 发 利 用 现 状 表

| 矿山编号 | 图上编号 | 矿 山 名 称 | 所属矿区编 号 | 所属矿区名称 | 矿产 名称 | 资源储量单位 | 资源 储量 | 开采规模 | 生产能力(万米3/年) | 产量 单位 | 产量 | 矿业产值(万元) | 开采回采率(%) | 选矿回收率(%) | 综合利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4108838402 | ZL10 | 韩庄村第一机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 46.05 | 小型 | 7.50 | 万米3 | 5.05 | 245.00 | 98.00 |  |  |
|  | ZL07 | 西虢西窑砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
|  | ZL06 | 孟州市干沟桥砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
|  | ZL08 | 孟州西虢镇东窑村福星机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
|  | ZL09 | 孟州韩庄第三砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
| 4108838403 | ZL24 | 孟州市谷旦镇张营新定机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 32.04 | 小型 | 4.50 | 万米3 | 3.03 | 141.00 |  |  |  |
|  | ZL23 | 孟州市谷旦镇西大义机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
|  | ZL22 | 孟州市谷旦镇禹寺机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4108838404 | ZL14 | 孟州市堤北头第二机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 75.50 | 小型 | 7.50 | 万米3 | 5.05 | 235.00 |  |  |  |
|  | ZL18 | 孟州市城关镇机制砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZL16 | 孟州市廉桥机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
|  | ZL19 | 孟州市许村机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZL15 | 孟州市南贺庄机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4108838405 | ZL11 | 孟州市东小仇镇车村三砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 79.41 | 小型 | 11.20 | 万米3 | 7.50 | 329.00 |  |  |  |
|  | ZL03 | 孟州市东小仇镇孙村砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZL04 | 孟州市孙村第二机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZL05 | 孟州市东小仇镇东小仇村机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
|  | ZL20 | 东小仇镇王庄砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZL17 | 孟州市东小仇镇小宋庄东砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZL12 | 孟州市东小仇镇车村机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZL13 | 孟州市张厚机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4108838406 | ZL25 | 孟州市城伯镇西后津机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 4.16 | 小型 | 1.50 | 万米3 | 1.01 | 46.00 | 98.00 |  |  |
| 4108838407 | ZL01 | 孟州市赵和乡下坡砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 14.40 | 小型 | 3.00 | 万米3 | 2.02 | 94.00 |  |  |  |
|  | ZL21 | 孟州市赵和乡田旺二机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4108838408 | ZL02 | 孟州市西赵和机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 11.31 | 小型 | 1.50 | 万米3 | 1.01 | 49.00 | 98.00 |  |  |
| 4108221201 | ZL62 | 博爱县孝敬乡留村机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.42 | 小型 | 0.50 | 万米3 | 0.36 | 20.00 | 85.00 |  |  |
| 4108221202 | ZL64 | 张茹集乡西良仕机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 2.15 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.85 | 48.00 | 95.00 |  |  |
| 4108221203 | ZL65 | 阳庙镇聂村杨天光砖瓦窑 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 0.26 | 小型 | 0.20 | 万米3 | 0.14 | 8.00 | 95.00 |  |  |
| 4108221204 | ZL66 | 阳庙镇聂村贺伯银砖瓦窑 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 0.17 | 小型 | 0.18 | 万米3 | 0.13 | 5.20 | 95.00 |  |  |
| 4108221205 |  | 博爱县苏家作村机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.50 | 小型 | 0.60 | 万米3 | 0.43 | 24.00 |  |  |  |
| 4108221206 |  | 博爱县阳邑村砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 2.02 | 小型 | 0.40 | 万米3 | 0.28 | 16.00 |  |  |  |
| 4108221207 |  | 博爱县清化镇酒奉村徐北方砖瓦厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 0.05 | 小型 | 0.10 | 万米3 | 0.07 | 4.00 |  |  |  |
| 4108221208 |  | 博爱县清化镇酒奉村杨永生砖瓦厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 0.23 | 小型 | 0.10 | 万米3 | 0.07 | 4.00 |  |  |  |
| 4108221209 |  | 博爱县高庙乡义沟村刘泽实砖瓦厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 0.17 | 小型 | 0.10 | 万米3 | 0.07 | 4.00 |  |  |  |
| 4108221210 | ZL63 | 博爱县界沟乡赵郭砖瓦窑 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.98 | 小型 | 0.28 | 万米3 | 0.20 | 11.00 | 70.00 |  |  |
| 4108221211 |  | 博爱县清化镇酒奉村徐二砖瓦厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 0.35 | 小型 | 0.10 | 万米3 | 0.07 | 4.00 |  |  |  |
| 4108221212 |  | 博爱县酒奉村刘小法砖瓦厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 0.13 | 小型 | 0.10 | 万米3 | 0.07 | 4.00 |  |  |  |
| 4108258404 | ZL37 | 温县温泉镇东关机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 4.20 | 小型 | 3.20 | 万米3 | 2.00 | 90.90 | 98.00 |  |  |
| 4108258408 | ZL36 | 温县岳村乡吕村群益机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 11.40 | 小型 | 2.20 | 万米3 | 1.30 | 68.20 | 98.00 |  |  |
| 4108258409 | ZL38 | 温县南张羌乡杨沟机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 6.80 | 小型 | 2.27 | 万米3 | 1.30 | 68.20 | 98.00 |  |  |
| 4108258411 | ZL35 | 温县祥云镇关召机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 3.14 | 小型 | 2.70 | 万米3 | 1.60 | 87.50 | 98.00 |  |  |
| 4108258417 | ZL34 | 温县林召乡姚庄机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 4.80 | 小型 | 7.70 | 万米3 | 4.30 | 227.50 | 98.00 |  |  |
|  | ZL33 | 温县林召乡薄被机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  | 万米3 |  |  | 98.00 |  |  |
|  | ZL32 | 温县农场机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  | 万米3 |  |  | 98.00 |  |  |

续表4                           主 要 矿 山 开 发 利 用 现 状 表

| 矿山编号 | 图上 编号 | 矿 山 名 称 | 所属矿区编号 | 所属矿区名称 | 矿产 名称 | 资源储量单位 | 资源 储量 | 开采规模 | 生产能力(万米3/年) | 产量 单位 | 产量 | 矿业 产值 （万元） | 开采回采率（%） | 选矿回 收率(%） | 综合利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4108258418 | ZL41 | 温县赵堡镇西水运机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 9.60 | 小型 | 6.00 | 万米3 | 3.50 | 185.59 | 98.00 | 0.00 |  |
|  | ZL40 | 温县赵堡镇南保封机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 | 0.00 |  |
| 4108258419 | ZL39 | 温县北冷乡小保封机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.50 | 小型 | 2.20 | 万米3 | 1.30 | 68.20 | 98.00 | 0.00 |  |
| 4108038401 | ZL68 | 中站区朱村乡北朱村北地砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 3.92 | 小型 | 0.00 | 万米3 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |  |
| 4108038402 | ZL67 | 朱村乡北朱村带理仁砖瓦窑 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 3.85 | 小型 | 0.21 | 万米3 | 0.142 | 8.40 | 80.00 | 0.00 |  |
| 4108038403 | ZL69 | 焦作市中站区李封三村砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 6.00 | 小型 | 0.45 | 万米3 | 0.30 | 18.00 | 80.00 | 0.00 |  |
| 4108218401 | ZL102 | 郇封镇后雁门村机砖窑 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 157.90 | 小型 | 34.00 | 万米3 | 17.00 | 1190.00 | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL96 | 郇封镇小营村七队砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 95.00 | 0.00 |  |
|  | ZL103 | 郇封镇后雁门六队砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL108 | 郇封镇大位村七队砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL92 | 修武县郇封镇南柳村机砖窑 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL91 | 郇封镇南柳村六队砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL99 | 修武县郇封镇东常村北砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL90 | 郇封镇小营村十二队砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 95.00 | 0.00 |  |
|  | ZL100 | 修武县郇封镇东常村东砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL110 | 修武县郇封镇大位村九队砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL112 | 修武县郇封镇郇封军庄砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL94 | 郇封镇雪庄村五队砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.00 | 0.00 |  |
|  | ZL111 | 修武县郇封镇小位村砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.00 | 0.00 |  |
|  | ZL85 | 修武县郇封镇古庄村薛小平砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.00 | 0.00 |  |
|  | ZL97 | 修武县郇封镇焦庄村李高山砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.00 | 0.00 |  |
|  | ZL86 | 郇封镇小兰封村机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.00 | 0.00 |  |
|  | ZL109 | 修武县郇封镇大位村薛垂海砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL106 | 修武县郇封镇小文案村韩国际砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 96.00 | 0.00 |  |
|  | ZL95 | 郇封镇雪庄一队砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
| 4108218402 | ZL79 | 王屯乡刘范村四砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 23.19 | 小型 | 15.40 | 万米3 | 7.80 | 539.00 | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL83 | 王屯乡王村三砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL93 | 王屯乡王村新砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL80 | 王屯乡刘范村二砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL87 | 修武县王屯乡刘范村薛小平砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.00 | 0.00 |  |
|  | ZL82 | 修武县王屯乡刘范村薛小平北砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.00 | 0.00 |  |
|  | ZL77 | 修武县王屯刘范村孟保成砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.00 | 0.00 |  |
|  | ZL78 | 王屯刘范村大队砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
| 4108218403 | ZL70 | 西村乡当阳峪砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 3.16 | 小型 | 2.60 | 万米3 | 1.30 | 91.00 | 90.00 | 0.00 |  |
|  | ZL71 | 修武县西村乡西村砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 90.00 | 0.00 |  |
| 4108218404 | ZL72 | 修武县方庄镇平窑村薛保国砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 5.12 | 小型 | 5.00 | 万米3 | 2.50 | 175.00 | 98.00 | 0.00 |  |
|  | ZL74 | 修武县方庄镇东夏庄第二机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.30 | 0.00 |  |
|  | ZL76 | 修武县方庄镇东夏庄第三砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.20 | 0.00 |  |
|  | ZL75 | 方庄镇东夏庄第一砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 98.00 | 0.00 |  |
| 4108218405 | ZL73 | 方庄镇平窑机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.20 | 小型 |  | 万米3 | 0.0000 | 0.00 | 99.10 | 0.00 |  |
| 4108218406 | ZL84 | 王屯乡东延陵宏达砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 4.39 | 小型 | 5.60 | 万米3 | 2.8000 | 196.00 | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL89 | 王屯乡周流村机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |
|  | ZL88 | 王屯乡周流村四砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 |  |  |  |  |  |  | 99.50 | 0.00 |  |

续表4                           主 要 矿 山 开 发 利 用 现 状 表

| 矿山编号 | 图上 编号 | 矿 山 名 称 | 所属矿区编 号 | 所属矿区名称 | 矿产 名称 | 资源储量单位 | 资源 储量 | 开采规模 | 生产能力(万米3/年) | 产量 单位 | 产量 | 矿业 产值 (万元) | 开采回采 率（%） | 选矿回收 率（%） | 综合利用情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4108218407 | ZL107 | 郇封镇郇封新飞砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 31.19 | 小型 | 9.80 | 万米3 | 4.90 | 343.00 | 99.50 |  |  |
|  | ZL104 | 郇封镇郇封村十四队砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  |
|  | ZL101 | 郇封镇郇封村一队砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.50 |  |  |
|  | ZL105 | 郇封镇郇封村队五队砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.50 |  |  |
|  | ZL98 | 修武县郇封镇郇封村西十队砖厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.50 |  |  |
| 4108238401 | ZL60 | 武陟县马营机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238402 | ZL59 | 武陟县宋庄机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.40 | 万米3 | 0.93 | 49.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238403 | ZL58 | 武陟县魏庄机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238404 | ZL61 | 武陟县王菜园机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238405 | ZL57 | 武陟县詹西东砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238406 | ZL56 | 武陟县詹西西砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238407 | ZL55 | 武陟县二铺营机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 48.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238408 | ZL54 | 武陟县东后庄机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238409 | ZL44 | 武陟县和平一队机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238411 | ZL45 | 武陟县胜利九队机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238412 | ZL48 | 武陟县任徐店第一机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238413 | ZL47 | 武陟县任徐店第二机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.40 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238414 | ZL49 | 武陟县大兰封机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238415 | ZL46 | 武陟县后龙睡机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238416 | ZL53 | 武陟县北大段机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.40 | 万米3 | 0.90 | 49.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238417 | ZL51 | 武陟县北小段西大队机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.40 | 万米3 | 0.90 | 49.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238418 | ZL52 | 武陟县北小段八组机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.40 | 万米3 | 0.90 | 49.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238419 | ZL50 | 武陟县北小段四组机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.40 | 万米3 | 0.90 | 49.00 | 98.00 |  |  |
| 4108238420 | ZL42 | 武陟县阳城机砖厂 |  |  | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 1.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 42.00 | 98.00 |  |  |
| 4108820601 | LS010 | 沁阳市西向行口大队石料厂 | 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 29.03 | 小型 | 1.50 | 万吨 | 1.20 | 15.60 | 97.00 |  |  |
| 4108820602 | LS012 | 沁阳市义庄三街石料厂 | 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 9.53 | 小型 | 1.50 | 万吨 | 1.20 | 15.60 | 95.00 |  |  |
| 4108820603 | LS011 | 沁阳市义庄第二石料厂 | 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 7.97 | 小型 | 1.50 | 万吨 | 1.00 | 13.00 | 95.00 |  |  |
| 4108820604 | LS002 | 沁阳市行口太峰石料厂 | 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 125.01 | 小型 | 3.20 | 万吨 | 3.00 | 39.00 | 97.00 |  |  |
| 4108820605 | LS001 | 沁阳市西行口化石厂 | 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 52.71 | 小型 | 1.80 | 万吨 | 1.50 | 19.50 | 95.00 |  |  |
| 4108820606 | LS005 | 沁阳市行口第三石料厂 | 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 13.82 | 小型 | 1.50 | 万吨 | 1.30 | 16.90 | 95.00 |  |  |
| 4108820607 | LS003 | 沁阳市义庄二街石料厂 | 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 5.74 | 小型 | 1.30 | 万吨 | 1.00 | 13.00 | 95.00 |  |  |
| 4108820608 | LS007 | 沁阳市运输公司石料厂 | 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 14.85 | 小型 | 1.50 | 万吨 | 0.30 | 3.90 | 95.00 |  |  |
| 4108820609 | LS004 | 沁阳市西行口第二石料厂 | 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 52.09 | 小型 | 1.80 | 万吨 | 1.80 | 23.40 | 95.00 |  |  |
| 4108820610 | LS008 | 沁阳市西向镇东行口太行石料厂 | 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 28.82 | 小型 | 1.50 | 万吨 | 1.30 | 16.90 | 97.00 |  |  |
| 4108820611 | LS006 | 沁阳市西向镇东行口第二石料厂 | 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 9.32 | 小型 | 1.50 | 万吨 | 1.30 | 16.90 | 95.00 |  |  |
| 4108820612 | LS009 | 沁阳市西向行口石料厂 | 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 29.03 | 小型 | 1.50 | 万吨 | 1.20 | 15.60 | 97.00 |  |  |
| 4108220601 | LS035 | 柏山镇下期城苏善喜片石厂 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 69.75 | 小型 | 10.00 | 万吨 | 10.0 | 100.00 | 90.00 |  |  |
| 4108030601 | LS044 | 中站区龙洞乡东张庄杨永利采石场 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 0.60 | 小型 | 0.20 | 万吨 | 0.20 | 1.40 | 80.00 |  |  |
| 4108030602 | LS045 | 中站区龙洞乡东张庄毋保采石厂 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 1.10 | 小型 | 0.11 | 万吨 | 0.11 | 0.77 | 80.00 |  |  |
| 4108030603 | LS046 | 中站区龙洞乡东张庄毋皮行采石厂 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 0.38 | 小型 | 0.09 | 万吨 | 0.09 | 0.63 | 80.00 |  |  |
| 4108030604 | LS047 | 龙洞乡东张庄第一采石厂 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 0.10 | 小型 | 0.09 | 万吨 | 0.09 | 0.63 |  |  |  |

附表4                           主 要 矿 山 开 发 利 用 现 状 表

| 矿山编号 | 图上编号 | 矿 山 名 称 | 所属矿区 编 号 | 所属矿区名称 | 矿产名称 | 资源储量单 位 | 资源 储量 | 开采 规模 | 生产能力(万吨/年) | 产量 单位 | 产量 | 矿业产值(万元) | 开采回采率(%) | 选矿回收 率(%) | 综合利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4108030605 | LS041 | 中站区龙洞乡麻地沟村王福银采石厂 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 0.20 | 小型 | 0.00 | 万吨 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |  |  |
| 4108020601 |  | 解放区上白作乡春林村联户采石厂 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 4.60 | 小型 | 1.00 | 万吨 | 1.00 | 4.00 | 98.00 |  |  |
| 4108020602 | LS050 | 解放区上白作乡青石沟联户采石厂 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 4.00 | 小型 | 1.00 | 万吨 | 1.00 | 4.00 | 98.00 |  |  |
| 4108020603 | LS055 | 解放区上白作乡春林村东沟采石厂 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 20.00 | 小型 | 0.40 | 万吨 | 0.4 | 0.80 |  |  |  |
| 4108110601 | LS090 | 山阳区寺河候峪沟采石场 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 20.04 | 小型 | 3.00 | 万吨 | 3.00 | 21.00 | 96.00 |  |  |
| 4108110602 | LS094 | 山阳区上马村卢亮沟采石场 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 9.77 | 小型 | 4.00 | 万吨 | 4.00 | 28.00 | 96.00 |  |  |
| 4108110603 | LS088 | 山阳区高岭村白掌沟采石场 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 18.31 | 小型 | 4.50 | 万吨 | 4.50 | 31.50 | 52.00 |  |  |
| 4108110604 | LS083 | 山阳区高岭村常掌沟采石场 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 15.82 | 小型 | 4.50 | 万吨 | 4.50 | 31.50 | 96.00 |  |  |
| 4108110605 | LS075 | 山阳区桶张河银洞掌沟采石场 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 19.24 | 小型 | 4.50 | 万吨 | 4.50 | 31.50 | 96.00 |  |  |
| 4108110606 | LS071 | 山阳区桶张河大财掌沟采石场 | 410821003 | 修武县洼村水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 20.32 | 小型 | 3.00 | 万吨 | 3.00 | 21.00 | 96.00 |  |  |
| 4108110607 | LS074 | 山阳区桶张河村盘套掌沟采石场 | 410821003 | 修武县洼村水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 17.72 | 小型 | 5.00 | 万吨 | 5.00 | 35.00 | 96.00 |  |  |
| 4108110608 |  | 山阳区庙河水泥厂采石场 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 19.50 | 小型 | 5.00 | 万吨 | 5.00 | 35.00 | 96.00 |  |  |
| 4108210601 | LS067 | 西村乡洼村料石厂 | 41082103 | 修武县洼村水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 9.46 | 小型 | 1.50 | 万吨 | 1.50 | 22.50 | 90.00 |  |  |
| 4108210602 | LS077 | 西村乡圪料返村料石厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 23.54 | 小型 | 1.40 | 万吨 | 1.40 | 21.00 | 90.00 |  |  |
| 4108210603 | LS060 | 西村乡东交口村西料石厂 | 410821005 | 修武县交口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 63.90 | 小型 | 4.00 | 万吨 | 4.00 | 60.00 | 90.00 |  |  |
| 4108210604 | LS062 | 西村乡西岭后村料石厂 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 25.50 | 小型 | 2.40 | 万吨 | 2.40 | 36.00 | 96.00 |  |  |
| 4108210605 | LS061 | 西村乡东交口村东料石厂 | 410821005 | 修武县交口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 52.70 | 小型 | 2.50 | 万吨 | 2.20 | 33.00 | 96.00 |  |  |
| 4108210606 | LS059 | 西村乡西交口村第二料石厂 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 20.20 | 小型 | 2.00 | 万吨 | 2.00 | 30.00 | 90.00 |  |  |
| 4108210607 | LS058 | 西村乡西交口村第一料石厂 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 61.33 | 小型 | 4.00 | 万吨 | 4.00 | 60.00 | 96.00 |  |  |
| 4108820701 | LS025 | 沁阳市盆窑大队石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 8.06 | 小型 | 3.80 | 万米3 | 1.30 | 16.90 | 95.00 |  |  |
| 4108820702 | LS019 | 沁阳市城关石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 14.92 | 小型 | 3.80 | 万米3 | 0.20 | 2.60 | 95.00 |  |  |
| 4108820703 | LS015 | 沁阳市煤窑庄采石厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 101.13 | 小型 | 7.98 | 万米3 | 3.50 | 45.50 | 97.00 |  |  |
| 4108820704 | LS023 | 沁阳市友谊石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 6.26 | 小型 | 3.20 | 万米3 | 1.30 | 16.90 | 95.00 |  |  |
| 4108820705 | LS018 | 沁阳市山王庄镇盆窑跃进石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 5.34 | 小型 | 1.27 | 万米3 | 0.60 | 7.80 | 95.00 |  |  |
| 4108820706 | LS017 | 沁阳市盆窑九五石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 5.34 | 小型 | 1.27 | 万米3 | 0.60 | 7.80 | 95.00 |  |  |
| 4108820707 | LS021 | 沁阳市盆窑预制石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 5.84 | 小型 | 3.20 | 万米3 | 1.50 | 19.50 | 95.00 |  |  |
| 4108820708 | LS020 | 沁阳市盆窑太行石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 21.05 | 小型 | 3.20 | 万米3 | 1.40 | 18.50 | 95.00 |  |  |
| 4108820709 | LS014 | 沁阳市虎村石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 38.21 | 小型 | 4.20 | 万米3 | 1.80 | 23.40 | 97.00 |  |  |
| 4108820710 | LS026 | 沁阳市龙虎村石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 34.01 | 小型 | 3.80 | 万米3 | 1.80 | 23.40 | 95.00 |  |  |
| 4108820711 | LS024 | 沁阳市山王庄五星石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 11.26 | 小型 | 3.80 | 万米3 | 1.50 | 19.50 | 95.00 |  |  |
| 4108820712 | LS022 | 沁阳市山王庄盆窑石河沟万中石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 7.22 | 小型 | 3.80 | 万米3 | 1.70 | 22.10 | 95.00 |  |  |
| 4108820713 | LS016 | 沁阳市常国石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 13.76 | 小型 | 3.20 | 万米3 | 1.30 | 16.90 | 95.00 |  |  |
| 4108820714 |  | 沁阳市九峰石料加工厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 4.57 | 小型 | 3.20 | 万米3 | 0.12 | 1.56 |  |  |  |
| 4108820715 |  | 沁阳市山王庄镇张坡九峰山石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 4.57 | 小型 | 3.20 | 万米3 | 0.12 | 1.56 |  |  |  |
| 4108220701 | LS033 | 博爱县月山镇石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 4.90 | 小型 | 5.00 | 万米3 | 2.30 | 20.00 | 98.00 |  |  |
| 4108220702 | LS034 | 博爱县月山镇乔村石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 4.70 | 小型 | 2.80 | 万米3 | 1.30 | 14.00 | 98.00 |  |  |
| 4108220703 | LS037 | 博爱县寨豁乡馒头山村石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 14.90 | 小型 | 3.30 | 万米3 | 1.50 | 13.20 | 95.00 |  |  |
| 4108220704 | LS038 | 博爱县寨豁乡桥沟村东石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 43.50 | 小型 | 3.30 | 万米3 | 1.55 | 13.20 | 95.00 |  |  |
| 4108220705 | LS036 | 博爱县寨豁乡馒头山太行山石料厂 | 410822006 | 馒头山水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 13.40 | 小型 | 3.30 | 万米3 | 1.50 | 13.20 | 95.00 |  |  |
| 4108220706 | LS030 | 博爱县月山镇乔村太行石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 3.24 | 小型 | 2.60 | 万米3 | 1.20 | 10.00 | 95.00 |  |  |
| 4108220707 | LS029 | 博爱县月山镇乔村联合石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 5.42 | 小型 | 3.00 | 万米3 | 1.50 | 13.00 | 98.00 |  |  |
| 4108220708 | LS028 | 博爱县月山镇九府庄第三石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 4.00 | 小型 | 4.50 | 万米3 | 2.00 | 18.00 | 98.00 |  |  |
| 4108220709 | LS151 | 博爱县月山镇九府庄村第一石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 12.00 | 小型 | 4.20 | 万米3 | 1.90 | 16.80 | 98.00 |  |  |
| 4108220710 | LS027 | 博爱县月山镇九府庄二军石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 4.93 | 小型 | 3.30 | 万米3 | 1.50 | 13.00 | 98.00 |  |  |

附表4                            主 要 矿 山 开 发 利 用 现 状 表

| 矿山编号 | 图上 编号 | 矿 山 名 称 | 所属矿区编号 | 所属矿区名称 | 矿产 名称 | 资源储量单位 | 资源 储量 | 开采 规模 | 生产能力 (万米3/年) | 产量 单位 | 产量 | 矿业 产值 (万元) | 开采回采率(%) | 选矿回收率(%） | 综合利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4108030701 | LS047 | 焦作市中站区王庄石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 26.00 | 小型 | 4.00 | 万米3 | 2.00 | 30.00 | 70.00 |  |  |
| 4108030702 | LS040 | 焦作市中站区交通局蛟龙石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 26.00 | 小型 | 2.00 | 万米3 | 1.00 | 15.00 | 90.00 |  |  |
| 4108030703 | LS042 | 焦作市中站区龙达石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 2.37 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.60 | 7.80 | 70.00 |  |  |
| 4108030704 | LS043 | 中站区东张庄寺掌焦祯泰寺掌石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 6.50 | 小型 | 3.00 | 万米3 | 1.50 | 22.50 | 70.00 |  |  |
| 4108030705 | LS039 | 焦作市中站区西冯封石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 5.00 | 小型 | 3.00 | 万米3 | 1.50 | 22.50 | 70.00 |  |  |
| 4108020701 |  | 解放区昌盛实业公司建材厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 90.00 | 小型 | 9.00 | 万米3 | 6.00 | 84.00 |  |  |  |
| 4108020702 |  | 解放区昌盛实业公司建材二厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 60.00 | 小型 |  | 万米3 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 4108020703 | LS054 | 解放区上白作乡狮涧石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 7.00 | 小型 |  | 万米3 | 0.00 | 0.00 | 99.00 |  |  |
| 4108020704 | LS057 | 焦作市解放区上白作乡龙寺石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 4.00 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 11.20 | 98.00 |  |  |
| 4108020705 | LS053 | 解放区上白作乡上白作村石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 12.00 | 小型 | 0.00 | 万米3 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |  |  |
| 4108020706 |  | 焦作市解放区建材厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 14.00 | 小型 | 1.50 | 万米3 | 1.00 | 14.00 |  |  |  |
| 4108020707 | LS051 | 解放区上白作村建材厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 8.70 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 11.20 | 99.00 |  |  |
| 4108020708 | LS052 | 焦作市解放区老牛河宏丰建材厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 4.20 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 11.20 | 98.00 |  |  |
| 4108020709 |  | 解放区上白作乡春林村石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 24.00 | 小型 | 1.00 | 万米3 | 0.60 | 8.40 |  |  |  |
| 4108020710 |  | 焦作市解放区繁荣石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 24.00 | 小型 | 1.50 | 万米3 | 1.00 | 14.00 |  |  |  |
| 4108020711 |  | 焦作市解放区昌盛实业公司 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 130.00 | 小型 |  | 万米3 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 4108110701 | LS093 | 焦作市坚固水泥有限公司寺河石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 10.86 | 小型 | 5.00 | 万米3 | 0.80 | 19.50 | 98.00 |  |  |
| 4108110702 | LS091 | 焦作市玉鑫建材厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 370.00 | 小型 | 20.00 | 万米3 | 10.00 | 120.00 | 0.00 |  |  |
| 4108110703 | LS100 | 焦作市山阳区巡返第二石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 12.17 | 小型 | 3.00 | 万米3 | 1.00 | 13.00 | 98.00 |  |  |
| 4108110707 | LS082 | 焦作市山阳区桶张河石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 6.95 | 小型 | 2.00 | 万米3 | 1.00 | 13.00 | 98.00 |  |  |
| 4108110708 | LS086 | 焦作市山阳区百间房乡石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 17.69 | 小型 | 3.00 | 万米3 | 1.10 | 14.30 | 98.00 |  |  |
| 4108110709 | LS085 | 焦作市山阳区百间房乡安全石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 20.10 | 小型 | 5.40 | 万米3 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |  |  |
| 4108110710 | LS069 | 焦作市庙河石料厂 | 410821003 | 修武县洼村水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 14.76 | 小型 | 1.60 | 万米3 | 0.70 | 9.10 | 98.00 |  |  |
| 4108110711 | LS068 | 焦作市庙河西沟石料厂 |  | 修武县洼村水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 41.32 | 小型 | 2.40 | 万米3 | 1.20 | 15.60 | 98.00 |  |  |
| 4108110712 | LS072 | 焦作市山阳区桶张河张绍娥石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 24.47 | 小型 | 3.20 | 万米3 | 1.00 | 13.00 | 98.00 |  |  |
| 4108110713 | LS078 | 焦作市山阳区宏达石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 27.10 | 小型 | 2.16 | 万米3 | 1.00 | 13.00 | 98.00 |  |  |
| 4108110714 | LS073 | 焦作市山阳区桶张河村姜学跃石料厂 | 410821003 | 修武县洼村水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 4.49 | 小型 | 2.00 | 万米3 | 1.00 | 13.00 | 98.00 |  |  |
| 4108110715 | LS081 | 山阳区桶张河村刘张成石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 6.75 | 小型 | 1.80 | 万米3 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |  |  |
| 4108110716 | LS079 | 焦作市山阳区刘小九石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 5.57 | 小型 | 2.00 | 万米3 | 1.00 | 13.00 | 98.00 |  |  |
| 4108110717 | LS087 | 焦作市山阳区百间房乡忠德石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 7.77 | 小型 | 2.00 | 万米3 | 1.00 | 13.00 | 98.00 |  |  |
| 4108110718 | LS084 | 焦作市山阳区高岭同义石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 1.63 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 1.00 | 13.00 | 98.00 |  |  |
| 4108110719 | LS099 | 山阳区百间房乡寺河学校石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 17.92 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |  |  |
| 4108110720 | HL04 | 焦作市山阳区寺河焦坡石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 26.88 | 小型 | 2.00 | 万米3 | 0.80 | 10.40 |  |  |  |
| 4108110721 | LS076 | 焦作市山阳区桶张河宏发石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 1.65 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.80 | 10.40 | 98.00 |  |  |
| 4108110722 | LS080 | 焦作市山阳区百间房乡太行石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 6.34 | 小型 | 2.00 | 万米3 | 0.50 | 6.50 |  |  |  |
| 4108110723 | LS092 | 市公路管理局劳动服务公司通达石料厂 |  | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 214.00 | 小型 | 0.00 | 万米3 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |  |  |
| 4108210720 | LS106 | 方庄镇崔庄村王长明采石厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 78.44 | 小型 | 30.00 | 万米3 | 17.90 | 358.00 |  |  |  |
|  | LS116 | 方庄镇沙墙村范玉强料石厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS108 | 方庄镇西涧村张小憨石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS105 | 方庄镇窑村郝玉平采石场 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  | 小型 |  |  |  |  | 90.00 |  |  |
|  | LS111 | 方庄镇平窑村刘保良采石厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  | 小型 |  |  |  |  | 90.00 |  |  |
|  | LS113 | 方庄镇桑湾村吴晓水采石厂 |  | 修武县五家台水泥用灰岩矿区 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 |  |  |
|  | LS114 | 方庄镇沙墙村苏文周石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  | 小型 |  |  |  |  | 96.00 |  |  |
| 4108210720 | HL44 | 方庄镇西庄沟村刘建涛采石厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HL43 | 方庄镇西庄沟村南李建涛采石厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |

续表4                           主 要 矿 山 开 发 利 用 现 状 表

| 矿山编号 | 图上 编号 | 矿 山 名 称 | 所属矿区编号 | 所属矿区名称 | 矿产名称 | 资源储量单 位 | 资源储量 | 开采规模 | 生产能力(万吨/年) | 产量单位 | 产量 | 矿业产值(万元) | 开采回采率% | 选矿回收率% | 综合利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4108048303 | HL49 | 马村区安阳城乡张根年灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 10.8 | 小型 | 0.04 | 万吨 | 0.0200 | 0.60 |  |  |  |
| 4108048305 | LS141 | 安阳城康全贵灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 29.0 | 小型 |  | 万吨 | 0.0000 | 0.00 | 95.00 | 0.00 |  |
| 4108048327 | LS137 | 安阳城乡安阳城康平德灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 18.5 | 小型 | 0.05 | 万吨 | 0.0500 | 1.50 | 95.00 | 0.00 |  |
| 4108048328 | LS144 | 安阳城毛启民灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 15.7 | 小型 | 0.24 | 万吨 | 0.1200 | 3.60 | 98.00 | 0.00 |  |
| 4108048329 | HL48 | 马村区九里山馈城寨李永堂灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 35.8 | 小型 | 0.30 | 万吨 | 0.1500 | 4.50 |  |  |  |
| 4108048338 | LS138 | 马村区安阳城乡贺虎头灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 11.8 | 小型 | 0.04 | 万吨 | 0.0200 | 0.60 | 94.00 | 0.00 |  |
| 4108048339 | LS095 | 西坡沈印花石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 68.76 | 小型 | 80.00 | 万米3 | 40.0000 | 400.00 |  |  |  |
|  | LS097 | 西坡石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS103 | 西坡东石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 | 0.00 |  |
|  | LS101 | 西坡李保国石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 96.00 | 0.00 |  |
|  | LS098 | 西坡李小明石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 | 0.00 |  |
|  | LS102 | 西坡李有明石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 | 0.00 |  |
|  | LS139 | 安阳城康小庄石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS140 | 安阳城乡安阳城金保石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS123 | 安阳城方忠建材厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS138 | 安阳城乡安阳城保松石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 | 0.00 |  |
|  | LS143 | 安阳城乡安阳城克松石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 96.00 | 0.00 |  |
|  | LS118 | 安阳城东马村马小奇石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 | 0.00 |  |
|  | LS142 | 安阳城综合石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 96.00 | 0.00 |  |
|  | LS117 | 东马村史金明石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 | 0.00 |  |
|  | LS119 | 东马村向阳石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 | 0.00 |  |
|  | LS121 | 东马村史小三石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 96.00 | 0.00 |  |
|  | LS129 | 安阳城村合作石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 | 0.00 |  |
|  | LS125 | 安阳城村联营石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 98.00 | 0.00 |  |
|  | LS145 | 安阳城焦明喜石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 95.00 | 0.00 |  |
|  | LS124 | 安阳城康小才石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  | 小型 |  |  |  |  | 96.00 | 0.00 |  |
| 4108048340 | LS110 | 庞冯营王来根采石场 | 410801034 | 焦作市冯营熔剂用灰岩矿区 | 石灰岩 | 万米3 | 42.10 | 小型 |  | 万米3 | 0.0000 |  |  |  |  |
|  | LS109 | 马村区庞冯营第三采石场 | 410801034 | 焦作市冯营熔剂用灰岩矿区 | 石灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HL37 | 庞冯营庞升来采石场 | 410801034 | 焦作市冯营熔剂用灰岩矿区 | 石灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4108048341 | LS148 | 聩城寨王跃让石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 5.00 | 小型 | 11.00 | 万米3 | 5.5000 | 55.00 |  |  |  |
|  | LS149 | 聩城寨村矿料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4108048342 | LS131 | 赵屯许京来石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 15..96 | 小型 | 48.00 | 万米3 | 24.0000 | 240.00 |  |  |  |
|  | LS132 | 赵屯赵孟山石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS130 | 赵屯赵明先石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS120 | 赵屯赵占红石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS133 | 九里山赵屯崔小保石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表4                             主 要 矿 山 开 发 利 用 现 状 表

| 矿山编号 | 图上 编号 | 矿山名称 | 所属矿区编 号 | 所属矿区名称 | 矿产名称 | 资源储量单 位 | 资源 储量 | 开采规模 | 生产能力(万米3/年) | 产量 单位 | 产量 | 矿业产值 (万元) | 开采回采率% | 选矿回收率 % | 综合利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4108048342 | LS131 | 马村区九里山乡张小软石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS122 | 赵屯村赵春红石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4108048343 | LS147 | 九里山乡山后村石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  | 18.00 | 小型 |  | 万米3 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | LS146 | 九里山乡山后李景中石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS150 | 山后村冯平伟石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4108006301 | YL01 | 中国长城铝业公司中州铝厂冯营石灰石矿 |  |  | 熔剂用灰岩 | 矿石千吨 | 91761.20 | 小型 |  | 万吨 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 4108027301 | HL01 | 解放区上白作乡洪河老丁沟西采矿 |  |  | 制碱用灰岩 | 矿石千吨 | 70.00 | 小型 | 1.00 | 万吨 | 1..00 | 4.00 | 99.00 |  |  |
| 4108027302 | HL02 | 解放区上白作乡洪河村老丁沟东采矿 |  |  | 制碱用灰岩 | 矿石千吨 | 80.00 | 小型 | 1.50 | 万吨 | 1. 50 | 4.50 | 99.00 |  |  |
| 4108027303 | HL03 | 解放区上白作乡洪河狼坡石料厂 |  |  | 制碱用灰岩 | 矿石千吨 | 46.00 | 小型 | 1.40 | 万吨 | 1. 40 | 5.60 | 99.00 |  |  |
| 4108027304 | LS056 | 解放区上白作乡洪河石料厂 |  |  | 制碱用灰岩 | 矿石千吨 | 65.00 | 小型 | 1.50 | 万吨 | 1. 50 | 6.00 | 99.00 |  |  |
| 4108008301 | LS031 | 焦作市光明建材厂(西山) |  |  | 建筑用石灰岩 | 万米3 | 400.00 | 小型 | 0.40 | 万米3 | 0.20 | 2.00 | 95.00 |  |  |
| 4108008303 | LS032 | 河南省博爱县采石水泥厂 |  |  | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 522.60 | 小型 | 10.50 | 万吨 | 7.00 | 100.00 | 95.00 |  |  |
| 4108008304 | Do001 | 洛阳铁路分局采石供应段沁阳车间 |  |  | 建筑用白云岩 | 万米3 | 3000.00 | 小型 |  | 万米3 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |  |  |
| 4108210901 | HL33 | 方庄镇佐眼村王水利石灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 84.7 | 小型 | 0.50 | 万吨 | 0.50 | 20.00 | 96.00 |  |  |
| 4108210902 | HL31 | 方庄镇佐眼村侯永军石灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 14.0 | 小型 | 0.66 | 万吨 | 0.66 | 26.40 | 96.00 |  |  |
| 4108210903 | HL30 | 方庄镇佐眼村张小良石灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 30.3 | 小型 | 0.59 | 万吨 | 0.54 | 21.60 | 96.00 |  |  |
| 4108210904 | LS113 | 方庄镇平窑村徐秋才石灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 28.7 | 小型 | 0.80 | 万吨 | 0.80 | 32.00 | 90.00 |  |  |
| 4108210905 | LS107 | 方庄镇平窑村郭红霞石灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 41.7 | 小型 | 0.80 | 万吨 | 0.80 | 32.00 | 96.00 |  |  |
| 4108210907 | HL38 | 方庄镇平窑村刘小军石灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 29.7 | 小型 | 0.80 | 万吨 | 0.80 | 32.00 | 90.00 |  |  |
| 4108210908 | HL12 | 方庄镇崔庄村郭胜利石灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 7.0 | 小型 | 0.65 | 万吨 | 0.65 | 26.00 | 96.00 |  |  |
| 4108210909 | HL35 | 方庄镇佐眼村司香来石灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 15.7 | 小型 | 0.60 | 万吨 | 0.60 | 24.00 | 96.00 |  |  |
| 4108210910 | HL36 | 方庄镇佐眼村严田顺石灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 15.2 | 小型 | 0.55 | 万吨 | 0.55 | 22.00 | 90.00 |  |  |
| 4108210911 | HL19 | 方庄镇崔庄村张玉堂石灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 22.6 | 小型 | 0.70 | 万吨 | 0.70 | 28.00 | 96.00 |  |  |
| 4108210912 | HL20 | 方庄镇崔庄村刘天保石灰窑 | 410801033 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 27.7 | 小型 | 0.80 | 万吨 | 0.80 | 32.00 | 96.00 |  |  |
| 4108210913 | HL16 | 方庄镇崔庄村郭来喜石灰窑 | 410801033 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 7.6 | 小型 | 0.70 | 万吨 | 0.70 | 28.00 | 90.00 |  |  |
| 4108210914 | HL08 | 方庄镇崔庄村宋白孩石灰窑 | 410801033 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 6.4 | 小型 | 0.53 | 万吨 | 0.53 | 21.20 | 96.00 |  |  |
| 4108210915 | HL11 | 方庄镇崔庄村郭小志石灰窑 | 410801033 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 34.4 | 小型 | 0.53 | 万吨 | 0.53 | 21.20 | 90.00 |  |  |
| 4108210916 | HL09 | 方庄镇崔庄村郭福生石灰窑 | 410801033 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 25.5 | 小型 | 0.62 | 万吨 | 0.62 | 24.80 | 90.00 |  |  |
| 4108210917 | HL21 | 方庄镇崔庄村王立新石灰窑 |  |  | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 37.6 | 小型 | 0.51 | 万吨 | 0.51 | 20.40 | 96.00 |  |  |
| 4108210918 | HL14 | 方庄镇崔庄村聂丑孩石灰窑 | 410801033 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 5.3 | 小型 | 0.54 | 万吨 | 1.54 | 21.60 | 90.00 |  |  |
| 4108210919 | HL17 | 方庄镇崔庄村张玉保石灰窑 | 410801033 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 7.6 | 小型 | 0.70 | 万吨 | 0.70 | 28.00 | 96.00 |  |  |
| 4108210921 | HL10 | 方庄镇崔庄村康小旦石灰窑 | 410801033 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 6.5 | 小型 | 0.62 | 万吨 | 0.62 | 24.80 | 90.00 |  |  |
| 4108210922 | HL05 | 方庄镇崔庄村张国顺石灰窑 | 410801033 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 7.1 | 小型 | 0.56 | 万吨 | 0.56 | 22.40 | 90.00 |  |  |
| 4108210923 | HL06 | 方庄镇崔庄村张保安石灰窑 | 410801033 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 制灰用灰岩 | 矿石千吨 | 8.3 | 小型 | 0.64 | 万吨 | 0.64 | 25.60 | 96.00 |  |  |

续表4                              主 要 矿 山 开 发 利 用 现 状 表

| 矿山编号 | 图上 编号 | 矿 山 名 称 | 所属矿区编号 | 所属矿区名称 | 矿产 名称 | 资源储量单位 | 资源 储量 | 开采 规模 | 生产能力(万吨/年) | 产量 单位 | 产量 | 矿业产值(万元) | 开采回采率(%) | 选矿回收 率(%) | 综合利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4108210721 |  | 西村乡北洼村建材厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 92.54 | 小型 | 6.50 | 万米3 | 3.85 | 77.00 |  |  |  |
|  | LS064 | 西村乡当阳峪村建材石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS096 | 西村乡六股涧村大队石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS070 | 西村乡艾曲村石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LS063 | 西村乡当阳峪村石料厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4108210722 | LS104 | 西村乡虎路峪村料石厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 10.28 | 小型 | 1.20 | 万米3 | 0.70 | 14.00 |  |  |  |
| 4108210723 | LS065 | 西村乡当阳峪村第二建材厂 |  |  | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 121.00 | 小型 | 6.00 | 万米3 | 3.50 | 70.00 | 80.00 |  |  |
| 4108037304 | PY03 | 明达集团有限公司（柏山硫铁矿） | 410822004 |  | 硫铁矿 | 矿石千吨 | 4847 | 小型 | 12 | 千吨 | 3.00 | 1840 | 70 |  |  |
| 4108007302 | PY01 | 博爱县寨豁乡白坡村西场磺窑 |  |  | 硫铁矿 | 矿石千吨 | 5.80 | 小型 | 0.50 | 千吨 | 5.00 | 20.00 | 85.00 |  |  |
| 4108007303 | PY02 | 博爱县下岭后村上岭后磺窑 |  |  | 硫铁矿 | 矿石千吨 | 47.50 | 小型 | 0.20 | 千吨 | 2.00 | 8.00 | 80.00 |  |  |
| 4108037301 | PY05 | 焦作市中站区新庆硫铁矿 |  |  | 硫铁矿 | 矿石千吨 | 9.00 | 小型 | 0.10 | 千吨 | 1.00 | 5.00 | 65.00 |  |  |
| 4108037302 | PY04 | 焦作市中站区新庄村新兴硫铁矿 |  |  | 硫铁矿 | 矿石千吨 | 33.00 | 小型 | 0.50 | 千吨 | 5.00 | 15.00 | 70.00 |  |  |
| 4108037303 | PY08 | 焦作市中站区西冯封硫铁矿 |  |  | 硫铁矿 | 矿石千吨 | 43.40 | 小型 | 0.50 | 千吨 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 4108037304 | PY07 | 焦作市中站区王封乡新丰硫铁矿 |  |  | 硫铁矿 | 矿石千吨 | 25.50 | 小型 | 0.50 | 千吨 | 5.00 | 15.00 | 70.00 |  |  |
| 4108037305 | PY06 | 焦作市中站区新齐硫铁矿 |  |  | 硫铁矿 | 矿石千吨 | 20.00 | 小型 | 0.50 | 千吨 | 5.00 | 15.00 | 65.00 |  |  |

附表5                         主要矿产品产量、需求量及其预测表

| 行政区划代码 | 矿产品代码 (KCC矿种) | 矿产品名称 | 计 量 单 位 | 规 划 基 期(2000年) |  | 规划目标期（2005年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产 量 | 消 费 量 | 预测产量 | 预测需求量 |
| 410800 | 1001 | 煤 | 千吨 | 4305.40 | 8997.70 | 6500.00 | 10350.00 |
|  | 3070 | 硫铁矿 | 千吨 | 26.00 | 150.00 | 50.00 | 150.00 |
|  | 4190 | 耐火粘土 | 千吨 | 111.50 | 189.00 | 220.00 | 220.00 |
|  | 3906 | 水泥用灰岩 | 万吨 | 335.28 | 335.28 | 780.00 | 780.00 |
|  | 3907 | 建筑石料用灰岩 | 万米3 | 179.48 | 179.48 | 282. 66 | 282. 66 |
|  | 3902 | 制碱用灰岩 | 万吨 | 5.40 | 5.40 | 62.00 | 62.00 |
|  | 3904 | 熔剂用灰岩 | 万吨 | 56.36 | 56.36 | 287.20 | 287.20 |
|  | 3909 | 制灰用灰岩 | 万吨 | 24.33 | 24.33 | 20.00 | 20.00 |
|  | 4170 | 陶瓷土 | 千吨 | 11.00 | 11.00 | 15.00 | 15.00 |
|  | 4412 | 砖瓦用粘土 | 万米3 | 101.558 | 101.558 | 50.00 | 50.00 |
|  | 3943 | 玻璃用白云岩 | 千吨 | 50.00 | 50.00 | 110.00 | 110.00 |
|  | 3993 | 建筑用砂 | 万吨 | 4.72 | 320 | 250 | 510 |
|  | 4150 | 高岭土 | 千吨 |  | 29.10 | 65.00 | 65.00 |
|  | 2009 | 铝土矿 | 千吨 |  | 884.00 | 50.00 | 4700.00 |

附表6                         矿 产 资 源 勘 查 规 划 分 区 表

| 行政区划代码 | 规划区编号 | 规划区名称 | 所在行政区名称 | 规划区类别 | 规划区面积（km2） | 拐 点 坐 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410882 | HY-1 | 沁阳窑头—四渡水泥用灰岩勘查区（勘探） | 沁阳市 | 鼓励勘查区 | 19.86 | 1125330 351330，1125330 351430，1125530 351430， 1121530 351500，1125845 351500，1125845 351330 |
|  | LT-1 | 沁阳和湾簸箕掌地区铝土矿勘查区（普查） | 沁阳市 | 鼓励勘查区 | 15.04 | 1125600 351215，1125600 351445，1125830 351445， 1125830 351215 |
|  | GLT-1 | 虎村—张老湾高岭土勘查区（详查） | 沁阳市 | 鼓励勘查区 | 23.52 | 1125200 351215，1125200 351345， 1125800 351345， 1125800 351215 |
| 410822 | HY-2 | 东仲水—羊圈水泥用灰岩勘查区（勘探） | 博爱县 | 鼓励勘查区 | 13.69 | 1130330 351630，1130330 351845， 1130600 351845， 1130600 351630 |
| 410803 | NT-1 | 柏山粘土矿勘查区（详查） | 中站区、博爱县 | 鼓励勘查区 | 4.99 | 1130545 351300，1130545 351500，1130630 351500， 1130630 351300 |
| 410822 |  |  |  |  |  |  |
| 410803 | HY-3 | 栗井—双泊池水泥用灰岩勘查区（勘探） | 中站区、解放区 | 限制勘查区 | 25.31 | 1130700 351645，1130700 351900，1131130 351900， 1131130 351645 |
| 410802 |  |  |  |  |  |  |
| 410821 | HY-4 | 柿园水泥用灰岩勘查区（勘探） | 修武县 | 鼓励勘查区 | 7.70 | 1131500 352100，1131630 352100，1131630 352000， 1131530 352000，1131530 351930，1131400 351930， 1131400 352030，1131500 352030 |
| 410821 | NT-2 | 洼村粘土矿勘查区（勘探） | 修武县 | 鼓励勘查区 | 10.45 | 1131340 351545，1131345 351800，1131615 351800， 1131615 351645，1131505 351645，1131505 351545 |
| 410821 | LT-2 | 修武县白庄井田（勘查区深部-200米以下）铝土矿勘查区（勘探） | 修武县 | 鼓励勘查区 | 2.96 | 1132645 352130，1132645 352145，1132615 352145， 1132615 352130，1132545 352130，1132545 352115， 1132530 352115，1132530 352100，1132545 352100， 1132545 352030，1132615 352030，1132615 352045， 1132645 352045，1132645 352115 |
| 410822 | Li-1 | 博爱县寨豁乡锂资源勘查区（预查） | 博爱县 | 鼓励勘查区 | 10.87 | 1130030 351430，1130030 351715，1130200 351715， 1130200 351715 |
| 410821 | MQ-1 | 古汉山井田煤层气勘查区（普查） | 修武县 | 鼓励勘查区 | 8.58 | 1132615 351915，1132537 351945，1132651 352049， 1132641 352100，1132822 352145，1132822 352015 |

续表6                         矿 产 资 源 勘 查 规 划 分 区 表

| 行政区划代码 | 规划区编号 | 规划区名称 | 所在行政区名称 | 规划区类别 | 规划区面积（km2） | 拐 点 坐 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410804 | MQ-2 | 演马庄—九里山煤层气勘查区（普查） | 马村区 | 鼓励勘查区 | 35.20 | 1132308 351530，1132026 351530，1132006 351545， 1132026 351615，1132306 351730，1132535 352022， 1132650 351810 |
| 410811 | MQ-3 | 恩村井田煤层气勘查区（普查） | 山阳区 | 鼓励勘查区 | 60.67 | 1132000 351110，1131840 351112，1131506 351308， 1131546 351446，1132240 351429 |
| 410821 | MK-1 | 马坊泉（煤）井田勘查区（详查） | 修武县 | 鼓励勘查区 | 14.93 | 1132700 351800，1132639 351800，1132428 351642， 1132313 351530，1132700 351530 |
| 410811 | MK-2 | 墙南矿区（煤）勘查区（勘探） | 山阳区 | 限制勘查区 | 22.80 | 1132308 351125，1132116 351125，1132320 351427， 1132324 351449，1131900 351535，1132422 351535， 1132410 351438 |
| 410821 | MK-3 | 修武煤勘查区（预查） | 修武县 | 鼓励勘查区 | 88.27 | 1133056 351100，1132732 351144，1132544 351124， 1132308 351125，1132410 351438，1132520 351535， 1132750 351530，1133126 351521 |
| 410800 | DXSH-1 | 焦作市高新区仇化庄水源地勘查区（勘探） | 高新区 | 限制勘查区 | 14.52 | 1131345 351115，1131345 351230，1131745 351230， 1131745 351115 |
| 410821 | DXSH-2 | 修武县城区水源地勘查区（普查） | 修武县 | 鼓励勘查区 | 19.14 | 1132300 351530，1132400 351530，1132400 351600， 1132500 351600，1132500 351645，1132600 351645， 1132600 351400，1132300 351400 |
| 410801 | DR-1 | 地热勘查区（预查） | 焦作地区 | 鼓励勘查区 | 514.00 | 1124232 350742，1124234 350814，1133100 351052， 1133046 345846 |
| 410801 | SY-1 | 石油天燃气勘查区（详查） | 沁阳市、孟州市 | 鼓励勘查区 | 2100 | 1131700 344815，1131730 345210，1133240 351000， 1123435 351250 |

附表7                    招 标 拍 卖 挂 牌 出 让 探 矿 权 区 块 范 围 建 议 表

| 行政区划代码 | 所属矿区编号 | 所属矿区名称 | 矿产代码 | 矿产名称 | 地质勘查 工作程度 | 区块编号 | 拍卖区面积（km2） | 拐 点 坐 标 | 实施 时间 | 实施方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410882 |  | 沁阳窑头—四渡水泥用灰岩勘查区（勘探） | 3906 | 水泥用灰岩 |  | HY-1 | 19.86 | 1125330 351330，1125330 351430，1125530 351430，1121530 351500，1125845 351500，1125845 351330 | 2004 | 招标拍卖 |
| 410882 |  | 沁阳和湾簸箕掌地区铝土矿勘查区（普查） | 2009 | 铝土矿 |  | LT-1 | 15.04 | 1125600 351215，1125600 351445，1125830 351445，1125830 351215 | 2004 | 招标拍卖 |
| 410882 |  | 虎村—张老湾高岭土勘查区（详查） | 4150 | 高岭土 |  | GLT-1 | 23.52 | 1125200 351215，1125200 351345，1125800 351345，1125800 351215 | 2004 | 招标拍卖 |
| 410822 |  | 东仲水—羊圈水泥用灰岩勘查区（勘探） | 3906 | 水泥用灰岩 |  | HY-2 | 13.69 | 1130330 351630，1130330 351845，1130600 351845，1130600 351630 | 2005 | 招标拍卖 |
| 410822 |  | 柏山粘土矿勘查区（详查） | 4190 | 耐火粘土 |  | NT-1 | 4.99 | 1130545 351300，1130545 351500，1130630 351500，1130630 351300 | 2005 | 招标拍卖 |
| 410803 |  | 栗井—双泊池水泥用灰岩勘查区（勘探） | 3906 | 水泥用灰岩 |  | HY-3 | 25.31 | 1130700 351645，1130700 351900，1131130 351900，1131130 351645 | 2004 | 招标拍卖 |
| 410821 |  | 柿园水泥用灰岩勘查区（勘探） | 3906 | 水泥用灰岩 |  | HY-4 | 7.70 | 1131500 352100，1131630 352100，1131630 352000，1131530 352000，1131530 351930，1131400 351930，1131400 352030，1131500 352030 | 2002 | 招标拍卖 |
| 410821 |  | 洼村粘土矿勘查区（勘探） | 4190 | 耐火粘土 |  | NT-2 | 10.45 | 1131340 351545，1131345 351800，1131615 351800，1131615 351645，1131505 351645，1131505 351545 | 2005 | 招标拍卖 |
| 410821 |  | 修武县白庄井田（勘查区深部-200米以下）铝土矿勘查区（勘探） | 2009 | 铝土矿 |  | LT-2 | 2.96 | 1132645 352130，1132645 352145，1132615 352145，1132615 352130，1132545 352130，1132545 352115，1132530 352115，1132530 352100，1132545 352100，1132545 352030，1132615 352030，1132615 352045，1132645 352045，1132645 352115 | 2004 | 招标拍卖 |
| 410822 |  | 博爱县寨豁乡锂资源勘查区（预查） | 2402 | 锂 |  | Li-1 | 10.87 | 1130030 351430，1130030 351715，1130200 351715，1130200 351715 | 2005 | 招标拍卖 |

续表7                   招 标 拍 卖 挂 牌 出 让 探 矿 权 区 块 范 围 建 议 表

| 行政区划代码 | 所属矿区编号 | 所属矿区名称 | 矿产代码 | 矿产名称 | 地质勘查 工作程度 | 区块 编号 | 拍卖区面积（km2） | 拐 点 坐 标 | 实施 时间 | 实施方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410821 |  | 古汉山井田煤层气勘查区（普查） | 1006 | 煤层气 |  | MQ-1 | 8.58 | 1132615 351915，1132537 351945，1132651 352049，1132641 352100，1132822 352145，1132822 352015 | 2005 | 招标拍卖 |
| 410804 |  | 演马庄—九里山煤层气勘查区（普查） | 1006 | 煤层气 |  | MQ-2 | 35.20 | 1132308 351530，1132026 351530，1132006 351545，1132026 351615，1132306 351730，1132535 352022，1132650 351810 | 2005 | 招标拍卖 |
| 410811 |  | 恩村井田煤层气勘查区（普查） | 1006 | 煤层气 |  | MQ-3 | 60.67 | 1132000 351110，1131840 351112，1131506 351308， 1131546 351446，1132240 351429 | 2005 | 招标拍卖 |
| 410821 |  | 马坊泉井田（）勘查区（详查） | 1001 | 煤 |  | MK-1 | 14.93 | 1132700 351800，1132639 351800，1132428 351642，1132313 351530，1132700 351530 | 2004 | 招标拍卖 |
| 410821 |  | 墙南矿区（煤）勘查区（勘探） | 1001 | 煤 |  | MK-2 | 22.80 | 1132308 351125，1132116 351125，1132320 351427，1132324 351449，1131900 351535，1132422 351535，1132410 351438 | 2005 | 招标拍卖 |
| 410821 |  | 修武煤勘查区（预查） | 1001 | 煤 |  | MK-3 | 88.27 | 1133056 351100，1132732 351144，1132544 351124，1132308 351125，1132410 351438，1132520 351535，1132750 351530，1133126 351521 | 2005 | 招标拍卖 |
| 410800 |  | 焦作市高新区仇化庄水源地勘查区（勘探） | 7030 | 地下水 |  | DXS-1 | 14.52 | 1131345 351115，1131345 351230，1131745 351230，1131745 351115 | 2003 | 招标拍卖 |
| 410821 |  | 修武县城区水源地勘查区（普查） | 7030 | 地下水 |  | DXS-2 | 19.14 | 1132300 351530，1132400 351530，1132400 351600，1132500 351600，1132500 351645，1132600 351645，1132600 351400，1132300 351400 | 2003 | 招标拍卖 |
| 410801 |  | 地热勘查区（预查） | 7050 | 地热 |  | DR-1 | 514.00 | 1124232 350742，1124234 350814，1133100 351052， 1133046 345846 | 2005 | 招标拍卖 |
| 410801 |  | 石油天燃气勘查区（详查） | 1003 1004 | 石油、天燃气 |  | SY-1 | 2100 | 1131700 344815，1131730 345210，1133240 351000， 1123435 351250 | 2005 | 招标拍卖 |

附表8                            矿 产 资 源 开 采 规 划 分 区 表

| 规划区编 号 | 规划区名称 | 所在行政区名称 | 规划区类别 | 规划区面积（km2） | 拐 点 坐 标 | 主要矿产名称 | 资源储量单位 | 基础储量 | 资源量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HKF-1 | 沁阳市行口水泥用灰岩矿区 | 沁阳市 | 禁止开采区 | 3.00 | 1124845 351205，1124845 351235，1125037 351235， 1125037 351205 | 水泥用灰岩 | 万吨 | 2386.00 | 427.00 |
| TKF-1 | 沁阳市行口铁矿区 | 沁阳市 | 限制开采区 | 3.42 | 1124900 351130，1124900 351237，1125047 351237， 1125047 351130 | 铁 | 千吨 |  | 22220.00 |
| AKF-1 | 沁阳市窑头耐火粘土矿区 | 沁阳市 | 鼓励开采区 | 1.75 | 1125316 351312，1125258 350000，1125302 351400， 1125355 351350，1125358 351328 | 耐火粘土 | 千吨 |  | 8142.00 |
| AKF-2 | 沁阳市常平耐火粘土矿区 | 沁阳市 | 鼓励开采区 | 2.60 | 1125440 351330，1125440 351340，1125510 351422， 1125540 351450，1125554 351412，1125554 351330 | 耐火粘土 | 千吨 | 387.00 | 6660.0 |
| AKF-3 | 沁阳市前后和湾耐火粘土矿区 | 沁阳市 | 鼓励开采区 | 2.19 | 1125659 351235，1125625 351257，1125625 351313， 1125713 351428，1125730 351335 | 耐火粘土 | 千吨 |  | 2008.00 |
| AKF-4 | 沁阳市虎村—张老湾高岭土矿区 | 沁阳市 | 限制开采区 | 22.50 | 1125208 351240，1125208 351420，1125804 351420， 1125804 351240 | 高岭土 | 千吨 |  | 12633.70 |
| AKF-5 | 沁阳市煤窑庄铝土矿区 | 沁阳市 | 限制开采区 | 6.44 | 1125358 351225，1125358 351338，1125549 351338， 1125549 351225 | 铝土矿 | 千吨 |  | 2108.00 |
| TCKF-1 | 博爱县九府坟陶瓷土矿区 | 博爱县 | 禁止开采区 | 1.10 | 1130030 351217，1130018 351247，1130110 351308， 1130120 351227 | 陶瓷土 | 千吨 |  | 390.00 |
| AKF-6 | 博爱县茶棚耐火粘土矿区 | 博爱县 | 鼓励开采区 | 4.60 | 1130629 351535，1130545 351629，1130633 351705， 1130725 351700，1130735 351644 | 耐火粘土 | 千吨 |  | 10026.00 |
| HKF | 博爱县馒头山水泥用灰岩矿区 | 博爱县 | 鼓励开采区 | 9.37 | 1130448 351502，1130408 351540，1130456 351608， 1130540 351608，1130600 351543，1130538 351502 | 水泥用灰岩 | 万吨 | 23860.00 | 4270.00 |
| LKF-1 | 博爱县柏山硫铁矿区 | 博爱县 | 鼓励开采区 | 2.72 | 1130417 351230，1130357 351232，1130345 351248， 1130403 351500，1130441 351500，1130537 351248， 1130430 351238 | 硫铁矿 | 千吨 | 166.00 | 9512.00 |
| AKF-7 | 焦作市西张庄耐火粘土矿区 | 中站区 | 鼓励开采区 | 2.70 | 1130606 351445，1130530 351529，1130634 351555， 1130710 351536 | 耐火粘土 | 千吨 |  | 7981.00 |
| AKF-8 | 焦作市大洼耐火粘土矿区 | 中站区 | 鼓励开采区 | 2.64 | 1130545 351537，1130537 351545，1130601 351622， 1130721 351705，1130730 351537 | 耐火粘土 | 千吨 |  | 4504.00 |
| AKF-9 | 焦作市磨石坡耐火粘土矿区 | 中站区 | 鼓励开采区 | 3.20 | 1130830 351513，1130756 351545，1130918 351634， 1130940 351601 | 耐火粘土 | 千吨 | 2217.00 | 879.00 |
| AKF-10 | 焦作市干戈掌耐火粘土矿区 | 中站区 | 限制开采区 | 3.01 | 1130658 351428，1130626 351444，1130728 351550， 1130805 351513 | 耐火粘土 | 千吨 |  | 3652.00 |
| AKF-11 | 焦作市新庄耐火粘土矿区 | 中站区 | 限制开采区 | 1.66 | 1130630 351353，1130627 351433，1130658 351422， 1130744 351451，1130712 351358 | 耐火粘土 | 千吨 |  | 1143.00 |

续表8                           矿 产 资 源 开 采 规 划 分 区 表

| 规划区 编 号 | 规划区名称 | 所在行政区名称 | 规划区类别 | 规划区面积（km2） | 拐 点 坐 标 | 主要矿产 名 称 | 资源储量单位 | 基础储量 | 资源量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LKF-2 | 焦作市冯封硫铁矿区 | 中站区 | 限制开采区 | 5.50 | 1130711 351234，1130615 351307，1130743 351428， 1130833 351346 | 硫铁矿 | 千吨 | 34755.00 |  |
| AKF-12 | 焦作市上白作耐火粘土矿区 | 解放区 | 限制开采区 | 1.70 | 1131100 351537，1131040 351619，1131122 351634， 1131148 351548 | 耐火粘土 | 千吨 |  | 闭坑 |
| AKF-13 | 焦作市寺岭耐火粘土矿区 | 解放区 | 限制开采区 | 1.98 | 1131348 351600，1131311 351615，1131300 351650， 1131308 351656，1131410 351635 | 耐火粘土 | 千吨 | 1830.00 | 677.00 |
| AKF-14 | 修武县当阳峪水泥配料粘土矿区 | 修武县 | 禁止开采区 | 0.69 | 1131410 351635，1131410 351710，1131430 351710， 1131430 351635 | 水泥配料粘土 | 千吨 | 5010.00 | 710.00 |
| AKF-15 | 焦作市洼村耐火粘土矿区 | 修武县 | 限制开采区 | 5.73 | 1131354 351600，1131300 351638，1131440 351800， 1131522 351736 | 耐火粘土 | 千吨 |  | 4962.00 |
| HKF-3 | 焦作市交口水泥用灰岩矿区 | 修武县 | 鼓励开采区 | 3.25 | 1131234 351650，1131220 351726，1131342 351759， 1131358 351740 | 水泥用灰岩 | 万吨 | 3266.00 | 1050.00 |
| HKF-4 | 焦作市洼村水泥用灰岩矿区 | 修武县 | 禁止开采区 | 1.07 | 1131510 351640，1131454 351652，1131538 351731， 1131558 351721 | 水泥用灰岩 | 万吨 |  | 557.00 |
| HKF-5 | 焦作市高岭水泥用灰岩矿区 | 山阳区 | 禁止开采区 | 3.95 | 1131621 351705，1131521 351745，1131611 351835， 1131715 351803 | 水泥用灰岩 | 万吨 |  | 1184.00 |
| HKF-6 | 焦作市台道水泥用灰岩矿区 | 修武县 | 限制开采区 | 2.16 | 1131641 352141，1131641 352220，1131752 352220， 1131752 352141 | 水泥用灰岩 | 万吨 | 3767.00 | 827.00 |
| HKF-7 | 修武县五家台水泥用灰岩矿区 | 修武县 | 禁止开采区 | 1.53 | 1132353 352450，1132353 352530，1132444 352530， 1132444 352450 | 水泥用灰岩 | 万吨 |  | 14029.00 |
| HKF-8 | 修武县回头山水泥用灰岩矿区 | 修武县 | 限制开采区 | 2.19 | 1132240 352315，1132230 352406，1132326 352430， 1132322 352403，1132322 352337 | 水泥用灰岩 | 万吨 | 13948.00 | 6382.00 |
| HKF-9 | 修武县新庄沟水泥用灰岩矿区 | 修武县 | 限制开采区 | 0.64 | 1132318 352315，1132408 352335，1132428 352315 | 水泥用灰岩 | 万吨 |  | 2231.00 |
| HKF-10 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 修武县 | 限制开采区 | 5.10 | 1132010 352014，1131940 352104，1132120 352149， 1132142 352104 | 熔剂用灰岩 | 万吨 | 4015.00 | 6916.10 |
| HKF-11 | 焦作市冯营熔剂用灰岩矿区 | 马村区 | 限制开采区 | 3.91 | 1132154 352000，1132124 352027，1132212 352101， 1132206 352111，1132218 352134，1132304 352048， 1132248 352013 | 熔剂用灰岩 | 万吨 | 4362.00 | 613.00 |
| HKF-12 | 焦作市九里山水泥用灰岩矿区 | 马村区 | 限制开采区 | 1.54 | 1132218 351736，1132156 351750，1132250 351843， 1132314 351831 | 水泥用灰岩 | 万吨 |  | 闭坑 |

续表8                           矿 产 资 源 开 采 规 划 分 区 表

| 规划区 编 号 | 规划区名称 | 所在行政区名称 | 规划区类别 | 规划区面积（km2） | 拐 点 坐 标 | 主要矿产 名 称 | 资源储量单位 | 基础储量 | 资源量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKF-16 | 巡返水泥配料粘土矿区 | 山阳区 | 禁止开采区 | 1.76 | 1131727 351746，1131819 351828，1131847 351856， 1131847 351746 | 水泥配料 用粘土 | 万吨 | 570.03 | 123.01 |
| AKF-17 | 焦作市王窑高岭土矿矿区 | 修武县 | 限制开采区 | 2.76 | 1131930 351909，1131912 351921，1132035 352038， 1132107 352009 | 高岭土 | 千吨 |  | 773.70 |
| AKF-18 | 修武县赵窑耐火粘土矿区 | 修武县 | 限制开采区 | 4.02 | 1132022 352025，1132006 352035，1132020 352052， 1132110 352042 | 耐火粘土 | 千吨 |  | 1223.00 |
| AKF-19 | 焦作市上刘庄耐火粘土矿区 | 马村区 | 限制开采区 | 2.40 | 1132028 351832，1132000 351856，1132047 351941， 1132111 352002，1132149 351922 | 耐火粘土 | 千吨 |  | 闭坑 |
| AKF-20 | 焦作市九里山耐火粘土矿区 | 马村区 | 限制开采区 | 0.68 | 1132106 351706，1132106 351722，1132113 351735， 1132139 351737，1132148 351724，1132124 351706 | 耐火粘土 | 千吨 |  | 2580.00 |
| MKF-1 | 焦作市朱村矿 | 中站区 | 限制开采区 | 7.87 | 1131020 351245，1130756 351247，1131148 351430， 1131140 351411，1131206 351343，1131104 351300 | 煤 | 千吨 | 66540.00 | 8716.00 |
| MKF-2 | 焦作市韩王矿 | 马村区 | 限制开采区 | 4.85 | 1131748 351542，1131924 351625，1132044 351640， 1132052 351630，1132047 351540 | 煤 | 千吨 | 22881.00 | 46984.00 |
| MKF-3 | 焦作市演马庄矿 | 马村区 | 限制开采区 | 15.34 | 1132052 351543，1132036 351601，1132020 351603， 1132308 351753，1132438 351653，1132338 351543 | 煤 | 千吨 | 146182.00 | 44972.00 |
| MKF –4 | 焦作市冯营矿 | 马村区 | 限制开采区 | 6.75 | 1132224 351828，1132126 351910，1132322 352025， 1132330 352116，1132416 352110，1132346 351948 | 煤 | 千吨 | 64847.00 | 24652.00 |
| MKF –5 | 焦作市九里山矿 | 马村区 | 限制开采区 | 17.92 | 1132438 351653，1132308 351753，1132456 352004， 1132514 352020，1132651 351810 | 煤 | 千吨 | 119941.00 | 36867.00 |
| MKF –6 | 焦作市方庄煤矿 | 修武县 | 鼓励开采区 | 14.86 | 1132431 352105，1132337 352159，1132335 352225， 1132355 352319，1132523 352423，1132537 352351， 1132500 352323，1132500 352254，1132524 352243， 1132518 352201 | 煤 | 千吨 | 98625.00 | 33971.00 |

续表8                            矿 产 资 源 开 采 规 划 分 区 表

| 规划区 编 号 | 规划区名称 | 所在行政区名称 | 规划区类别 | 规划区面积（km2） | 拐 点 坐 标 | 主要矿产 名 称 | 资源储量单位 | 基础储量 | 资源量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MKF -7 | 焦作市白庄煤矿 | 修武县 | 鼓励开采区 | 2.82 | 1132502 352030，1132454 352048，1132524 352109， 1132632 352152，1132644 352122，1132532 352034 | 煤 | 千吨 | 11566.00 |  |
| MKF -8 | 焦作市古汉山井田 | 修武县 | 鼓励开采区 | 9.28 | 1132640 351949，1132545 352108，1132519 352156， 1132644 352122，1132818 352315，1132824 352045 | 煤 | 千吨 | 134109.00 | 118078.00 |
| MKF -9 | 焦作市恩村井田 | 山阳区 | 禁止开采区 | 60.67 | 1132000 351110，1131840 351112，1131506 351308， 1131546 351446，1132240 351429 | 煤 | 千吨 |  | 2468.60 |
| MKF-10 | 西村井田 | 修武县 | 限制开采区 | 6.89 | 1131441 351647，1131421 351655，1131921 352111， 1131937 352104 | 煤 | 千吨 |  | 2446.30 |
| MKF-11 | 桑湾井田 | 修武县 | 限制开采区 | 6.54 | 1132530 352109，1132544 352119，1132510 352204， 1132627 352232，1132628 352550 | 煤 | 千吨 |  | 3649.00 |
| TKF-2 | 干戈掌耐火粘土（铁）矿区 | 中站区 | 限制开采区 | 3.01 | 1130658 351428，1130626 351444，1130800 351548， 1130836 351510 | 铁 | 千吨 |  | 9330.00 |
| TKF-3 | 博爱县茶棚铁矿区 | 博爱县 | 鼓励开采区 | 4.60 | 1130545 351557，1130615 351618，1130717 351615， 1130723 351557 | 铁 | 千吨 |  | 7147.00 |
| TKF-4 | 焦作市王窑铁矿区 | 马村区 | 限制开采区 | 12.47 | 1131926 351919，1131912 351932，1132036 352036， 1132108 352038 | 铁 | 千吨 |  | 3341.00 |
| TKF-5 | 九里山铁矿区 | 马村区 | 鼓励开采区 | 0.68 | 1132106 351706，1132106 351722，1132114 351735， 1132140 351740，1132146 351726，1132122 351706 | 铁 | 千吨 |  | 2980.00 |
| TKF-6 | 博爱玄坛庙铁矿区 | 博爱县 | 限制开采区 | 9.20 | 1130038 351815，1125950 351851，1130002 351933， 1130300 351933，1130302 351842 | 铁 | 千吨 |  |  |
| TKF-7 | 博爱县瓦窑沟铁矿区 | 博爱县 | 限制开采区 | 2.15 | 1130346 351415，1130346 351445，1130600 351445， 1130600 351415 | 铁 | 千吨 |  |  |

附表9                    招 标 拍 卖 挂 牌 出 让 采 矿 权 区 块 范 围 建 议 表

| 行政区划代码 | 所属矿区编 号 | 所属矿区名称 | 矿产代码 | 矿产名称 | 地质勘查工程度 | 区块编号 | 拍卖区面积（km2） | 拐 点 坐 标 | 实施时间 | 实施方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410882 | 410824001 | 行口铁矿区 | 2001 | 铁矿 | 详查 | CKPM-01 | 3.42 | 1124845 351130，1124845 351230 1125030 351230，1125030 351130 | 2004 | 招标拍卖 |
| 410822 |  | 博爱县白炭窑建筑石料矿区 | 3907 | 建筑石料 | 普查 | CKPM-02 | 1.41 | 1130210 351400，1130210 351430， 1130234 351430，1130210 351416， 1130300 351416，1130300 351400 | 2005 | 招标拍卖 |
| 410803 |  | 中站区杏子城建筑石料矿区 | 3907 | 建筑石料 | 普查 | CKPM-03 | 2.93 | 1130914 351534，1130834 351658， 1130912 351704，1130948 351551 | 2003 | 招标拍卖 |
| 410802 |  | 解放区猫岔建筑石料矿区 | 3907 | 建筑石料 | 普查 | CKPM-04 | 0.49 | 1131142 351650，1131142 351719， 1131216 351719，1131216 351650 | 2004 | 招标拍卖 |
| 410821 | 410821005 | 焦作市交口水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 勘探 | CKPM-05 | 3.25 | 1131234 351650，1131220 351726， 1131342 351759，1131358 351740 | 2004 | 招标拍卖 |
| 410821 |  | 焦作市台道水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 勘探 | CKPM-06 | 2.16 | 1131641 352141，1131641 352220。 1131752 352220，1131752 352141 | 2004 | 招标拍卖 |
| 410821 |  | 修武县峰窝掌建筑石料矿区 | 3907 | 建筑石料 | 普查 | CKPM-07 | 3.50 | 1131908 352253，1131908 352353， 1132052 352353，1132052 352253 | 2005 | 招标拍卖 |
| 410821 | 410821003 | 修武县回头山水泥用灰岩矿区 | 3906 | 水泥用灰岩 | 普查 | CKPM-08 | 2.19 | 1132240 352315，1132230 352406， 1132326 352430，1132322 352403， 1132322 352337 | 2005 | 招标拍卖 |
| 410821 |  | 修武县崔庄建筑石料矿区 | 3906 | 建筑石料 | 普查 | CKPM-09 | 2.15 | 1132038 352057，1132016 352123， 1132124 352202，1132146 352139 | 2003 | 招标拍卖 |
| 410804 |  | 马村区山底建筑石料矿区 | 3907 | 建筑石料 | 普查 | CKPM-10 | 1.30 | 1131840 351841，1131812 351908， 1131906 352013，1132006 351944 | 2004 | 招标拍卖 |
| 410811 |  | 山阳区寺河建筑石料矿区 | 3907 | 建筑石料 | 普查 | CKPM-11 | 0.56 | 1131642 351745，1131648 351826， 1131708 351813，1131622 351755 | 2003 | 招标拍卖 |
| 410804 |  | 马村区九里山建筑石料矿区区 | 3907 | 建筑石料 | 普查 | CKPM-12 | 0.70 | 1132330 351843，1132314 351851， 1132348 351927，1132404 351919 | 2004 | 招标拍卖 |
| 410883 |  | 孟州市西部砖瓦粘土矿区 | 4412 | 砖瓦粘土 | 普查 | CKPM-13 | 14.06 | 1123730 345900，1123730 350000， 1124200 350000，1124200 345900 | 2004 | 招标拍卖 |

附表10                          主要矿产最低开采规模规划表

| 矿产代码 | 矿产名称 | 资源储量单位 | 开采规模单位 | 大型矿山 |  | 中型矿山 |  | 小型矿山 |  | 零星分散矿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 矿山占用 储 量 | 最低开采 规 模 | 矿山占用 储 量 | 最低开采 规 模 | 矿山占用 储 量 | 最低开采 规 模 |  |
| 1001 | 煤 | 亿吨 | 万吨（原煤）/年 | ≥1 | 90 | 1-0.5 | 30 | ＜0.5 | 9 | 6 |
| 3906 | 水泥用灰岩 | 亿吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥0.8 | 100 | 0.8-0.15 | 50 | ＜0.15 | 20 | 20 |
| 3904 | 熔剂用灰岩 | 亿吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥0.5 | 100 | 0.5-0.1 | 50 | ＜0.1 | 20 | 20 |
| 3902 | 制碱用灰岩 | 亿吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥0.5 | 100 | 0.5-0.1 | 50 | ＜0.1 | 20 | 20 |
| 3901 | 电石用灰岩 | 亿吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥0.5 | 100 | 0.5-0.1 | 50 | ＜0.1 | 20 | 20 |
| 3903 | 化肥用灰岩 | 亿吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥0.5 | 100 | 0.5-0.1 | 50 | ＜0.1 | 20 | 20 |
| 3905 | 玻璃用灰岩 | 亿吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥0.1 | 100 | 0.1-0.02 | 50 | ＜0.02 | 20 | 20 |
| 3909 | 制灰用灰岩 | 亿吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥0.1 | 100 | 0.1-0.02 | 50 | ＜0.02 | 20 | 20 |
| 3907 | 建筑石料用灰岩 |  | 万立方米（石料）/年 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 4190 | 耐火粘土 | 万吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥1000 | 20 | 1000-200 | 10 | 200-4 | 3 | 1.5 |
| 4170 | 陶瓷土 | 万吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥500 | 10 | 500-100 | 5 | 100-5 | 3 | 1.5 |
| 4150 | 高岭土 | 万吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥500 | 10 | 500-100 | 5 | 100-5 | 3 | 1.5 |
| 2009 | 铝土矿 | 万吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥2000 | 60 | 2000-500 | 30 | ＜500 | 10 | 2 |
| 3070 | 硫铁矿 | 万吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥3000 | 50 | 3000-200 | 20 | ＜200 | 1 | 1 |
| 3940 | 白云岩 | 亿吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥0.5 | 50 | 0.5-0.1 | 30 | ＜0.1 | 20 | 20 |
| 2001 | 铁矿 | 万吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥1 |  | 1-0.1 | 30 | ＜0.1 | 15 | 1 |
| 4310 | 铁矾土 | 万吨 | 万吨（矿石）/年 | ≥1000 |  | 1000-200 |  | ＜200 | 3 | 1 |
| 4412 | 砖瓦用粘土 | 万立方米 | 万立方米/年 | ≥2000 | 100 | 2000-500 | 50 | ＜500 | 10 |  |
| 3993 | 建筑用砂（河砂） | 万立方米 | 万立方米/年 | ≥2000 | 100 | 2000-500 | 50 | ＜500 | 10 | 1 |
| 7010 | 矿泉水 | 万立方米 | 万吨/年 | ≥5000 | 10 | 5000-500 | 5 | ＜500 | 1 | 1 |
| 7030 | 地下水 |  | 立方米/日 （允许开采量） |  | 100000 |  | 10000 |  | ＜10000 |  |

附表11                    矿 区（床）最 低 开 采 规 模 规 划 表

| 矿区（床） 编 号 | 矿区（床）名称 | 矿产名称 | 资源储量 单 位 | 矿区（床）资源储量 | 开采规模单位 | 矿山开采 规模 | 矿区(床)最低开采规 模 | 矿井最低开采规 模 | 规划调整意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410801008 | 焦作市朱村矿 | 煤 | 千吨 | 16163.00 | 万吨 | 60 |  | 30 |  |
| 410801011 | 焦作市小马村矿 | 煤 | 千吨 | 38183.00 | 万吨 | 30 |  | 30 | 改制 |
| 410801013 | 焦作市中马村村矿 | 煤 | 千吨 | 134465.00 | 万吨 | 50 |  | 30 |  |
| 410801014 | 焦作市韩王矿 | 煤 | 千吨 | 24492.00 | 万吨 | 21 |  | 6 |  |
| 410801015 | 焦作市演马庄矿 | 煤 | 千吨 | 162592.00 | 万吨 | 45 |  | 30 |  |
| 410801016 | 焦作市冯营矿 | 煤 | 千吨 | 27376.00 | 万吨 | 45 |  | 30 |  |
| 410801017 | 焦作市九里山矿 | 煤 | 千吨 | 145136.00 | 万吨 | 60 |  | 60 | 维持现状 |
| 410801018 | 焦作市古汉山井田 | 煤 | 千吨 | 252187.00 | 万吨 | 120 |  | 120 |  |
| 410801019 | 焦作市恩村井田 | 煤 | 千吨 | 616800.00 | 万吨 |  |  | 300 |  |
| 410801021 | 焦作市墙南矿区 | 煤 | 千吨 | 544481.00 | 万吨 |  |  | 120 |  |
| 410801022 | 焦作市马坊泉井田 | 煤 | 千吨 | 106404.00 | 万吨 |  |  | 60 |  |
| 410821001 | 焦作市方庄煤矿 | 煤 | 千吨 | 105056.00 | 万吨 | 60 |  | 60 |  |
| 410821002 | 焦作市白庄煤矿 | 煤 | 千吨 | 3788.00 | 万吨 | 21 |  | 9 |  |
| 410821001 | 修武县三辰实业有限公司煤矿 | 煤 | 千吨 | 5805.70 | 万吨 | 6 |  | 6 | 村镇压煤，维护现状 |
| 410801023 | 焦作市小煤矿 | 煤 | 千吨 | 5208.00 | 万吨 | 6 |  |  | 扩大规模 |
| 410801001 | 焦作市王窑铁矿区 | 铁矿 | 矿石千吨 | 7147.00 | 万吨 | 1.5 | 15 |  | 建设小型矿山企业 |
| 410801002 | 焦作市干戈掌铁矿区 | 铁矿 | 矿石千吨 | 3649.00 | 万吨 | 1.5 | 15 |  |  |
| 410801003 | 焦作市九里山铁矿区 | 铁矿 | 矿石千吨 | 3770.00 | 万吨 | 1.5 | 15 |  |  |
| 410822001 | 博爱县茶棚铁矿区 | 铁矿 | 矿石千吨 | 9330.00 | 万吨 | 1.5 | 15 |  |  |
| 410822002 | 博爱县玄坛庙铁矿区 | 铁矿 | 矿石千吨 | 3341.00 | 万吨 | 1.5 | 15 |  |  |
| 410822003 | 博爱县瓦窑沟铁矿区 | 铁矿 | 矿石千吨 | 2980.00 | 万吨 | 1.5 | 15 |  |  |
| 410824001 | 沁阳市行口铁矿区 | 铁矿 | 矿石千吨 | 22220.00 | 万吨 | 1.5 | 30 |  | 扩大规模 |
| 410801033 | 焦作市王窑熔剂用灰岩矿区 | 熔剂用灰岩 | 矿石千吨 | 109311.00 | 万吨 |  | 50 |  | 建设中型矿山企业 |
| 410801034 | 焦作市冯营熔剂用灰岩矿区 | 熔剂用灰岩 | 矿石千吨 | 49750.00 | 万吨 |  | 50 |  | 扩大规模、禁止开采石料 |
| 410821003 | 修武县洼村水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 557.00 | 万吨 |  | 30 |  | 禁止开采 |
| 410821004 | 修武县回头山水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 20330.00 | 万吨 |  | 50 |  | 部分在禁止开采区 |
| 410821005 | 修武县交口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 4316.00 | 万吨 |  | 50 |  |  |
|  | 修武县台道水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 4596.00 | 万吨 |  | 50 |  |  |

附表11                矿 区（床）最 低 开 采 规 模 规 划 表

| 矿区（床） 编 号 | 矿区（床）名称 | 矿产名称 | 资源储量 单 位 | 矿区（床）资源储量 | 开采规模单位 | 矿山开采 规模 | 矿区(床)最低开采规 模 | 矿井最低开采规模 | 规划调整意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修武县高岭水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 1184.00 | 万吨 |  |  |  | 禁止开采 |
| 410822006 | 博爱县馒头山水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 4717.00 | 万吨 |  | 50 |  | 扩大规模 |
| 410824004 | 沁阳市西向镇行口水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 2813.00 | 万吨 |  |  |  | 禁止开采 |
| 410801032 | 焦作市冯封黄铁矿区 | 硫铁矿 | 矿石千吨 | 34755.00 | 万吨 |  | 20 |  | 扩大规模 |
| 410822004 | 博爱县柏山黄铁矿区 | 硫铁矿 | 矿石千吨 | 9678.00 | 万吨 |  | 2 |  |  |
| 410801038 | 焦作市王窑高岭土矿区 | 高岭土 | 矿石千吨 | 7737.00 | 万吨 |  | 10 |  | 禁止用作耐火粘土 |
|  | 沁阳市虎村—张老湾高岭土矿区 | 高岭土 | 矿石千吨 | 12633.70 | 万吨 |  | 3 |  | 禁止用作耐火粘土 |
| 410822005 | 博爱县九府坟陶瓷土矿区 | 陶瓷土 | 矿石千吨 | 390.00 | 万吨 |  | 3 |  |  |
| 410821006 | 修武县当阳峪水泥配料粘土矿区 | 水泥配料粘土 | 矿石万吨 | 572.00 | 万吨 |  | 10 |  |  |
|  | 修武县巡返水泥配料粘土矿区 | 水泥配料粘土 | 矿石万吨 | 693.43 | 万吨 |  | 10 |  |  |
|  | 修武县冯营水泥配料粘土矿区 | 水泥配料粘土 | 矿石万吨 | 6423.70 | 万吨 |  | 10 |  | 扩大规模 |
| 410801025 | 焦作市大洼耐火粘土Ⅲ、Ⅳ区段 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 4504.00 | 万吨 |  | 3 |  |  |
| 410801027 | 焦作市磨石坡耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 3096.00 | 万吨 |  | 3 |  |  |
| 410801028 | 焦作市寺岭耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 2507.00 | 万吨 |  | 3 |  |  |
| 410801030 | 焦作市西张庄耐火粘土矿区（Ⅲ区段） | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 7506.00 | 万吨 |  | 10 |  | 扩大规模 |
|  | 焦作市干戈掌耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 3652.00 | 万吨 |  | 3 |  |  |
| 410821007 | 修武县洼村耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 4962.00 | 万吨 |  | 3 |  | 综合利用 |
| 410822001 | 博爱县茶棚铁矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 10026.00 | 万吨 |  | 10.0000 |  |  |
| 410824002 | 沁阳市常平耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 7047.00 | 万吨 |  | 3.0000 |  | 综合利用 |
| 410824003 | 沁阳市前后和湾耐火粘土矿区 | 耐火粘土 | 矿石千吨 | 2008.00 | 万吨 |  | 3.0000 |  | 综合利用 |
| 410801025 | 焦作市大洼耐火粘土矿区Ⅲ、Ⅳ区段 | 铁矾土 | 矿石千吨 | 777.00 | 万吨 |  | 3.0000 |  | 综合利用 |
| 410801030 | 焦作市西张庄耐火粘土Ⅲ区段 | 铁矾土 | 矿石千吨 | 2176.00 | 万吨 |  | 3.0000 |  | 综合利用 |
| 410801037 | 焦作市上刘庄耐火粘土Ⅳ区段 | 铁矾土 | 矿石千吨 | 1071.00 | 万吨 |  | 3.0000 |  | 综合利用 |
| 410824002 | 沁阳市常平耐火粘土矿区 | 铁矾土 | 矿石千吨 | 4902.00 | 万吨 |  | 10.0000 |  | 综合利用 |
| 410824003 | 沁阳市前后河湾耐火粘土矿区 | 铁矾土 | 矿石千吨 | 2355.00 | 万吨 |  | 10.0000 |  | 综合利用 |
| 410801019 | 焦作市焦南井田（塔南勘探区部分） | 煤 | 矿石千吨 | 149198.00 |  |  |  |  | 禁止开采区 |
| 410801020 | 焦作市恩村井田（塔南勘探区部分） | 煤 | 矿石千吨 | 616800.00 |  |  |  |  | 禁止开采区 |
|  | 修武县新庄沟水泥用灰岩矿区 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 2231.50 |  |  |  |  | 限制开采区 |

附表12                      矿 山 生 态 环 境 恢 复 治 理 规 划 表

| 行政区划代码 | 项目 编号 | 项目名称 | 矿山名称 | 破坏土地面积（km2） | 规划复垦面积（km2） | “三废”排放现状 | “三废”排放规划目标 | 主要治理任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 410802 | ZHZL-01 | 焦作碱业尾矿库灾害治理区 | 焦作碱业 | 0.25 | 0.25 | 尾矿 | 达标 | 尾矿综合利用坝墙加固 |
| 410802 | ZHZL-02 | 焦作市山前绿化带采石厂断面灾害治理区 | 北山绿化带采石场 | 2.63 | 2.63 | 采矿场断面尾矿 | 达标 | 断面绿化治理建设玉龙山公园 |
| 410821 | ZHZL-03 | 中州铝厂沙坝灾害治理区 | 中州铝厂 | 0.26 | 0.26 | 尾矿 | 达标 | 尾矿综合利用、绿化 |
| 410803 | ZHZL-04 | 冯封矿、王封矿灾害治理区 | 冯封矿、王封矿 | 7.91 | 7.93 | 地裂缝、地面塌陷 | 达标 | 矸石综合利用土地复垦 |
| 410803 | ZHZL-05 | 朱村矿灾害治理区 | 朱村矿 | 2.41 | 2.41 | 地裂缝、地面塌陷 | 达标 | 塌陷、稳定区平整、复垦造林 |
| 410811 | ZHZL-06 | 小马村—中马村矿灾害治理区 | 小马村矿、中马村矿 | 8.43 | 8.43 | 地裂缝、地面塌陷 | 达标 | 地裂缝回填、塌陷区平整 |
| 410804 | ZHZL-07 | 小马村—中马村—田门矿灾害治理区 | 小马村矿、中马村矿、田门矿 | 5.43 | 5.43 | 地裂缝、地面塌陷 | 达标 | 塌陷区治理、渣石回填、地裂缝：地表回填、种植经济林 |
| 410804 | ZHZL-08 | 冯营矿灾害治理区 | 冯营矿 | 3.52 | 3.52 | 地裂缝、地面塌陷 | 达标 | 平整充填复垦 |
| 410804 | ZHZL-09 | 韩王矿—演马庄矿灾害治理区 | 韩王矿、演马庄矿 | 8.37 | 8.37 | 地裂缝、地面塌陷 | 达标 | 塌陷区回填、平整、地裂缝回填复垦 |
| 410804 | ZHZL-10 | 九里山矿灾害治理区 | 九里山矿 | 0.99 | 0.99 | 地裂缝、地面塌陷 | 达标 | 塌陷区回填、复垦 |
| 410821 | ZHZL-11 | 白庄矿灾害治理区 | 白庄矿 | 0.50 | 0.50 | 地裂缝、地面塌陷 | 达标 | 回填、平整、复垦 |
| 410821 | ZHZL-12 | 小煤矿灾害治理区 | 小煤矿 | 0.29 | 0.29 | 地裂缝、地面塌陷 | 达标 | 回填、平整、复垦 |

《焦作市矿产资源规划》编制说明

一、规划编制的必要性

焦作市是一座以煤炭为基础而发展起来的矿业城市，经过数十年的发展，现已形成以能源、电力、冶金、建材、化工、旅游为主，轻纺、食品、医药等综合发展的新兴工业城市。矿产资源作为国民经济和社会发展的重要物质基础，在焦作的经济发展中起着重要的作用。进入90年代以后，随着社会、经济的发展，焦作市矿业存在的问题日益突出，主要表现为部分矿种供需矛盾突出，后备资源严重不足，矿产资源开发方式粗放，矿业结构布局不尽合理，矿山环境污染和生态环境破坏较为严重，这些都严重影响了矿业经济的可持续发展。鉴于此，在矿产资源的开发利用上，只有认真贯彻执行矿产资源法律法规，坚持在保护中开发，在开发中保护的方针，开源与节流并举，开发与保护并重，把节约放在首位，坚持统筹规划、科学开发，合理利用，依法保护的原则，同时与旅游业、环保业相协调，才能保障我市矿业持续健康发展和矿产资源长期稳定供应。

《焦作市矿产资源规划》是全国矿产资源规划体系的组成部分，是矿产资源管理的重要手段，是指导焦作市行政区内矿产资源开发利用和保护的规范性文件，是焦作市人民政府及焦作市国土资源行政主管部门依法对矿产资源勘查、开发利用与保护和矿山生态环境保护进行监督管理的重要依据。科学编制矿产资源规划，是贯彻中央人口、资源、环境座谈会精神，实施可持续发展战略的一项重要内容。

二、规划的指导思想及编制原则

1、指导思想

高举邓小平理论的伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执行中央关于人口、资源、环境的基本国策，紧密结合我市创建山水园林城市这一宏伟目标，合理保护和利用矿产资源，保护矿山生态环境，达到资源开发与经济、旅游、环境发展相协调，建立生态矿业，实现矿业可持续发展。以加快发展为主题，不断调整优化矿业结构，提高矿业对社会、经济发展的贡献率，进一步加大政府宏观调控力度，以市场需求为导向，充分发挥市场配置资源的基础作用。利用“两种资源”，开拓“两个市场”，切实达到矿产资源供需平衡，以科技进步为动力，提高矿业科技创新水平，增加矿产品科技附加值，增强矿山企业的竞争力，不断完善矿业权市场，规范矿政管理，提高执法水平，维护矿业正常秩序；加大地质勘探投入力度，增强后备矿产资源储备，保障经济和社会发展对矿产资源的需求。

2、编制原则

（1）依据并服从上级规划的原则。本矿产资源规划是以国家及河南省矿产资源规划为依据，服从并落实全国及河南省矿产资源规划，并与市同级相关规划相衔接，本矿产资源规划不得突破上级规划确定的开发利用和结构调整控制指标，不得突破上级规划确定的规划分区、矿区（床）最低开采规模指标，不得低于上级规划确定的矿产资源利用率和矿山生态环境保护和恢复治理指标。

（2）与法律法规相一致的原则。本矿产资源规划必须符合法律法规的规定，执行国家有关标准和规范。

（3）整体规划，统筹安排的原则。本矿产资源规划编制，坚持经济效益、社会效益、环境效益与资源效益的协调统一，树立“大资源、大环境、大市场”的观念，正确处理矿产资源开发利用与本市经济社会发展、其他自然资源利用和生态环境保护的关系。

（4）实事求是，突出重点的原则。本规划是在对国情、省情、市情、矿情进行深入调查、研究的基础上进行的。对资源形势的判断，规划目标和任务的确定以及规划实施措施的制定紧密切合本市实际，充分体现市域的特点。做到有所为，有所不为。重点突出区内优势矿产煤、煤层气、石灰岩、粘土矿、地下水等各自的重点开发区段、目标任务及开发利用方向。

（5）矿产资源开发与焦作经济发展相一致的原则。通过深入调查研究，正确判断矿业经济在本地经济社会发展中的地位和作用，切实把握规划期内经济社会对矿业的要求，将其作为确定规划目标和任务的主要依据之一。规划的目标和任务应当纳入同级国民经济和社会发展规划，并严格执行。

（6）开源与节流并举、开发与保护并重，把节约放在首位的原则。着重强调在开发利用矿产的同时，要提高开采率和利用率，对部分资源量少，现在开采技术难度较大，但以后可以开采的矿种实行限制开采。积极争取在我市开展基础性、公益性地质工作及战略性矿产资源勘查，努力引导社会商业性矿产勘查工作，加强我市支柱性优势矿产的找矿评价工作，依靠科技进步和科学管理提高采矿选冶综合回收率、合理开采、综合利用各类矿产资源。

（7）科学性和可操作性原则。根据本地的资源特点，基础设施条件，市场条件和经济社会发展的需要，科学合理地确定出规划目标，任务和实施措施，以提高规划的科技含量，增强规划的可操作性。

三、规划编制的主要依据

1、国家基本国策、法律、法规、规章和规范性文件

（1）中央领导在历年全国人口、资源、环境工作座谈会上的讲话；

（2）《中华人民共和国矿产资源法》及其实施细则，以及环保、土地、水资源等相关法律、法规；

（3）《河南省实施<矿产资源法>办法》及其他有关法规、政策；

（4）国土资源部《矿产资源规划手册》及《矿产资源规划手册补充材料》；

（5）河南省国土资源厅《河南省市、县级矿产资源规划编制技术要求》；

（6）国家计委令《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；

（7）国家经委令《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》；

（8）国土资源部《矿产资源规划管理暂行办法》等；

（9）国土资源部《市、县级矿产资源规划编制指导意见》；

（10）国土资源部《省级矿产资源规划编制指南》；

（11）国土资源部《省级矿产资源规划成果要求》等。

2、上级矿产资源规划及本级相关规划和计划资料。

（1）上级矿产资源总体规划和专项规划

国务院“关于全国矿产资源规划的批复”；国土资源部《全国矿产资源规划》；国土资源部《国土资源“十五”规划纲要》；省人民政府《河南省人民政府印发关于培育改造提升五大支柱产业和发展高新技术产业实施方案的通知》；省人民政府《河南省环境保护“十五”计划》；省人民政府《河南省铝粘土生产经营行业管理办法》；省发展计划委员会《河南省国民经济与社会发展第十个五年计划纲要》；省发展计划委员会《河南省“十五”工业经济结构调整规划》；省发展计划委员会《河南省“十五”能源发展规划》；省经济贸易委员会：《河南省以铝为主的有色金属工业“十五”发展规划》；省国土资源厅《河南省国土资源“十五”计划和2015年发展规划》；省国土资源厅《河南省矿产资源总体规划》；省国土资源厅《河南省矿产资源战略问题分析》；省国土资源厅《河南省矿产资源总体规划基础研究报告》。河南省国土资源厅《河南省国土资源厅科学技术发展“十五”计划纲要》。

（2）《焦作市“十五”国民经济与社会发展第十个五年计划纲要》。

（3）焦作市计委、经贸委、统计、土地、城建、水利、交通、农业、林业、煤炭、建材、化工、旅游、环保、文物等有关部门和行业发展规划或意见，大型矿山企业“十五”发展计划。

3、地质、矿产资源勘查、开发利用、保护资料。

（1）1:5万焦作市地理空间数据。

（2）1:5万方庄幅区域地质图和说明书，1:5万济源县、沁阳县北部地区区域地质图及说明书，1:5万焦作煤田区域地质图及说明书等。

（3）省地矿厅《河南省区域地质志》，省地矿厅《河南省矿产志》、《河南省地质矿产图》。

（4）省国土资源厅《河南省矿产储量表》（2000年），

（5）焦作市国土资源局《焦作市矿产资源开发利用情况综合分析报告》（1996—2000）,《焦作市矿产开采登记数据库》、《焦作市矿产勘查登记数据库》。

（6）《焦作年鉴》（1996年—2001年）、《焦作市统计年鉴》（2000年、2001年）。

（7）焦作市域内各类矿床、矿点的地质调查评价与勘探报告、矿产储量等资料；矿产资源与矿业经济研究成果。

（8）焦作市各县（市）区矿山生产能力和矿产品加工企业生产能力、产品类型、综合回收、综合利用、原料来源、市场销售的统计、登记资料。

（9）相关矿产品、加工制品国内外市场状况及发展趋势信息。

（10）矿山生态环境保护与治理现状等有关资料。

（11）资源储量分类执行《固体矿产资源、储量分类》（GB/T17766-0999）规定的标准；矿区矿产资源储量规模执行《国土资源部关于印发〈矿产资源储量规模划分标准〉的通知》（国土资发[2001]13号）规定的标准；矿山开采规模执行《关于下发〈矿山建设规模分类一览表〉的通知》（地发[1998]47号）规定的标准。矿产资源分类细目执行《中华人民共和国矿产资源法实施细则》（1994）附件《矿产资源分类细目》。

4、为配合本次规划所进行的基础研究及《焦作市煤、煤层气开发利用研究》报告，《焦作市石灰岩资源评价及开发利用研究》报告，《焦作市粘土矿资源评价及开发利用研究》报告，《焦作市地下水、地热资源潜力分析及开发利用研究》报告，《焦作市矿产资源现状、存在问题及对策研究》报告。

4、不同矿种矿山开采最低经济规模的确定

为充分合理地利用现有资源，矿山开采规模必须与矿区的矿产资源储量或矿山占有的矿产资源储量规模相适应，以达到资源效益的最大化。根据国家、省、市产业政策及资源条件，开发利用状况，市场需求状况和经济效益，结合矿山企业经济能力和社会经济发展的外件，综合考虑矿业经济的长远发展目标分大、中、小型及分散矿，分别确定了14种矿产资源的最低开采规模。每种矿产资源的小型矿山开采规模不得低于分散矿的最低开采规模。

（1）煤：占有资源储量不小于1亿吨为大型煤田，开采规模大于90万吨/年，占有资源储量0.5—1亿吨的为中型井田，开采规模90—30万吨/年，占有资源储量小于0.5亿吨的为小型井田，开采规模30—9万吨/年，新建的小型矿山，占有资源储量不得低于30万吨，开采规模为30—9万吨/年。分布于鼓励开采区或限采区内的一些分散矿点、残留煤柱，其最低开采规模不得低于6万吨/年。

（2）石灰岩：对电石用、制碱用、化肥用、熔剂用的石灰岩矿区，其占有资源储量不小于0.5亿吨的为大型矿区，占有资源储量0.1—0.5亿吨的为中型矿区，占有资源储量小0.1亿吨的为小型矿区。对于玻璃用、制灰用石灰岩矿区，占有资源储量不小于0.1亿吨的为大型矿区，占有资源储量0.02—0.1亿吨之间的为中型矿区，占有资源储量小于0.02亿吨的为小型矿区。水泥用灰岩矿区，占有资源储量不低于0.8亿吨的为大型矿区，占有资源储量0.15—0.8亿吨之间的为中型矿区。上述各类石灰岩矿区，大型矿区所建矿山开采规模大于100万吨（矿石）/年，中型矿区所建矿山开采规模100—50万吨（矿石）/年，小型矿区所建矿山开采规模为50—20万吨（矿石）/年。零星分散的小型矿山开采规模不得低于20万吨（矿石）/年。建筑石料用灰岩矿山，为了防止将优质石灰岩用作建筑石料以及防止中小型建筑石料企业对环境的污染，本着规模化经营、集约化管理的原则，我市禁止建设中小型建筑石料用灰岩矿山，所有建筑石料用灰岩矿山，最低开采规模不得低于10万立方米/年。

（3）耐火粘土：占有资源储量不小于1000万吨的为大型矿区200—1000万吨的为中型矿区，4—200万吨为小型矿区，小于4万吨的为分散矿。大型矿区、矿山最低开采规模大于20万吨/年，中型矿区、矿山最低开采规模20—10万吨/年，小型矿区、矿山最低开采规模10—3万吨/年，零星分散矿、矿区最低开采规模不得低于1.5万吨/年。

（4）陶瓷粘土、高岭土：占有资源储量不小于500万吨的为大型矿区，100—500万吨的为中型矿区，5—100万吨的为小型矿区，小于5万吨的为分散矿。大型矿区、矿山开采规模应大于10万吨（矿石）/年，中型矿区、矿山开采规模5—10万吨（矿石）/年，小型矿区、矿山最低开采规模为3万吨（矿石）/年，零星分散矿最低开采规模为1.5万吨（矿石）/年。

（5）铝土矿：由于我市铝土矿的铝硅比一般都比较低，目前，尚无铝土矿开采企业，中州铝厂“选矿一拜耳”法采用后，所选用矿石的铝硅比将降低，部分矿区的矿石将能满足中州铝厂的要求，鉴于此，“十五”期间对铝土矿开采仅作小型或零星分散规划，矿山最低开采规模不得低于1万吨（矿石）/年。

（6）硫铁矿：占有资源储量不小于3000万吨的为大型矿区，200—3000万吨之间的为中型矿区，小于200万吨的为小型矿区。大型矿区矿山最低开采规模应大于50万吨（矿石）/年，中型矿区矿山开采规模为50—20万吨（矿石）/年，小型矿山开采规模小于20万吨（矿石）/年，但不得低于分散矿的最低开采规模1万吨（矿石）/年。

（7）白云岩：占有资源储量不小于0.5亿吨的为大型矿区，0.1—0.5亿吨的为中型矿区，小于0.1亿吨的为小型矿区。大型矿区矿山建设规模应大于50万吨（矿石）/年，中型矿区矿山建设规模为50—30万吨（矿石）/年，小型矿区矿山建设规模小于30万吨，但不得低于分散矿的矿山最低开采规模20万吨（矿石）/年。

（8）铁矿：按贫铁矿考虑，占有资源储量不小于1亿吨（矿石）的为大型矿区，0.1—1亿吨（矿石）之间的为中型矿区，小于0.1亿吨的为小型矿区，我市的已探明铁矿区主要为中小型铁矿区或零星分散矿点，中型矿区矿山建设规模为200—60万吨（矿石）/年，小型矿山建设规模小于60万吨，但不得低于零星分散矿的最低开采规模1万吨（矿石）/年。

（9）铁矾土：作为零星分散矿规划，最低开采规模不得小于1万吨（矿石）/年。

（10）砖瓦粘土：由于禁止用砖瓦粘土烧制实心砖瓦，因此，本规划仅从矿山规模上加以控制，具体规划及实施由各县（市）根据当地情况开展研究工作。大型矿山不小于100万米3（矿石）/年，中型矿山100—50万立方米（矿石）/年，小型矿山小于50万立方米/年。

（11）河沙：作为零星分散矿规划，最低开采规模不得小于1万米3/年。

（12）矿泉水：允许开采量不小于5000立方米/日的为大型矿区，允许开采量在500—5000立方米/日的为中型矿区，允许开采量小于500立方米/日的为小型矿区，大型矿区矿山建设规模大于10万吨/年，中型矿区矿山建设规模在10—5万吨/年，小型矿区矿山建设规模小于5万吨/年，但不应小于零星分散的最低开采规模1万吨/年。

3、规划实施步骤

（1）禁采区内一律不再新建矿山，对于已有矿山，采矿证有效期在2004年6月底的，一律不在延续，到期即关。有效期超过2004年6月底的，在2004年6月底全部关停；

（2）对限制开采区内的矿业权设置采取“逐步压缩、逐渐关停”的原则，减少矿山企业数目，鼓励规模开采，加大监管力度，严格按照新建矿山准入条件设立矿山，并在适当期限予以关停等政策；

（3）对于鼓励开采区内的企业，鼓励上大关小，积极开展矿业权招标拍卖。

四、本规划与《全国矿产资源规划》、《省矿产资源总体规划》及其他相关规划的衔接情况

《焦作市矿产资源规划》是在上级规划的基础上进行的，符合上级矿产资源规划，分解并落实了上级规划给我市规定的目标和任务。在规划编制过程中，系统收集并研究了本市计委、经贸委、建设、交通、环保、水利、煤炭、建材、化工等部门的有关专项规划或计划。

结合焦作资源实际，科学地确定了焦作地区矿产资源开发利用的规模、结构和布局，合理地配置资源，使其与焦作市国民经济与社会发展“十五”计划相一致，贯彻并落实焦作市“十五”计划有关矿产资源方面和战略决策，促进焦作经济的快速发展。

五、规划编制过程、规划研究情况、完成的主要成果

（一）规划编制过程

《焦作市矿产资源规划》编制工作是在河南省人民政府及国土资源行政管理部门的指导下进行的，由焦作市国土资源局编制,协作单位是河南省地质矿产勘查开发局第二地质队。由焦作市国土资源局和第二地质队共同组成规划编制项目组，制定规划编制工作方案，经规划领导小组审议通过后实施。规划编制过程分为资料收集、野外调研、规划草案编制，广泛征求意见及规划审批修改五个阶段。

1、资料收集阶段：（2002年6月—2002年8月），全面系统地收集焦作市域的各类矿产资源的分布、规模、地质工作研究程度，取得的主要成果，存在的问题。规划基准年，各类矿产的开发和保护情况，深、精、细加工利用情况；矿山生态环境保护与治理情况等。国家及河南省有关的法律、法规政策；国家和省矿产资源规划，下达给我市的各项控制指标，焦作市的“十五”规划及市相关行业“十五”规划或计划，焦作市志及统计年鉴等，在对上述各类资料进行深入分析研究、消化吸纳，对焦作市矿产资源现状和管理情况有一个较详细的了解的基础上，编写出了规划编写设计。

2、调研阶段：（2002年8月—2002年10月）。根据规划设计的安排，着重对资源潜力较大的煤、煤层气、石灰岩、粘土矿、地下水与地热，以专题的形式进行了详细调查研究。对各类矿产的开发利用现状及对策也作了专题研究。此外，针对我市的矿产资源多分布于北部山区及山前地带，在以往无序状态下的强力开发，形成的诸多采空区，人工断崖，及废石堆积体等，可能诱发地面塌陷、泥石流等自然灾害的地区进行了认真的调研。对北部山区极其丰富的地质遗迹资源的种类及其分布也进行了较为详尽的研究，并划定了保护区。

3、综合整理和规划草案编制阶段：（2002年10月—2003年3月）。《焦作市矿产资源规划》是在深入研究提炼参考各类基础研究、专题研究成果，广泛征求各有关部门、单位意见的基础上，依据《河南省市、县级矿产资源规划编制技术要求》并结合我市实际。以市场为导向，客观分析焦作市矿业发展的前景、矿产供需形势、有利条件和不利因素、矿业在焦作市国民经济中的地位和作用，分解并落实上级规划，界定焦作市在矿产资源公益性地质调查评价与商业性矿产勘查、开发利用与保护、开发利用方向和总量、矿业结构、矿业布局与规划分区、矿山生态环境保护和恢复治理等方面的目标和任务。

4、征求意见阶段：（2003年3月—2003年6月）

将规划草案在市国土局内部相关科室、县市区国土资源局、市政府相关局委广泛征求意见并进行修改实施。

5、审批修改阶段：（2003年7月）

结合各有关部门的意见，按照有关法律、法规及规划编制的指导思想和基础原则进行修改后送往省国土资源厅审批。

（二）规划研究情况

规划中，针对焦作市经济发展的宏观背景，矿产资源供需形势、矿业经济、矿产资源开发布局、矿山生态环境保护、矿产资源规划实施管理措施等进行了基础性研究与分析。此外，针对焦作市资源特点，开展了《焦作市煤、煤层气资源评价及开发利用研究》、《焦作市石灰岩资源评价及开发利用研究》、《焦作市粘土矿资源评价及开发利用研究》、《焦作市地下水与地热资源潜力分析及开发利用研究》、《焦作市矿产资源现状存在问题及对策研究》等5个专题研究报告。

研究报告主要针对本区域资源特点、开发利用与保护的现状、优势及存在的问题，矿业在经济社会发展中的地位和作用，发展方向，全国及省级矿产资源规划及政策，同级国民经济和社会发展规划，以及其他相关规划的要求。落实上级规划确定的目标和任务，提出具体的实施方案和执行的政策、坚持的原则、指导思想及规划的重点、规划实施的措施等内容。

（三）取得的主要成果

1、《焦作市矿产资源规划》文本及规划编制说明。附：1:5万《焦作市矿产资源分布图》、1:5万《焦作市矿产资源开发利用现状图》、1:5万《焦作市矿产资源勘查规划图》、1:5万《焦作市矿产资源开发利用与保护规划图》及各类附表。

2、专题研究报告

（1）《焦作市煤、煤层气资源评价及开发利用研究》报告，附1:5万“焦作市煤、煤层气开发利用现状及规划图”。

（2）《焦作市石灰岩资源评价及开发利用研究》报告，附1:5万“焦作市石灰岩资源开发利用现状及规划图”。

（3）《焦作市粘土矿资源评价及开发利用研究》报告，附1:5万“焦作市粘土矿资源开发利用现状及规划图”。

（4）《焦作市地下水与地热资源潜力分析及开发利用研究》报告，附1:10万“焦作市地下水、地热开发利用现状及规划图”。

（5）《焦作市矿产资源现状存在问题及对策研究》报告。

3、另附电子文档十套。

六、其他需要说明的重要问题

1、规划文本电子文档采用Microsoft Word文件格式。

2、规划附表、内容与格式依据《河南省市、县级矿产资源规划编制技术要求》附件二，矿产资源规划附表格式，附表电子文档采用Microsoft格式文件。同时上交一套相应的DBF格式文件。

3、规划附图

（1）引用标准：GB/T2260-1999中华人民共和国行政区划代码；GB/T17798-1999地球空间数据装饰换格式；GB/T13923-92国土基础信息数据分类与代码；GB/T17766-1999固体矿产资源/储量分类；GB/T13989-92国家基本比例尺地形图分幅和编号；GB/T9649-88地质矿产术语分类代码；GB/T9649·16-1998地质矿产术语分类代码矿床学；DZ/T0197-1997数字化地质图图层及属性文件格式；国土资源部《省级矿产资源规划编制指南》、《矿产资源储量数据库标准》、《矿产资源开发利用情况统计年报制度》；中国地质调查局《空间数据库工作指南》。

（2）技术路线

规划图、比例尺为1:5万，图件大地坐标参照系采用1954北京坐标系，地球参数采用克拉索夫斯基椭球体。投影采用高斯—克吕格六度分带。绘制规划图采用MapGiS软件6.0版。地理底图采用国家测绘局发布的1:5万地理底图，并增加已经建设和即将建设的重要的基本建设工程，地质内容利用最新的1:5万—1:10万地质图经适当简化而成。规划图件电子数据，除供绘制规划图件的数（简称为成果图数据）外，另附满足建立规划管理信息系统需要的分图层数据（简称图层数据）。

详见矿产资源规划成果电子数据说明。

4、规划编制说明的电子文档为Microsoft  Word格式文件。

5、目前，我市的非金属矿山企业均为集体及个体企业，由于一些法律、法规的不健全或执法力度不到位。许多已勘查矿区，多年来虽有不同程度的开采，但其保有资源储量始终没有核减，给规划工作带来了许多困难，建议有关部门应加大我市矿产资源储量核查力度，为以后的矿产资源规划修订，提供更为准确的基础资料。

6、矿产资源勘查及开发规划区划分中，当不同矿种的规划不一致时，一般图中表示较严格限制的矿种的规划区，即当禁止开采区与限制开采区重叠时，图中表示为禁止开采区，当限制开采区与鼓励开采区重叠时，图中表示为限制开采区。一般情况下，地表为禁止开采区，其地下开采矿种为限制开采区，地表为限制开采区，地下开采矿种一般为可开采区。山前绿化带及铁路、省道、国道旅游公路两侧500米的禁止开采区，一般指石灰岩矿露天开采

7、图中省道、国道、旅游公路、铁路位置均为示意位置，其两侧500米的可视范围的界定，应以实地勘定为准。

8、规划区内的军事禁区范围应以各军事禁区的实际控制区界定

9、本规划仅对市级以上景区、景点进行了规划限制，各县级景区、景点可根据实际情况在县（市）级规划时考虑。

七、上一级国土资源主管部门，本级人民政府对规划的审核情况，征求有关部门意见及协调情况。

豫国土资函［2003］587号

河南省国土资源厅

关于《焦作市矿产资源规划》预审意见的函

焦作市国土资源局：

根据《关于开展矿产资源规划编制工作的通知》（豫国土资发[2002]56号）的要求，厅于2003年10月24日在焦作市召开了《焦作市矿产资源规划》预审会议。会议评审委员会形成了《焦作市矿产资源规划》的预审意见，现印送你局。请按预审意见中提出的修改意见进行认真修改，形成报批稿，在进一步征求市计委、经贸委和环保局的意见后，由市人民政府报我厅审批。

附件：1. 《焦作市矿产资源规划》的预审意见

2. 《焦作市矿产资源规划》评审委员会名单

二○○三年十一月三日

附件1

《焦作市矿产资源规划》预审意见

根据《关于开展矿产资源规划编制工作的通知》（豫国土资发[2002]56号）精神，焦作市国土资源局组织编制了《焦作市矿产资源规划》（以下简称《规划》）。并于2003年8月报省国土资源厅申请预审。根据《河南省市、县矿产资源规划审批办法》的有关要求，省国土资源厅于2003年10月24日在焦作市组织召开《焦作市矿产资源规划》评审会议。经评审委员会的认真审议，形成预审意见如下：

一、主要成果与优点

1、报审《规划》资料包括《规划》文本、《规划》附表11张、《规划》附图4张，专题研究报告5册（煤炭、煤层气、石灰岩、粘土矿、地下水、矿产资源现状存在问题及对策研究），内容齐全，符合《河南省市、县矿产资源规划审批办法》对预审成果的具体要求。

2、《规划》编制得到了市政府的重视，市国土资源局组织协调得力。规划编制过程中广泛征求各有关方面的意见，确保规划编制工作圆满完成。

3. 在充分利用已有成果的基础上，开展了系统的基础研究和专题研究工作，为增强规划的科学性和可操作性奠定了基础。规划研究对焦作市社会经济发展和矿产资源供需形势进行了分析；地质调查评价与勘查规划研究具有科学性，切合焦作市实际，符合国家政策；矿产资源开发利用总体布局和重点区域划分合理；矿产资源合理利用技术经济指标符合实际。在专题研究中，论述了煤炭、煤层气、石灰岩、粘土矿、地下水矿产资源的合理规划。规划研究为《规划》编制提供了扎实的基础资料。

4. 《规划》具体落实了《全国矿产资源规划》的指导思想与基本原则，以《河南省矿产资源总体规划》为依据，分解落实了《河南省矿产资源总体规划》的总目标，同时认真贯彻了《焦作市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》的精神，与相关规划相协调。

5. 规划指导思想突出了“围绕创建山水园林城市宏伟目标”，所有工作围绕这一主体，“保护矿山生态环境”，达到资源开发与经济、旅游、环境发展相协调。规划目的任务明确，思路清晰、依据充分，部署较为合理；规划工作重点突出，符合焦作市实际。

6.规划在石灰岩、地下水、粘土矿产资源的综合利用，鼓励、限制、禁止规划区的实现年限方面列出了具体的措施和时间表，思路先进，具有较强的可操作性。

矿产资源调查评价与勘查、开发利用总量调控、结构和布局调整、提高资源利用率和矿山生态环境保护与恢复治理等方面的安排较合理，总体可行。

二、问题及建议

1、在进行充分的现状分析、研究的基础上，进一步研究、细化矿产资源需求形势和规划目标，使规划目标和任务更加具体，切合实际，以增加规划的可操作性。

2、在设置城市规划控制区之前，应对其范围内的矿产资源进行充分的开发利用论证；对禁采区的设置要进一步论证；乙类矿产资源不应设立探矿权的招标、拍卖、挂牌区域。

3、矿产资源调查评价与勘查应分别规划，分开运行。按出资渠道的不同分为国家出资的基础性、公益性地质调查（含地质遗迹调查评价）、矿产资源调查评价（含矿山生态环境调查评价）和市场资金开展的（商业性）矿产资源勘查。

4、规划文本文字量太大，应予压缩。文本、专题研究报告及附表中的文字和数字应进一步校对，规划文本表述要符合现行有关技术规范和要求；附表要进行整理、简化，附表设定要与有关规范一致。规划研究中应增加近两年的资料。

5、根据《矿产资源规划数据库标准》，完善矿产资源规划数据库，以达到建设矿产资源规划管理信息系统的要求。

三、总体评价

评审认为，《规划》紧密结合焦作市的市情和矿情，提出的指导思想正确，基础研究工作扎实，目的任务明确，部署较为合理；报送的规划文件资料齐全，内容翔实，图面美观，信息量大，思路先进，具有较强的可操作性。达到了规划编制的预期目的，通过规划预审。

按照审查意见修改完善后，依程序报批。

二○○三年十月二十四日